УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением администрации

ЗАТО Первомайский

от _____________ №______

правила

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ПГТ. ПЕРВОМАЙСКИЙ зато пЕРВОМАЙСКИЙ

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Основные понятия, используемые в правилах землепользования и застройки пгт. Первомайский ЗАТО Первомайский

Основные понятия, используемые в правилах землепользования и застройки пгт. Первомайский ЗАТО Первомайский (далее- Правилах), применяются в следующем значении:

1) градостроительное проектирование – деятельность по подготовке документов территориального планирования, документации по планировке территории;

2) документы градостроительного проектирования – документы территориального планирования, документация по планировке территории, утвержденные в установленном законодательством порядке;

3) линии градостроительного регулирования – линии, устанавливаемые посредством градостроительной документации по планировке территории (документации по планировке территории) на основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, технических регламентов по размещению, проектированию и строительству объектов недвижимости, включающие:

- красные линии;

- границы земельных участков;

- линии, обозначающие минимальные отступы построек от границ земельных участков (включая линии регулирования застройки);

- границы зон действия публичных сервитутов;

- границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования земельных участков и иных объектов недвижимости для государственных или муниципальных нужд;

- границы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон ограничений использования недвижимости;

4) градостроительный план земельного участка – документ, утвержденный в составе документации по планировке территории (в проекте планировки, совмещенный с проектом межевания или в проекте межевания), содержащий информацию о границах земельного участка, градостроительных регламентах, иную информации, определенную статьей 44 Градостроительного кодекса, используемый:

- для установления на местности границ земельного участка;

- для принятия решений о предоставлении гражданам и юридическим лицам земельного участка, об изъятии, в том числе путем выкупа, о резервировании земельного участка, его части для государственных или муниципальных нужд, разработки проектной документации, выдачи разрешения на строительство, выдачи разрешения на ввод объектов в эксплуатацию;

- как самостоятельный документ (утвержденный вне состава документации по планировке территории), подготовленный по запросам правообладателей ранее сформированных в установленном порядке земельных участков;

- земельных участков, содержащий указанную информацию, и используемый для разработки проектной документации, выдачи разрешения на строительство, выдачи разрешения на ввод объектов в эксплуатацию;

5) градостроительная подготовка земельных участков – действия, осуществляемые в соответствии с градостроительным законодательством, которые включают:

- действия применительно к неразделенным на земельные участки государственным и муниципальным землям, территориям, осуществляемые посредством подготовки документации по планировке территории, результатом которых являются градостроительные планы земельных участков, используемые для проведения землеустроительных работ, принятия решений о предоставлении сформированных земельных участков физическим и юридическим лицам, подготовки проектной документации;

- действия применительно к ранее сформированным, принадлежащим физическим и юридическим лицам земельным участкам, осуществляемые путем подготовки градостроительных планов земельных участков, как самостоятельных документов (без подготовки документации по планировке территории), с установлением в соответствии со статьей 44 Градостроительного кодекса характеристик, параметров (за исключением установления на местности границ земельных участков) с использованием таких планов для подготовки проектной документации;

- выполняемые в соответствии с градостроительным законодательством действия по освобождению застроенных территорий от прав третьих лиц, в том числе, осуществляемые путем переселения в благоустроенные жилые помещения граждан, проживающих в ветхих домах государственного, муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, а также действия по подготовке и осуществлению модернизации, строительства инженерной инфраструктуры для комплексного освоения незастроенных и преобразования застроенных территорий

6) развитие застроенных территорий – действия, осуществляемые в соответствии с градостроительным законодательством применительно к нескольким земельным участкам, элементам (частям элементов) планировочной структуры (кварталам, частям кварталов, микрорайонам, частям микрорайонов), смежным элементам планировочной структуры или  их частям  и включающие изменение границ земельных участков путем их разделения и (или) объединения, реконструкцию, строительство на месте сносимых объектов капитального строительства;

7) основные виды разрешенного использования недвижимости – установленные правилами землепользования и застройки виды использования недвижимости, которые при условии соблюдения технических регламентов не могут быть запрещены;

8) условно разрешенные виды использования – установленные правилами землепользования и застройки виды использования недвижимости, которые могут быть разрешены с учетом результатов публичных слушаний и (или) общественных обсуждений решением администрации ЗАТО Первомайский;

9) вспомогательные виды разрешенного использования – установленные правилами землепользования и застройки виды использования недвижимости, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними;

10) водоохранные зоны — территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озёр, водохранилищ и на которых устанавливается   специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях  предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

11) высота строения — расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши или до наивысшей точки конька скатной крыши;

12) инженерная, транспортная и социальная инфраструктура – комплекс зданий, сооружений и коммуникаций инженерного оборудования, транспорта и связи, объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, доступность таких объектов для населения, благоустройство территории, которые обеспечивают благоприятные условия жизнедеятельности населения, устойчивое развитие и функционирование ЗАТО Первомайский;

13) информационная модель объекта капитального строительства (далее - информационная модель) - совокупность взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте капитального строительства, формируемых в электронном виде на этапах выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального строительства;

14) комиссия по землепользованию и застройке (далее – Комиссия) — консультативный орган при главе ЗАТО Первомайский, обеспечивающий реализацию правил землепользования и застройки в ЗАТО Первомайский в пределах установленных полномочий;

15) максимальный процент застройки в границах земельного участка – отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена ко всей площади земельного участка;

16) красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории;

17) межевание объектов землеустройства – работы по установлению на местности границ земельных участков с закреплением таких границ межевыми знаками  и определению их координат;

18) объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия "объект индивидуального жилищного строительства", "жилой дом" и "индивидуальный жилой дом" применяются в настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации в одном значении, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом параметры, устанавливаемые к объектам индивидуального жилищного строительства настоящим Кодексом, в равной степени применяются к жилым домам, индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

19) многоквартирный жилой дом — жилое здание, в котором по совокупности две и более квартиры, имеющие самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме, многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством.

Многоквартирные жилые дома  могут подразделяются на:

- жилые дома блокированной застройки - жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие  из нескольких блоков, количество которых не должно превышать десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеющий общую стену (стены) без проемов с соседним блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования;

- жилые дома секционного типа – жилые дома, состоящие из одной или нескольких блок- секций, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;

20) некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений);

21) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие);

22) помещение — пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями;

23) правила землепользования и застройки — документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

24) прибрежная защитная полоса — часть водоохранной зоны, для которой  вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности;

25) проектная документация — документация, содержащая материалы в текстовой форме и виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства;

26) сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком.

- публичный сервитут — право ограниченного пользования чужим земельным участком, установленное законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо  для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения без изъятия земельного участка;

- частный сервитут — право ограниченного пользования соседним земельным участком, а в необходимых случаях  другим земельным участком (с соседним участком) установленное соглашением между лицом, требующим установления сервитута и собственником соседнего земельного участка;

27) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

28) строительство — создание зданий и сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

29) территориальные зоны — зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

30) территории общего пользования — территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

31) разрешение на строительство — документ, подтверждающий соответствие проектной документации  требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом;

32) коэффициент строительного использования земельного участка - отношение суммарной общей площади всех зданий, строений, сооружений на земельном участке (существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно) к площади земельного участка. Суммарная общая площадь зданий, строений, сооружений, которые разрешается построить на земельном участке, определяется умножением значения коэффициента на показатель площади земельного участка;

33) линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в документации по планировке территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по красным линиям, или с отступом от красных линий и предписывающие расположение внешних контуров проектируемых зданий, строений, сооружений;

34) линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

35) парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка.

36) комплексное развитие территорий - совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений, городских округов;

37) элемент планировочной структуры - часть территории поселения, городского округа или межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

###### Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил

###### 1. Правила являются документом градостроительного зонирования, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом, Земельным кодексом, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Первомайский и применяются ко всей территории муниципального образования.

2. Настоящие Правила в соответствии с законодательством Российской Федерации вводят систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании - делении всей территории ЗАТО Первомайский на территориальные зоны с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков в границах этих территориальных зон, для:

-защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки;

-обеспечения открытой информации о Правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции;

-подготовки документов для передачи прав на земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для осуществления строительства, реконструкции объектов недвижимости;

-контроля соответствия градостроительным регламентам проектной документации, завершенных строительством объектов и их последующего использования.

3. Решения по землепользованию и застройке принимаются на основе градостроительных регламентов, установленных в пределах соответствующих территориальных зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования настоящих Правил, действие которых распространяется в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки и объекты капитального строительства независимо от форм собственности.

4. Настоящие Правила включают в себя три части и приложение:

Часть 1. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений (включены в Книгу и изложены в тестовой форме);

Часть 2. Карты градостроительного зонирования (оформлены отдельной папкой);

Часть 3. Градостроительные регламенты (включены в Книгу и изложены в тестовой форме);

Приложение к Правилам.

5. Часть 1 настоящих Правил представлена в форме правовых норм, включающих в себя положения:

1) о регулировании землепользования и застройки;

2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами (включая разделы о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства физическими и юридическими лицами и о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства);

3) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

4) о подготовке документации по планировке территории (включая положения о формировании и предоставлении земельных участков физическим и юридическим лицам);

5) о внесении изменений в настоящие Правила;

6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.

6. Часть 2 Правил содержит Карты, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Правил и оформлена отдельной папкой графических материалов, в которую включены:

1) «Карта территориальных зон», в которой установлены границы территориальных зон.

2) «Карта водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, зон санитарной охраны источников водоснабжения»;

3) «Карта санитарно-защитных зон предприятий и объектов».

7. Часть 3 Правил устанавливает градостроительные регламенты в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, обозначенной на карте территориальных зон и содержит:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов недвижимости,

2) предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Приложение к Правилам - сведения о границах территориальных зон, которые содержат графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

8. Настоящие Правила обязательны для физических и юридических лиц, должностных лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную деятельность на территории ЗАТО Первомайский.

9. Настоящие Правила применяются наряду:

- с техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия;

- нормативными правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Первомайский, которые применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

# ЧАСТЬ 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ

# В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

ГЛАВА 1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ \ЗАТО ПЕРВОМАЙСКИЙ

Статья 3. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления

1. Настоящие Правила являются документом градостроительного зонирования и применяются ко всей территории муниципального образования, устанавливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения и внесения изменений в настоящие Правила.

2. Понятия, применяемые в настоящих Правилах, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации.

3. Решения по землепользованию и застройке принимаются на основе градостроительных регламентов, установленных в пределах соответствующих территориальных зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования, действие которых распространяется в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки и объекты капитального строительства независимо от форм собственности.

Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке

1. Настоящие Правила, включая входящие в их состав картографические документы, носят открытый характер.

2. Администрация ЗАТО Первомайский обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Правилами путем:

1) публикации Правил;

2) создания условий для ознакомления в администрации с настоящими Правилами в полном комплекте, включая входящие в их состав картографические документы;

3) предоставления физическим и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий картографических документов и их фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам и территориям кварталов (микрорайонов), на бесплатной основе.

Статья 5. Территориальные зоны и зоны с особыми условиями использования территорий

1. На трёх видах карт в части 3 настоящих Правил выделены:

1) территориальные зоны – на карте территориальных зон;

2) зоны с особыми условиями использования территорий – на двух видах карт зон с особыми условиями  использования территории.

2. В соответствии с Градостроительным кодексом территориальные зоны представлены следующими видами:

1) жилые зоны,

2) общественно-деловые зоны,

3) производственные зоны,

4) зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

5) зоны рекреационного назначения,

7) зона размещения военных объектов

8) зона сельскохозяйственного использования.

3. Зоны с особыми условиями использования территорий представлены следующими видами:

1) водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов, зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

2) санитарно-защитные зоны предприятий и объектов.

4. Границы территориальных зон, установленные на карте территориальных зон, отвечают требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной из зон.

Статья 6.  Градостроительные регламенты и их применение

1. Решения по землепользованию и застройке принимаются на основе установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов, которые действуют в пределах  территориальных  зон, ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые действуют в зонах с особыми условиями использования территории.

2. Для территориальных зон установлены градостроительные регламенты, определяющие:

- виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. Для зон с особыми условиями использования территории установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям (по отношению к видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства), в целях охраны и рационального использования окружающей природной среды, обеспечения экологической безопасности и охраны здоровья населения, а именно:

- ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в водоохранной зоне, в зоне охраны источников водоснабжения;

- ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитной зоне предприятия или объекта.

4. Для зон с особыми условиями использования территории установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, являющихся объектами культурного наследия.

5. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте территориальных зон.

6. Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособления которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования, занятых улицами, проездами, площадями, автомобильными дорогами местного значения;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

7. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в пределах зон ограничений, градостроительные регламенты, определенные применительно к соответствующим территориальным зонам, применяются с учетом ограничений, описание которых содержится в части 3 настоящих Правил.

8. Для каждого земельного участка и объекта капитального строительства, расположенного на территории ЗАТО Первомайский, разрешенным считается такое использование, которое соответствует:

- градостроительным регламентам, установленным настоящими  Правилами;

- ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям -  в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах действия соответствующих ограничений;

- иным документально зафиксированным ограничениям на использование объектов недвижимости (включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).

9. Градостроительный регламент, в части видов разрешенного использования недвижимости,  включает:

- основные виды разрешенного использования недвижимости, которые, при условии соблюдения технических регламентов (а до принятия технических регламентов - строительных норм и правил, правил пожарной безопасности) не могут быть запрещены;

- условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения, которое принимается по результатам специального согласования, проводимого с применением процедур публичных слушаний и (или) общественных обсуждений;

- вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

10. Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, отсутствующие в списках видов разрешенного использования, являются не разрешенными для соответствующей территориальной зоны. В списки видов разрешенного использования могут вносится изменения в порядке, определенном  статьей 14 Правил.

11. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, иных объектов недвижимости, имеют право по своему усмотрению самостоятельно выбирать и менять вид/виды использования недвижимости (без дополнительных разрешений и согласования), разрешенные как основные и вспомогательные для соответствующих территориальных зон при условии обязательного соблюдения требований законодательства в отношении обеспечения безопасности.

Указанный порядок устанавливается применительно к случаям, когда:

- при изменении одного вида разрешенного использования недвижимости на другой разрешенный вид использования затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объектов недвижимости. В этих случаях необходимо разрешение на строительство за исключением случаев, установленных частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса.

- при изменении одного вида на другой вид разрешенного использования недвижимости не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объектов недвижимости. В этих случаях собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости направляет уведомление о намерении изменить вид использования недвижимости в администрацию ЗАТО Первомайский, которая в порядке, установленном администрацией ЗАТО Первомайский, в течение 15 дней предоставляет заключение о возможности или невозможности реализации намерений заявителя без осуществления конструктивных преобразований;

- собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости запрашивает разрешение на изменение основного разрешенного вида использования на иной вид использования, требующий разрешения по специальному согласованию. В этих случаях применяются процедуры, изложенные в статье 6 настоящих Правил.

12. Инженерные сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования отдельных земельных участков и объектов капитального строительства (тепло-, газо-, водоснабжение, канализование, электроснабжение, связь и сигнализация), являются всегда разрешенными при условии соответствия требованиям технических регламентов.

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости в пределах территории одного или нескольких кварталов (других элементов планировочной структуры), расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, являются объектами, для которых необходимо получение специальных согласований проводимого с применением процедур публичных слушаний и (или) общественных обсуждений.

13. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусматриваемые градостроительными регламентами территориальных зон, могут включать в себя:

1) минимальную площадь земельного участка;

2) минимальные отступы построек от красных линий;

3) максимальные и минимальные отступы построек от границ земельных участков;

4) максимальную этажность и высоту построек;

5) максимальное значение коэффициента использования территории земельного участка;

6) иные показатели.

Указанные размеры и параметры, их сочетания устанавливаются индивидуально применительно к каждой территориальной зоне. Требования к их обеспечению устанавливаются в градостроительных планах земельных участков.

Статья 7. Отраслевые (функциональные) органы администрации ЗАТО Первомайский и органы, уполномоченные регулировать и контролировать землепользование и застройку

1. В соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами к органам, уполномоченным регулировать и контролировать землепользование и застройку в части соблюдения настоящих Правил относятся:

1) администрация ЗАТО Первомайский;

2) уполномоченные отраслевые (функциональные) органы администрации ЗАТО Первомайский;

3) иные уполномоченные органы.

2. По вопросам применения настоящих Правил органы, уполномоченные регулировать и контролировать землепользование и застройку обеспечивают:

- предоставление  заключения по запросу Комиссии по вопросам, связанным с проведением публичных слушаний и (или) общественных обсуждений;

- участие в регулировании и контролировании землепользования и застройки в соответствии с законодательством, настоящими Правилами и на основании Положений об этих органах.

3. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности уполномоченного в области градостроительной деятельности отраслевого (функционального) органа администрации ЗАТО Первомайский  входит:

- подготовка для главы ЗАТО Первомайский, Комиссии регулярных (не реже одного раза в год) докладов о реализации и применении Правил, включающих соответствующий анализ и предложения по совершенствованию Правил путем внесения в них изменений, в том числе в части дополнения состава и установления значений предельных параметров разрешенного строительства применительно к различным территориальным зонам;

- участие в подготовке документов по предоставлению физическим и юридическим лицам земельных участков для использования существующих зданий, строений, сооружений, а также для строительства, реконструкции;

- участие в подготовке документов  для проведения аукционов под комплексное освоение в целях жилищного строительства;

- проверка документации по планировке территории на соответствие законодательству, настоящим Правилам;

- проверка соответствия проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка, красным линиям, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров строительства;

- проверка соответствия построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка и требованиям, установленным в разрешении на строительство;

- выдача разрешений на строительство, выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;

- предоставление по запросу Комиссии заключений, материалов для проведения публичных слушаний и (или) общественных обсуждений, а также заключений по вопросам специальных согласований, отклонений от Правил;

- организация и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

- ведение карты градостроительного зонирования, внесение в нее утвержденных в установленном порядке изменений с привлечением специализированных организаций;

- предоставление заинтересованным лицам информации, которая содержится в Правилах и утвержденной документации по планировке территории, иной информации, предусмотренной Градостроительным кодексом;

- другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Положением об отраслевом (функциональном) органе администрации, уполномоченным на ведение градостроительной деятельности.

4. Комиссия является консультативным органом в области архитектурной и градостроительной деятельности. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, утверждаемым постановлением администрации ЗАТО Первомайский.

5. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности отраслевого (функционального) органа администрации ЗАТО Первомайский, уполномоченного в области планирования экономики администрации ЗАТО Первомайский входит:

- организация и координация разработки проектов планов и программ развития городского округа, в том числе в соответствии с настоящими Правилами;

- внедрение инноваций по оптимальному использованию экономического, финансового и налогового потенциалов городского округа;

- подготовка и обеспечение реализации экономических проектов, в том числе инновационных, направленных на социально-экономическое развитие городского округа и обеспечение его жизнедеятельности;

- разработка и реализация мер, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение инвестиций для развития экономики городского округа;

- обеспечение развития капитального строительства и реконструкции социально-бытовых объектов, объектов инженерного назначения и иных объектов на территории городского округа;

- разработка и обеспечение реализации муниципальных программ строительства объектов муниципального заказа, оформление субсидий на строительство муниципальных объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Положением об отраслевом (функциональном) органе администрации ЗАТО Первомайский, уполномоченном в области планирования экономики.

6. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности отраслевого (функционального) органа администрации ЗАТО Первомайский, уполномоченного в области управления муниципальным имуществом входит:

- предоставление по запросу Комиссии заключений относительно специальных согласований, иных вопросов;

- участие в разработке и осуществлении городской земельной политики и программ земельной реформы, в том числе путем внесения предложений об изменении настоящих Правил;

- организация подготовки топографической съемки (планово-картографической подосновы) для разработки документации по планировке территории:

- получение кадастровых карт (планов) земельных участков для разработки документации по планировке территории, а также для  включения земельных участков в границы населенных пунктов под комплексное основание в целях жилищного строительства;

- участие в организации и проведении торгов, аукционов, конкурсов по предоставлению физическим, юридическим лицам земельных участков, предварительно подготовленных посредством планировки территории и (или) сформированных из состава государственных, муниципальных земель;

- согласование решений о предоставлении земельных участков, а также резервировании и изъятии, в том числе путем выкупа земельных участков, иных объектов недвижимости для реализации государственных, муниципальных нужд;

- подготовка градостроительных планов земельных участков в качестве самостоятельных документов по заявлениям физических и юридических лиц;

- подготовка проектов границ земельных участков по инициативе отраслевого (функционального) органа администрации ЗАТО Первомайский для проведения аукционов для строительства объектов капитального строительства муниципального значения;

- другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Положением об отраслевом (функциональном) органе администрации ЗАТО Первомайский, уполномоченном в области  управления муниципальным имуществом.

7. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности отраслевого (функционального) органа администрации ЗАТО Первомайский, уполномоченного в области ведения правовой работы входит:

- подготовка проектов нормативных (муниципальных) актов по вопросам землепользования и застройки, применения настоящих Правил, проектов предложений по внесению в них изменений;

- обеспечение правовой информацией структурных подразделений администрации ЗАТО Первомайский по вопросам землепользования и застройки;

- предоставление Комиссии заключений по вопросам ее деятельности;

- другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Положением об отраслевом (функциональном) органу администрации ЗАТО Первомайский, уполномоченном  в области ведения правовой работы.

8. По вопросам применения настоящих Правил уполномоченный государственный орган Кировской области в области охраны и использования объектов культурного наследия в соответствии с законодательством осуществляет контроль за соблюдением ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

Контроль, осуществляемый государственным уполномоченным органом в области охраны и использования объектов культурного наследия,  осуществляется в границах зон охраны объектов культурного наследия.

Предметы осуществляемого указанным государственным уполномоченным органом контроля и согласований устанавливаются применительно к объектам, не состоящим в списках объектов культурного наследия ЗАТО Первомайский Кировской области и планируемым для включения в список объектов культурного наследия.

По объектам, не состоящим в списках объектов культурного наследия и планируемым для включения в список  объектов культурного наследия, государственным уполномоченным органом в области охраны и использования  осуществляется согласование:

- использования зданий и сооружений;

- границ земельных участков – в случаях, относящихся к проектам межевания застроенных и не разделенных на земельные участки территорий;

- отступов построек от границ земельных участков, соблюдение линий регулирования застройки;

- высоты построек;

- архитектурное решение фасадов.

После включения в списки объектов культурного наследия, предметами согласования по включенным объектам являются вопросы, определяющие характеристики реставрации, решаемые в индивидуальном порядке, применительно к каждому объекту в отдельности.

### Статья 8.  Лица, осуществляющие землепользование и застройку

1. Настоящие Правила регулируют действия физических и юридических лиц, которые:

- по своей инициативе обращаются в администрацию ЗАТО Первомайский с заявлением о предоставлении земельного участка (участков) для строительства, реконструкции объектов капитального строительства, и реализуя частные инвестиционно-строительные намерения, могут осуществлять действия по градостроительной подготовке  земельных участков, посредством которой из состава государственных или муниципальных земель выделяются вновь образуемые земельные участки;

- участвуют в торгах, подготавливаемых и проводимых администрацией  ЗАТО Первомайский, по предоставлению права на заключение договора аренды земельных участков в целях строительства или реконструкции;

- владея земельными участками, объектами капитального строительства, осуществляют их текущее использование, а также подготавливают проектную документацию и осуществляют в соответствии с ней строительство, реконструкцию и иные изменения  объектов капитального строительств;

- осуществляют иные действия в области землепользования и застройки.

При необходимости изменения разрешенного использования земельного участка, объекта капитального строительства в соответствии с установленными  настоящими Правилами основными видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, правообладателем земельного участка или объекта капитального строительства подается заявление в администрацию ЗАТО Первомайский.

Администрация в тридцатидневный срок обеспечивает подготовку, утверждение и выдачу градостроительного плана земельного участка заявителю для разработки проектной документации и строительства (реконструкции) объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка, объекта капитального строительства, установленном в утвержденном градостроительном плане земельного участка.

2. К иным действиям, указанным в части 1 настоящей статьи относятся:

1) установка некапитальных строений (таких как палатки и киоски) на земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности, расположенных на землях общего пользования, не подлежащих приватизации и передаваемых в краткосрочную аренду;

2) переоформление одного вида ранее предоставленного права на земельный участок на другой в соответствии с действующим законодательством;

3) иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных или частных планов по землепользованию и застройке.

### Статья 9. Комиссия по землепользованию и застройке

1. Персональный состав Комиссии формируется на основании распоряжения администрации  ЗАТО Первомайский и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами, положением о Комиссии, иными документами, регламентирующими ее деятельность и утверждаемыми органами местного самоуправления ЗАТО Первомайский.

2. Комиссия:

1) проводит публичные слушания или общественные обсуждения в случаях и порядке, определенных статьей 18 настоящих Правил;

2) выполняет подготовку заключений по результатам публичных слушаний или общественных обсуждений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства;

3) выполняет подготовку рекомендаций по результатам публичных слушаний и (или) общественных обсуждений для главы ЗАТО Первомайский, в том числе рекомендаций о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства;

4) выполняет подготовку заключения по результатам публичных слушаний и или общественных обсуждений по рассмотрению представляемых к утверждению проектов планировки территории и проектов межевания территории;

5) выполняет подготовку предложений о внесении изменений в Правила, а также проектов нормативных правовых актов, иных документов, связанных с реализацией и применением настоящих Правил.

## Статья 10. Права использования земельных участков и объектов капитального строительства, возникшие до вступления в силу Правил

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты органов местного самоуправления ЗАТО Первомайский по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

2. В случае, если в соответствии с Земельным кодексом частично или полностью выполнены процедуры по выбору земельного участка для строительства (кроме жилищного строительства), решение о предоставлении земельного участка в аренду осуществляется на основании решения администрации ЗАТО Первомайский о предварительном согласовании места размещения объекта.

3. Разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, выданные до вступления в силу настоящих Правил, являются действующими.

4. Земельные участки и объекты капитального строительства, существовавшие до вступления в силу настоящих Правил, являются не соответствующими Правилам в случаях, когда они:

1) имеют вид или  виды использования, которые не поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных  зон, установленных настоящими Правилами;

2) имеют вид или  виды использования, которые  поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных зон, установленных настоящими Правилами, но расположены в санитарно-защитных зонах и водоохранных зонах, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов, а также расположены в пределах красных линий, установленных утвержденными проектами планировке территорий  для расширения существующих и прокладки новых улиц и проездов;

3) имеют размеры и параметры меньше (минимальная площадь земельных участков, отступы построек от красных линий, границ участка, соседних построек) или больше (высота и этажность построек, коэффициент использования территории земельного участка) значений, установленных настоящими Правилами применительно к соответствующим территориальным зонам.

5. Решением администрации может быть придан статус несоответствия предприятиям и иным объектам, чьи санитарно-защитные зоны распространяются за пределы территориальной зоны расположения этих объектов (согласно карте градостроительного зонирования) и функционирование которых наносит несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, то есть значительно снижает стоимость этих объектов, а также создает угрозу здоровью и жизни людей.

6. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного строительства объектов и использования самовольно занятых земельных участков регулируются гражданским и земельным законодательством.

### Статья 11. Использование и строительные изменения объектов капитального строительства, не соответствующих Правилам

1. Земельные участки и объекты капитального строительства, ставшие несоответствующими после внесения изменений в Правила, могут использоваться без установления срока их приведения в соответствие с  настоящими Правилами.

Исключение составляют те не соответствующие одновременно и настоящим Правилам, и обязательным требованиям безопасности и обязательным государственным нормативам объекты капитального строительства, существование и использование которых опасно для жизни или здоровья людей, а также для окружающей природной  и культурно-исторической среды. Применительно к этим объектам в соответствии с законодательством может быть наложен запрет на продолжение их использования до приведения их в соответствие с Правилами.

2. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов капитального строительства, указанных части 3 настоящей статьи Правил. На этих объектах не допускается увеличивать объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с требованиями безопасности – экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными иными требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими регламентами, строительными нормами и правилами.

3. В границах жилой территориальной зоны (части жилой территориальной зоны),  для которой градостроительным регламентом  установлены ограничения  использования земельных участков и объектов капитального строительства в связи с попаданием их в санитарно-защитную зону предприятий и объектов, допускается эксплуатация жилой застройки и выполнение текущего, капитального ремонта жилых зданий, их реконструкция при условии соблюдения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

В санитарно-защитных зонах в границах существующих жилых территориальных зон предусматривается размещение объектов, поименованных в условно разрешенных видах использования для таких зон, при условии проведения публичных слушаний и (или) общественных обсуждений в соответствии с Главой 4  настоящих Правил.

Администрация ЗАТО Первомайский принимает решение, рекомендующее предприятию провести в установленном порядке мероприятия по сокращению размера санитарно-защитной зоны от предприятия или объекта с целью снижения уровня воздействия предприятия, объекта на среду обитания человека.

4. Изменение видов разрешенного использования указанных в части 1 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

5. Несоответствующие объекты, расположенные в границах улиц, проездов и площадей, определенных красными линиями, могут отчуждаться в пользу органов местного самоуправления округа в порядке, установленном законодательством, и в соответствии со статьей 27 настоящих Правил.

Статья 12. Действие Правил по отношению к документам территориального планирования и документации по планировке территории

1. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденные документы территориального планирования и документация по планировке территорий ЗАТО Первомайский применяются в части, не противоречащей Правилам.

2. Органы местного самоуправления ЗАТО Первомайский после введения в действие настоящих Правил могут принимать решения:

1) о приведении в соответствие с Правилами ранее утвержденной и нереализованной документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории), путем внесения в части установленных Правилами градостроительных регламентов;

2) о разработке новой документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории).  Указанная документация может использоваться как основание для последующей подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части уточнения границ территориальных зон, списков видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства.

### Статья 13. Ответственность за нарушение Правил

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кировской области, иными нормативными правовыми актами.

ГЛАВА 2. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Статья 14. Порядок изменения видов разрешенного использования земельного участка и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

1. Порядок изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами определяется градостроительным, земельным законодательством и в соответствии с ним настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами муниципального образования.

2. Правом на изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства обладают правообладатели земельных участков.

3. Изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами, установленными настоящими Правилами при условии соблюдения требований технических регламентов.

4. В случае если земельный участок, находящийся в муниципальной, государственной неразграниченной собственности, предоставлен для строительства объекта капитального строительства, до завершения строительства такого объекта вид разрешенного использования, указанный в правоудостоверяющих документах на земельный участок, изменению не подлежит, в том числе на условно разрешенный вид.

5. Строительство (реконструкция) создаваемого (созданного) объекта недвижимости, на который в соответствии с законодательством не требуется выдача разрешения на строительство, разрешение на ввод в эксплуатацию осуществляется в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, на котором он создан (создается), или градостроительным регламентом, в случае, если правообладатель такого земельного участка вправе выбрать вид разрешенного использования этого земельного участка без дополнительных разрешений и согласований.

6. Решение об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территорий, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования применяется в соответствии с федеральными законами.

Статья 15. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования) может предоставляться:

- на стадии подготовительных работ по формированию земельного участка как объекта недвижимости;

- на стадии подготовки и согласования проектной документации;

- в процессе эксплуатации земельного участка и (или) объекта капитального строительства, когда возникает намерение изменить их назначение.

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, направляет на имя главы ЗАТО Первомайский заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. К указанному заявлению прилагаются схема  планируемой  застройки  земельного участка с  указанием  мест  расположения существующих и намечаемых построек и их характеристик (общая площадь, этажность и т.д.), открытых пространств, мест парковки автомобилей, сведения о планируемых объемах ресурсов, электроэнергии.

3. Отраслевой (функциональный) орган администрации ЗАТО Первомайский, уполномоченный в области градостроительной деятельность подготавливает письменное заключение по предмету заявления в течение четырнадцати дней.

4. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Порядок организации и проведения общественных обсуждениях или публичных слушаний предусмотрен Главой 4 настоящих Правил.

5. Публичные слушания и (или) общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение, либо с гражданами, проживающими на соседних земельных участков по отношению к этому участку. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания и (или) общественные обсуждения проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

6. Сообщения о проведении публичных слушаний и (или) общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования направляются правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства,  применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через 7 рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. (часть 4 статьи 39 Градостроительного кодекса).

7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний и (или) общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

8. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

9. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе ЗАТО Первомайский. Комиссия может подготовить отрицательные рекомендации в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в случае выявления факторов, отрицательно влияющих на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а также факторов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

10. Разрешение на условно разрешенный вид использования может быть предоставлено с условиями, определяющими пределы реализации разрешенного вида использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства с учетом не допущения ущерба соседним землепользователям и снижения стоимости соседних объектов недвижимости.

Глава ЗАТО Первомайский в течении трех дней со дня поступления рекомендаций Комиссии принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте ЗАТО Первомайский в сети «Интернет».

11. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

### Статья 16. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлен статьей 40 Градостроительного кодекса.

Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться к главе ЗАТО Первомайский за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов, строительных норм и правил. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах территорий исторических поселений федерального или регионального значения не допускается.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. В заявлении должно быть представлено обоснование того, что отклонение от предельных параметров разрешенного строительства:

1) необходимо для эффективного использования земельного участка;

2) не ущемляет права владельцев смежных земельных участков и не входит в противоречие с интересами ЗАТО Первомайский;

3) допустимо по архитектурным требованиям и требованиям технических регламентов.

4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых соответствии с Главой 4  настоящих Правил.

5. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе  ЗАТО Первомайский.

7. Глава ЗАТО Первомайский в течение семи дней со дня поступления рекомендаций Комиссии принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

Со дня поступления в администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

ГЛАВА 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ

ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

### Статья 17. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

2. Содержание, состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и утверждения документации по планировке территории определяется статьями 41, 42, 43, 44, 45, 46 Градостроительного кодекса, региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области и настоящими Правилами.

3. Планировка территории в части подготовки, выделения земельных участков осуществляется посредством разработки документации по планировке территории:

проекта планировки;

проекта межевания;

градостроительного плана земельного участка.

4. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории ЗАТО Первомайский, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 и 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса, принимается администрацией ЗАТО Первомайский по собственной инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса, администрацией ЗАТО Первомайский решения о подготовке документации по планировке территории не требуется.

5. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте ЗАТО Первомайский в сети "Интернет".

6. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические лица вправе представить в администрацию ЗАТО Первомайский свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

7. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса, осуществляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса, и направляют ее для утверждения в администрацию ЗАТО Первомайский.

8. Уполномоченный отраслевой (функциональный) орган администрации ЗАТО Первомайский осуществляет проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса. По результатам проверки уполномоченный отраслевой (функциональный) орган администрации ЗАТО Первомайский принимает соответствующее решение о направлении документации по планировке территории главе ЗАТО Первомайский или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.

9. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых принимается в соответствии с Градостроительным кодексом администрацией ЗАТО Первомайский, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

10. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородничества;

2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.

11. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории определяется уставом ЗАТО Первомайский и (или) нормативными правовыми актами Собрания депутатов ЗАТО Первомайский с учетом положений статьи 46 Градостроительного кодекса.

12. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

13. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.

14. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории вправе представить в администрацию ЗАТО Первомайский свои предложения и замечания, касающиеся проекта планировки территории или проекта межевания территории, для включения их в протокол публичных слушаний.

15. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте ЗАТО Первомайский  в сети "Интернет".

16. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей ЗАТО Первомайский о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется Уставом ЗАТО Первомайский и (или) нормативными правовыми актами Собрания депутатов ЗАТО Первомайский и не может быть менее одного месяца и не более трех месяцев.

17. Администрация ЗАТО Первомайский направляет соответственно главе ЗАТО Первомайский подготовленную документацию по планировке территории, протокол общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

18. Глава ЗАТО Первомайский с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее в администрацию ЗАТО Первомайский на доработку с учетом указанных протокола и заключения.

19. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса, и направления ее на доработку является несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса. В иных случаях отклонение представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается.

20. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте ЗАТО Первомайский в сети "Интернет".

21. В случае, если физическое или юридическое лицо обращается в администрацию ЗАТО Первомайский с заявлением о выдаче ему градостроительного плана земельного участка, проведение процедур, предусмотренных частями 1 - 17 настоящей статьи, не требуется. Администрация ЗАТО Первомайский в течение четырнадцати рабочих дней со дня поступления указанного обращения осуществляет подготовку градостроительного плана земельного участка и утверждает его. Администрация ЗАТО Первомайский предоставляет заявителю градостроительный план земельного участка без взимания платы.

## ГЛАВА 4. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 18. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

Общественные обсуждения, публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по следующим вопросам:

- по проекту генерального плана части территории городского округа ЗАТО Первомайский Кировской области в границах пгт Первомайский, по проекту внесения в него изменений;

- по проекту правил землепользования и застройки пгт. Первомайский ЗАТО Первомайский, по проекту внесения в них изменений;

- по проектам планировки территории и проектам межевания территории, по проектам, предусматривающим внесение в них изменений;

- по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

- по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в порядке, определенном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Организация и проведение общественных обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального образования осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального образования по вопросам градостроительной деятельности, утвержденным решением Собрания депутатов ЗАТО Первомайский.

ГЛАВА 5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА

Статья 19. Внесение изменений в Правила

1. Внесение изменений в Правила осуществляется в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса.

Основаниями для рассмотрения главой администрации ЗАТО Первомайский вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану городского округа, возникшее в результате внесения в такой генеральный план изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения;

6) принятие решения о комплексном развитии территории.

2. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в Комиссию направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Кировской области в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления ЗАТО Первомайский округа в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории ЗАТО Первомайский;

4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений;

5) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Федерацией решения о комплексном развитии территории;

6) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, созданным субъектом Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации решения о комплексном развитии территории, либо лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории.

3. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного Кодекса возможность размещения на территории городского округа предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации направляет главе городского округа требование о внесении изменений в правила землепользования и застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов.

4. В случае, предусмотренном частью 3 настоящей статьи, глава ЗАТО Первомайский обеспечивают внесение изменений в правила землепользования и застройки в течение тридцати дней со дня получения указанного в части 3 настоящей статьи требования.

5. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части 1 и частью 3 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 7 настоящей статьи заключения комиссии не требуются.

В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях реализации решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного развития.

6. Обращение, содержащее обоснование необходимости внесения изменений в настоящие Правила, а также соответствующие предложения, направляется в Комиссию.

Предложения могут относиться к формулировкам текста Правил, перечням видов разрешенного использования недвижимости, предельным параметрам разрешенного строительства, границам территориальных зон.

7. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе администрации ЗАТО Первомайский.

8. Глава ЗАТО Первомайский с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение двадцати пяти дней принимает решение о подготовке проекта изменения Правил или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

9. Глава ЗАТО Первомайский не позднее чем по истечению десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта изменения Правил обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. Сообщение о принятии такого решения может размещаться на официальном сайте ЗАТО Первомайский в сети "Интернет".

10. Глава ЗАТО Первомайский при получении проекта изменения Правил от уполномоченного подразделения администрации принимает решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

11. Процедура публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам о внесении изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 5.1 Градостроительного кодекса, с учетом Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального образования по вопросам градостроительной деятельности, утвержденного решением Собрания депутатов ЗАТО Первомайский.

12. Органом, уполномоченным на рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила, на проведение публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам о внесении изменений в Правила, является Комиссия по землепользованию и застройке. С учетом рекомендаций, содержащихся в заключениях Комиссии по вопросам внесения изменений в Правила, глава ЗАТО Первомайский в соответствии с требованиями статьи 33 Градостроительного кодекса принимает решения о подготовке проектов о внесении изменений в Правила или об отклонении предложений о внесении изменений в Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителю.

13. Продолжительность общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту изменения Правил со дня опубликования  проекта не может быть менее одного и более трех месяцев.

14. В случае, если внесение изменения в Правила связано с размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, общественные обсуждения, публичные слушания по внесению изменений в Правила проводятся в границах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий. При этом Комиссия направляет извещения о проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту изменения Правил правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с земельным участком, на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капитального строительства, правообладателям зданий и сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих общую границу с указанным земельным участком, и правообладателям помещений в таком объекте, а также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий. Указанные извещения направляются в срок не позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия главой ЗАТО Первомайский решения о проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по предложению о внесении изменения в Правила.

15. Изменение Правил утверждается постановлением администрации ЗАТО Первомайский. Обязательными приложениями к проекту изменения Правил являются протоколы общественных обсуждений, публичных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах таких общественных обсуждений, публичных слушаний.

16. Изменение Правил подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и может размещаться на официальном сайте ЗАТО Первомайский в сети «Интернет».

17. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении изменения Правил в судебном порядке.

ГЛАВА 6. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 20. Положения о градостроительной подготовке земельных участков

1. Настоящая статья определяет порядок формирования земельных участков как объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

2. Администрация ЗАТО Первомайский в целях подготовки земельных участков на аукционы для комплексного освоения в целях жилищного строительства может реализовать свои полномочия  по следующим вариантам:

1) самостоятельно организует подготовку проекта планировки жилого района.

На основании утвержденного проекта планировки администрация может провести несколько аукционов. Их количество определяется количеством жилых кварталов (элементов планировочной структуры),  сформированных в проекте планировки жилого района.

Предметом аукциона(ов) является право на заключение договора аренды для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Победитель аукциона в соответствии с условиями аукциона должен разработать документацию по планировке территории - проект межевания квартала(ов), осуществить кадастровый учет земельных участков, сформированных в проекте межевания под объекты капитального строительства, а также выполнить строительство объектов инженерной инфраструктуры, границы земельных участков которых определены  красными линиями в проекте планировки.

По окончании указанных действий администрация ЗАТО Первомайский предоставляет лицу, с которым заключен договор аренды для комплексного освоения в целях жилищного строительства,  в соответствии с заявкой в аренду земельные участки, сформированные в проекте межевания  и поставленные на кадастровый учет под объекты капитального строительства.

2) самостоятельно организует подготовку проекта планировки с проектом межевания в его составе под комплексное освоение в целях жилищного строительства, кадастровый учет земельных участков, сформированных в проекте межевания под объекты капитального строительства, а также строительство объектов инженерной инфраструктуры.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды для строительства объектов капитального строительства.

Количество проводимых аукционов определяется количеством земельных участков под отдельные жилые дома, иные объекты капитального строительства, сформированных в составе проекта межевания

3) самостоятельно формирует земельный участок и осуществляет его кадастровый учет для проведения аукциона на заключение договора аренды для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Победитель аукциона по условиям аукциона должен разработать проект планировки с проектом межевания в его составе или проект межевания, осуществить кадастровый учет земельных участков, сформированных в проекте межевания под объекты капитального строительства, а также выполнить строительство объектов инженерной инфраструктуры, границы земельных участков которых определены  красными линиями в проекте планировки.

По окончании указанных действий администрация ЗАТО Первомайский предоставляет лицу, с которым заключен договор аренды для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в соответствии с заявкой,  в аренду земельные участки, сформированные в проекте межевания  и поставленные на кадастровый учет под объекты капитального строительства.

4) По инициативе заявителя (физического или юридического лица) принимает решение о разработке  проекта планировки с проектом межевания в его составе или проекта межевания, за счет средств заявителя, в целях проведения аукциона на право заключения договора аренды для комплексного освоения в целях жилищного строительства. При этом администрация заключает соглашение с заявителем о сроке действия соглашения и взаимных обязательствах между заявителем и администрацией ЗАТО Первомайский, включающее утверждение документации по планировке территории, компенсацию понесенных заявителем затрат на градостроительную подготовку земельного участка и кадастровый учет земельных участков, если заявитель не станет участником или победителем аукциона.

5) Принимает решение о развитии застроенной территории в границах земельного участка, обремененного правами третьих лиц, на котором расположены ветхие жилые дома, подлежащие сносу. Результатом аукциона является заключение договора о развитии застроенной территории.

Победитель аукциона должен разработать проект планировки с проектом межевания в его составе или проект межевания, провести расселение и снос жилых домов в границах территории, подлежащей реконструкции, осуществить строительство инженерной инфраструктуры.

По окончании указанных действий администрация ЗАТО Первомайский предоставляет лицу, с которым заключен договор  о развитии застроенной территории,  в аренду сформированные в проекте межевания земельные участки под объекты капитального строительства.

6) Осуществляет иные действия и использует иные формы по подготовке земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства в соответствии с действующим градостроительным и земельным законодательством.

Статья 21. Общие положения по градостроительной подготовке земельных участков, свободных от прав третьих лиц. Подготовительные работы по формированию земельных участков как объектов недвижимости для предоставления физическим и юридическим лицам

Градостроительная подготовка земельных участков из состава государственных, муниципальных земель осуществляется для незастроенных, свободных от прав третьих лиц и не разделенных на земельные участки территорий для их комплексного освоения в целях жилищного строительства, а также для незастроенных, свободных от прав третьих лиц и не разделенных на земельные участки территорий в границах существующей застройки.

Статья 22. Общие положения по градостроительной подготовке земельных участков свободных от прав третьих лиц и неразделенные на земельные участки территорий в границах существующей застройки

1. Градостроительная подготовка свободных от прав третьих лиц земельных участков в существующей застройке для строительства может осуществляться по инициативе заявителей и по инициативе органов местного самоуправления ЗАТО Первомайский.

2. Лица, заинтересованные в проведении за их счет работ по выявлению в существующей застройке и градостроительной подготовке земельных участков, свободных от прав третьих лиц и последующем предоставлении для строительства сформированных земельных участков имеют право обратиться в администрацию ЗАТО Первомайский с соответствующей заявкой.

В прилагаемых к заявке материалах:

- указывается расположение территории, в пределах которой заявитель предлагает осуществить действия по выделению земельного участка (в виде схемы с обозначением предлагаемого для градостроительной подготовки земельного участка (ов));

- указываются инвестиционно- строительные намерения заявителя, которые не должны противоречить установленными правилами землепользования и застройки градостроительными регламентами, применительно к территориальной зоне расположения подготавливаемого земельного участка;

- содержится ходатайство о  предоставлении исходной информации, необходимой для подготовки и предъявления на утверждение проекта градостроительного плана (ов) земельного участка (ов), разработку которого в составе документации по планировке территории готов обеспечить заявитель.

3. Администрация ЗАТО Первомайский регистрирует заявку в день ее поступления и в течение семи рабочих дней подготавливает и направляет заявителю заключение о возможности или невозможности выделения запрашиваемого земельного участка (с указанием причин отрицательного заключения).

В случае возможности выделения запрашиваемого земельного участка заключение должно содержать:

а) решение о способе действий по планировке территории посредством подготовки:

проекта межевания – в случае, когда границы запрашиваемого земельного участка могут быть определены без установления или изменения красных линий планировочного элемента (квартала, микрорайона), проекта планировки с проектом межевания в составе проекта планировки – в иных случаях;

б) предложение заявителю обеспечить за его счет:

подготовку исходной информации, необходимой для проведения работ по выделению земельного участка, и на основе этой информации подготовку, согласование, обсуждение и утверждение в установленном порядке документации по планировке территории и градостроительного плана земельного участка в ее составе.

В заключении должно содержаться также указание о том, что риски не достижения результата – получение свободного от прав третьих лиц, подготовленного и сформированного для предоставления земельного участка, лежат на стороне заявителя.

Положительное заключение является основанием принятия решения администрацией ЗАТО Первомайский решения о подготовке документации по планировке территории, в котором:

- содержится  требование о подготовке исходной информации (при необходимости) и условиях ее подготовки;

- устанавливаются способ действий по планировке территории и сроки подготовки документации по планировке территории;

- устанавливаются обязательства администрации утвердить документацию по планировке территории в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами;

- содержится обязательство о возмещении победителем аукциона  затрат лицу (заявителю), с которым заключен договор о подготовке документации по планировке территории (если он не станет участником или победителем аукциона), затрат  на подготовку такой документации,  а также землеустроительные работы по установлению границ земельного участка на местности и получения кадастрового плана земельного участка, а также сроки выплаты средств по возмещению затрат.

4. При отсутствии исходной информации в администрации ЗАТО Первомайский заявитель может обеспечить подготовку исходной информации путем:

- самостоятельных действий, если законодательством не определено иное,

- заключения с администраций ЗАТО Первомайский договора об оказании услуг по подготовке исходной информации.

5. В случае, когда подготовку исходной информации осуществляет уполномоченный орган, состав, стоимость и предельные сроки работ, проводимых в соответствии с этим договором, определяются  администрацией ЗАТО Первомайский.

Исходная информация содержит:

1) топографическую подоснову территории, на которой предполагается выделить земельный участок посредством действий по планировке территории, в масштабе 1:1000 или ином масштабе, определенном уполномоченным органом;

2) отраженную на топографической подоснове информацию о субъектах прав, видах прав и границах прав на земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные на подлежащей планировке территории, полученную  в установленном законодательством порядке от органов, организаций, осуществляющих государственный кадастровый учет объектов недвижимости и государственную регистрацию прав на объекты недвижимости и сделок с ними;

3) отраженную на топографической подоснове информацию о наличии, характеристиках и перспективах развития сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, полученную от организаций, ответственных за содержание и развитие систем инженерно-технического обеспечения;

4) иную информацию, необходимую для проведения работ по выделению запрашиваемого земельного участка посредством планировки территории.

В случае, когда, подрядчиком работ по оказанию информационных услуг является уполномоченный орган, то необходимая информация может запрашиваться от организаций на основании соглашений между органами местного самоуправления ЗАТО Первомайский и соответствующими органами, организациями об обмене информационными ресурсами, если иное не установлено законодательством в части регулярного и безвозмездного обмена информационными ресурсами.

В случае возмездного предоставления информации, стоимость исходной информации, получаемой от соответствующих органов, организаций, стоимости включается в стоимость работ, проводимых по договору, и определяется на основании установленным действующим законодательством государственных пошлин, сборов, на основании действующих сборников цен и тарифов, либо путем проведения запросов расчета стоимости на конкурсной основе.

6. Заявитель, самостоятельно обеспечивший подготовку исходной информации, на основании принятого администрацией решения о подготовке документации по планировке территории имеет право заключить договор о выполнении документации по планировке территории и подготовке проекта градостроительного плана(ов) земельного участка, разрабатываемого в составе  проекта межевания.

7. По завершении подготовки документации по планировке территории уполномоченный орган осуществляет проверку документации по планировке территории и  градостроительного плана(ов) земельного участка на соблюдение требований, установленных нормативными правовыми актами, нормативно-техническими документами и на соблюдение прав и интересов смежных землепользователей.

В случае, если в составе документации по планировке территории осуществлялась подготовка проекта планировки или проекта планировки с проектом межевания в его составе, администрацией  организуются общественных обсуждений, публичные слушания в порядке, установленном настоящими Правилами.

В случае если документация по планировке территории разрабатывалась в виде проекта межевания, не позднее семи рабочих дней после проверки документации по планировке территории уполномоченный орган направляет заключение главе ЗАТО Первомайский.

К заключению прилагается общая  стоимость затрат (подлежащая возмещению) на обеспечение работ по градостроительной подготовке и формированию земельного участка(ов), документы, подтверждающие выполнение таких работ.

8. Администрация ЗАТО Первомайский в течение семи дней принимает решение об утверждении документации по планировке территории и градостроительного плана земельного участка, (градостроительных планов земельных участков) в составе такой документации, либо решение об отказе в утверждении такой документации.

В случае принятия решения об утверждении документации, оно должно содержать:

1) предложение заявителю обеспечить на основании утвержденного градостроительного плана (ов) земельного участка проведение землеустроительных работ, обеспечение государственного кадастрового учета сформированного земельного участка в течение тридцати дней, или иного срока, согласованного с заявителем;

2) требование к уполномоченному органу о представлении на утверждение сметы затрат на градостроительную подготовку и формирование земельного участка(ов), землеустроительные работы, получение кадастрового плана земельного участка (ов) и документов, подтверждающих выполнение данных работ;

3) решение о предоставлении физическим, юридическим лицам сформированного земельного участка (ов) посредством аукциона – в случае предоставления земельного участка для целей жилищного строительства, а в иных случаях с определением формы торгов. В таком решении указывается также орган, уполномоченный на проведение торгов, сроки подготовки документов для проведения торгов, дата проведения торгов;

Администрация ЗАТО Первомайский в течение трех дней со дня принятия решения предоставляет заявителю нотариально заверенную доверенность на совершение действий, указанных в пункте 1 части 8 настоящей статьи от имени органа местного самоуправления.

9. Заявитель, инициировавший градостроительную подготовку земельного участка, принимает участие в торгах на общих основаниях.

10. В случаях, когда градостроительная подготовка свободных от прав третьих лиц земельных участков в существующей застройке для строительства осуществляется по инициативе органов местного самоуправления ЗАТО Первомайский Кировской области, уполномоченный орган организует, работы по формированию земельных участков в рамках осуществляемых на основе утвержденного администрацией плана работ по планировке и межеванию неразделенных на земельные участки территорий жилого и иного назначения.

Указанные работы оплачиваются из средств бюджета ЗАТО Первомайский и выполняются физическими, юридическими лицами по договорам с администрацией на основе муниципального заказа, проводимого уполномоченным органом в соответствии с законодательством.

Статья 23. Общие положения по градостроительной подготовке земельных участков свободных от прав третьих лиц и неразделенных на земельные участки территорий для их комплексного освоения в целях жилищного строительства

1. Градостроительная подготовка земельных участков из состава государственных, муниципальных земель на незастроенных, свободных от прав третьих лиц и не разделенных на земельные участки территориях для их комплексного освоения и строительства может осуществляться по инициативе заявителей и органов местного самоуправления ЗАТО Первомайский.

2. Физические и юридические лица, заинтересованные в получении прав на осуществление действий по градостроительной подготовке земельных участков на незастроенных территориях из состава государственных, муниципальных земель, их разделении, обустройстве территории путем строительства  инженерной инфраструктуры, включая внеплощадочные  сети, в обеспечении и осуществлении строительства на обустроенной и разделенной на земельных участках территории, подают соответствующую заявку в администрацию ЗАТО Первомайский.

В приложении к заявке указывается:

- месторасположение соответствующей территории в виде схемы с указанием границ территории и предложений по ее планировочной организации;

- расчетные показатели предлагаемого освоения территории, характеристики, позволяющие оценить соответствие предложений заявителя генеральному плану, правилам землепользования и застройки и составить заключение о целесообразности реализации предложений заявителя.

3. Администрация ЗАТО Первомайский регистрирует заявку в день ее поступления и в течение пятнадцати дней готовит и направляет заявителю заключение о возможности реализации заявки в части соответствия инвестиционных намерений заявителя генеральному плану, правилам землепользования и застройки, в котором должно содержаться одно из следующих решений:

1) отклонить заявку - по причине ее несоответствия генеральному плану, правилам землепользования и застройки, либо по причине того, что предлагаемая для освоения территория не является свободной от прав третьих лиц;

2) поддержать инициативу заявителя путем подписания соглашения, заключаемого между заявителем и администрацией ЗАТО Первомайский об обеспечении заявителем градостроительной подготовки и формирования земельного участка для проведения аукциона по предоставлению подготовленного и сформированного земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.

4. Процедура градостроительной подготовки земельных участков землеустроительных работ осуществляется в соответствии с требованиями статьи 20 настоящих Правил.

5. Администрация ЗАТО Первомайский Кировской области в рамках выполнения своих полномочий и функциональных обязанностей, руководствуясь программой (планом) реализации генерального плана, правил землепользования и застройки вправе:

1) самостоятельно подготавливать соответствующие документы:

- документацию по планировке, включающую чертежи планировочной организации территории с предложениями по установлению красных линий, обозначающих границы вновь образуемых планировочных элементов территории (кварталов, микрорайонов) и одновременно – границы земельных участков, применительно к которым планируется проведение аукциона по предоставлению для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

- комплект иных материалов и данных, предусмотренных законодательством для проведения указанного аукциона;

2) обеспечивать подготовку комплекта материалов путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе договоров с организациями, отвечающими требованиям законодательства на проведение работ по градостроительной подготовке земельных участков.

3) устанавливать форму торгов для строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного строительства.

Статья 24. Общие положения по градостроительной подготовке земельных участков на застроенных территориях, обремененных правами третьих лиц, для осуществления реконструкции – развитие застроенной территории

1. Развитие застроенных территорий осуществляется в границах элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона), или его части (частей), в границах смежных элементов планировочной структуры или их частей.

2. В отношении застроенной территории, по реконструкции которой администрацией ЗАТО Первомайский принято решение о развитии застроенной территории, процедура градостроительной подготовки земельных участков и предоставления для строительства объектов капитального строительства осуществляется в соответствии со статьями 46.1, 46.2, 46.3 Градостроительного кодекса.

Указанное право возникает при наличии Правил землепользования и застройки, определяющих возможность изменения землепользования и застройки на соответствующих территориях.

Статья 25. Выделение путем градостроительной подготовки земельных участков многоквартирных домов, иных зданий, строений, сооружений на застроенных территориях, не разделенных на земельные участки

1. Выделение путем градостроительной подготовки земельных участков многоквартирных домов, иных зданий, строений, сооружений на застроенных территориях, не разделенных на земельные участки, может осуществляться по инициативе заявителей и органов местного самоуправления ЗАТО Первомайский.

2. Выделение земельных участков на застроенных и не разделенных на земельные участки территориях, обремененных правами третьих лиц, для формирования земельных участков многоквартирных домов  осуществляются по инициативе:

- заявителей, которые не являются собственниками помещений в зданиях, расположенных на соответствующей территории, но заинтересованы в подготовке земельных участков, свободных от прав третьих лиц, для осуществления строительства;

- органов местного самоуправления ЗАТО Первомайский которые обеспечивают подготовку (выделение) свободных от прав третьих лиц земельных участков в существующей застройке для предоставления физическим и юридическим лицам в целях осуществления на этих участках строительства;

- органов местного самоуправления ЗАТО Первомайский, которые в соответствии с планом мероприятий, утвержденных администрацией ЗАТО Первомайский выделение и предоставление собственникам помещений жилого и нежилого назначения в зданиях, расположенных на соответствующей территории, в общую долевую аренду земельных участков для использования расположенных на них зданий.

3. Собственники помещений жилого и нежилого назначения, заинтересованные в реализации принадлежащего им права сформировать и приобрести в общую долевую аренду земельные участки для использования расположенных на них многоквартирных домов, обеспечивают подготовку для утверждения администрацией ЗАТО Первомайский проекта градостроительного плана земельного участка в составе проекта межевания.

4. Градостроительный план земельного участка подготавливается в составе проекта межевания, в соответствии с формой градостроительного плана земельного участка, установленной Правительством Российской Федерации:

- собственником, собственниками помещений в многоквартирном доме самостоятельно - если иное не определено законодательством;

- физическими, юридическими лицами по договору с собственником, собственниками помещений в многоквартирном доме;

- уполномоченным органом по вопросам градостроительной деятельности по договору с собственником, собственниками помещений в многоквартирном доме (если иное не определено законодательством).

5. При подготовке и согласовании градостроительного плана земельного участка в составе проекта межевания должны соблюдаться требования градостроительного законодательства путем:

- учета характера фактически сложившегося землепользования на неразделенной на земельные участки застроенной территории;

- соблюдения минимальных размеров земельных участков, определяемых в соответствии с градостроительными нормативами, действовавшими на период застройки территории;

- обеспечения проходов, проездов, условий безопасности и возможности обслуживания инженерно-технических коммуникаций и объектов путем фиксации в проекте градостроительного плана земельного участка границ зон действия публичных сервитутов;

- обеспечения прав третьих лиц, которые не могут быть ущемлены в результате установления на местности границ земельных участков (в том числе путем установления ограждений) и которые могут быть гарантированы в определенных случаях только путем официального утверждения факта неделимости земельных участков (кварталов), на которых расположено несколько многоквартирных домов.

6. В проектах межевания помимо определения границ земельных участков под существующими зданиями, строениями, сооружениями могут определяться границы свободных от застройки земельных участков, свободных от прав третьих лиц, находящихся в государственной и муниципальной собственности, которые в установленном порядке могут быть предоставлены физическим, юридическим лицам для строительства.

7. Градостроительные планы земельных участков в составе проектов межевания подлежат согласованию:

1) уполномоченным органом по вопросам градостроительной деятельности - в части соответствия:

а) техническим регламентам безопасности (строительным нормам и правилам - на период до утверждения в установленном порядке технических регламентов);

б) градостроительным регламентам, включая размеры и конфигурацию выявленных свободных земельных участков, предлагаемых для строительства в пределах застроенной территории, предельные параметры строительства;

в) минимальным размерам земельных участков многоквартирных домов, определенных градостроительными нормативами, действовавшими на период застройки территории;

г) требованиям обеспечения прохода, проезда на территории квартала, выполняемым путем установления границ зон действия публичных сервитутов;

д) требованиям о соблюдении прав третьих лиц, в том числе путем признания соответствующих кварталов, их частей неделимыми – в соответствующих случаях;

2) правообладателями смежных земельных участков, иных объектов недвижимости.

Согласование градостроительных планов земельных участков в составе проектов межевания с правообладателями смежно-расположенных земельных участков, иных объектов недвижимости осуществляют лица, подготовившие проекты градостроительных планов земельных участков. В случае не достижения согласия со стороны указанных правообладателей решение вопроса о согласовании передается в Комиссию, которая организует общественные обсуждения, публичные слушания, проводимые в установленном порядке.

Предметом согласования является соблюдение прав жителей жилых домов, правообладателей иных объектов недвижимости путем определения в проекте межевания:

а) границ земельных участков,

б) при необходимости - границ зон действия ограничений, связанных с обеспечением проездов, проходов, для установления публичных и частных сервитутов.

8. Градостроительные планы земельных участков в составе проектов межевания, а также документы проведенных согласований направляются главе администрации ЗАТО Первомайский, который в течение 10 дней принимает одно из двух решений:

- об утверждении градостроительного плана земельного участка;

- об отказе в утверждении градостроительного плана земельного участка с обоснованием причин.

9. В случае отказа в утверждении градостроительного плана земельного участка:

- заинтересованные лица имеют право обжаловать это решение в судебном порядке;

- заявители имеют право после внесения изменений в проект межевания и проект градостроительного плана земельного участка повторно представить его на согласование и утверждение главой администрации ЗАТО Первомайский.

10. Утвержденный градостроительного план земельного участка становится основанием для проведения в соответствии с земельным  законодательством:

- государственного кадастрового учета земельного участка;

- возведения ограждений земельного участка - если такие действия не запрещены решением главы администрации ЗАТО Первомайский об утверждении градостроительного плана земельного участка (в том числе путем признания неделимым земельного участка, на котором расположено несколько многоквартирных домов) решением администрации городского округа.

11. Администрация ЗАТО Первомайский может обеспечивать действия по подготовке проектов межевания для выделения земельных участков многоквартирных домов на застроенных территориях, которые реализуется на основе:

- программы (плана) межевания застроенных территорий, утвержденной главой администрации ЗАТО Первомайский;

- решения администрации ЗАТО Первомайский, принятого на основании обращения органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, Комиссии, применительно к соответствующей застроенной территории, предлагаемой для межевания.

Администрация ЗАТО Первомайский обеспечивает реализацию инициатив администрации  в части межевания застроенных территорий путем:

- самостоятельных действий по подготовке проектов межевания;

- заключения договоров с физическими, юридическими лицами по подготовке проектов межевания по результатам конкурсов на размещение муниципального заказа.

Статья 26. Особенности предоставления земельных участков находящихся в государственной или муниципальной собственности

1. До разграничения государственной собственности на землю распоряжение землями, находящимися в государственной собственности на территории ЗАТО Первомайский (за исключением земельных участков, на которых расположены объекты федеральной собственности), осуществляется администрацией ЗАТО Первомайский, если законодательством не предусмотрено иное.

Особенности предоставления сформированных земельных участков применительно к различным случаям.

2. Порядок  предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду на торгах и без проведения торгов определяется статьей 39.6. Земельного кодекса.

3. Порядок предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование определяется статьей 39.9. Земельного кодекса.

4. Порядок предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование определяется статьей 39.10. Земельного кодекса.

5. Порядок предоставления в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов определяется статьей 39.14. Земельного кодекса.

6. Размер арендной платы и особенности договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности определяются  статьей 39.7. и 39.8. Земельного кодекса, иными законами и нормативно - правовыми актами Кировской области, нормативно - правовыми актами ЗАТО Первомайский.

7. Порядок проведения аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности  определяется статьями 39.11., 39.12. и 39.13. Земельного кодекса.

8. Предварительное согласование предоставления земельного участка определяется статьей 39.15. Земельного кодекса.

9. Порядок предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов определяется статьей 39.17. Земельного кодекса.

10. Порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства определяется статьей 39.18. Земельного кодекса.

11. Порядок предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором расположены здание, сооружение определяется статьей 39.20. Земельного кодекса. Особенности приобретения прав на земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав общего имущества многоквартирного дома объекты недвижимого имущества, устанавливаются федеральными законами.

12. Случаи и основания для использования земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута определяются статьей 39.33. Земельного кодекса

### Статья 27. Порядок  изъятия земельных участков, иных объектов недвижимости для муниципальных нужд

1. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с главой VII.1., а также главой VII. Земельного кодекса.

2. Изъятие (в том числе путем выкупа)  земельных участков для муниципальных нужд в целях строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения допускается, если указанные объекты предусмотрены утвержденными документами территориального планирования и утвержденными проектами планировки территории.

3. Принятие решения об изъятии земельных участков для муниципальных нужд в целях, не предусмотренных частью 1 настоящей статьи, должно быть обосновано:

1) решением о создании или расширении особо охраняемой природной территории (в случае изъятия земельных участков для создания или расширения особо охраняемой природной территории);

2) международным договором Российской Федерации (в случае изъятия земельных участков для выполнения международного договора);

3) лицензией на пользование недрами (в случае изъятия земельных участков для проведения работ, связанных с пользованием недрами, в том числе осуществляемых за счет средств недропользователя);

4) решением о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (в случае изъятия земельного участка в связи с признанием расположенного на таком земельном участке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции).

4. Решение об изъятии земельных участков для муниципальных нужд для строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения может быть принято не позднее чем в течение шести лет со дня утверждения проекта планировки территории, предусматривающего размещение таких объектов.

5. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд осуществляется по решениям уполномоченных органов исполнительной власти или органов местного самоуправления, предусмотренных статьей 56.2 Земельного Кодекса, которые принимаются как по их собственной инициативе, так и на основании ходатайства об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, поданного организацией, указанной в части 1 статьи 56.4 Земельного Кодекса.

6. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд, в результате которого прекращаются право постоянного (бессрочного) пользования, право пожизненного наследуемого владения, договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или право безвозмездного пользования таким земельным участком, может осуществляться независимо от формы собственности на такой земельный участок.

7. Допускается изъятие земельных участков, расположенных на территории одного субъекта Российской Федерации, для государственных нужд другого субъекта Российской Федерации в случае, если это изъятие осуществляется для размещения объектов регионального значения такого субъекта Российской Федерации, предусмотренных документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены такие земельные участки.

8. Если строительство, реконструкцию объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, для строительства, реконструкции которых для государственных или муниципальных нужд изымаются земельные участки, предполагается осуществлять полностью или частично за счет средств организаций, указанных в части 1 статьи 56.4 Земельного Кодекса, изъятие таких земельных участков осуществляется по ходатайству указанных организаций.

9. Запрещается изъятие для муниципальных нужд земельных участков, предоставленных федеральным государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим управление особо охраняемыми природными территориями федерального значения, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

10. По вопросу изъятия земельного участка, по которому до 1 апреля 2015 года принято решение о предварительном согласовании места размещения объекта в целях изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд и не принято решение об изъятии такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд, применяются нормы  части 2 статьи 26 Федерального закона от 31.12.2014 N 499-ФЗ.

### Статья 28.  Установление ограничений  прав на землю

## 1. Установление ограничений прав на землю осуществляется в соответствии с пунктом 7 части 4 и пунктом 6 части 5 статьи 27, а также статьей 56 Земельного кодекса.

2. Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки в границах закрытых административно-территориальных образований. Из оборота изъяты земельные участки, занятые объектами, в соответствии с видами деятельности которых созданы закрытые административно-территориальные образования.

3. Администрация ЗАТО Первомайский имеет право устанавливать применительно  к земельным участкам и иным объектам недвижимости, принадлежащим физическим, юридическим лицам, товариществам собственников многоквартирных жилых домов ограничения  на использование земельных участков и объектов  недвижимости, связанные с обеспечением общественных нужд – проезда, прохода через земельный участок, установки, прокладки и эксплуатации объектов и коммуникаций инженерно-технического обеспечения (линий электросвязи, тепло-, газо-, водоснабжения, канализации), Данные ограничения могут быть обеспечены путем установления публичных сервитутов.

4. В случаях временного занятия части земельного участка, связанного с проведением инженерных изысканий, прокладкой  коммуникаций инженерно-технического обеспечения (линий электросвязи, тепло-, газо-, водоснабжения, канализации), т.е. когда ограничения прав на землю связаны с началом и завершением застройки, администрация ЗАТО Первомайский принимает решение о наложении ограничения на использование части земельного участка под объектом капитального строительства, в котором устанавливает сроки использования части земельного участка, требования по восстановлению нарушенного благоустройства в связи с проведением земляных работ, иные требования, касающиеся соблюдения интересов правообладателей земельного участка и объекта капитального строительства.

5. Границы зон действия публичных сервитутов и (или) ограничений прав на землю, указываются на градостроительном плане земельного участка.

6. Порядок установления публичных сервитутов и ограничений прав на земельные участки определяется законодательством.

7. Права на землю могут быть ограничены по основаниям, установленным Земельным Кодексом, федеральными законами.

## Статья 29. Архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства

1. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется в соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса.

2. Проведение государственной экспертизы осуществляется в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса.

3. Выдача разрешения на строительство осуществляется в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса, с Законом Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» от 28.09.2005 № 44-ЗО

4. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства осуществляются в порядке, установленном статьей 52 Градостроительного кодекса.

5. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства осуществляются  в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.

6. Перечень объектов, на которые не требуется получения разрешения на строительство, установлен частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса.

# ЧАСТЬ 2. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Карты градостроительного зонирования  являются неотъемлемой частью настоящих Правил и  оформлена отдельной папкой графических материалов.

ЧАСТЬ 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 30. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования ЗАТО Первомайский

Границы территориальных зон установлены условно. Уточнение их границ возможно путем разработки и утверждения документации по планировке территории.

На карте градостроительного зонирования территории выделены следующие виды территориальных зон:

##### Жилые зоны

Ж-1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами

Ж-2 - зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки

Ж-3 - зона среднеэтажной многоквартирной застройки

##### Общественно-деловые зоны

ОД-1 - общественная зона объектов социального назначения

##### ОД-2 - зона объектов общественно-делового назначения

##### Производственные зоны

П-2 - зона предприятий IV класса вредности

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

ИТИ-1 - зона железной дороги

ИТИ-2 - зона гаражей индивидуальных легковых автомобилей

ИТИ-3 - зона инженерных сооружений

##### Зоны рекреационного назначения

Р-1 - зона парков

Р-2 - зона природных ландшафтов

Зона сельскохозяйственного использования

СХ - зона сельскохозяйственного использования

##### Зона военных объектов

ВО - зона размещения военных объектов».

Статья 31. Жилые зоны

Ж-1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона предназначена для размещения и функционирования жилых домов усадебного типа, состоящей преимущественно из одноквартирных жилых домов, усадебных блокированных жилых домов (с количеством блоксекций не более десяти) с приквартирными земельными участками.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- для индивидуального жилищного строительства (код 2.1);

- блокированная жилая застройка (код 2.3);

- общественное управление (код 3.8);

- магазины (код 4.4);

- обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3):

- земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1.):

1) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

-максимальное количество этажей – 3 (включая подземный, подвальный, цокольный, технический, мансардный);

-максимальная высота строений и сооружений вспомогательного использования, при размещении их на расстоянии от 1 до 3 метров от границ земельного участка – 3 метра.

2) минимальный размер ширины образуемого земельного участка при разделе участка - 15 м;

3) минимальный отступ жилого дома:

- от красной линии улиц - 5 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки.

Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, от границ смежного участка до:

- основного строения - 3 м,

- хозяйственных и прочих строений - 1 м,

- отдельно стоящего гаража - 1 м;

4) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м. (включая площадь застройки),

- максимальная площадь земельного участка – не устанавливается.

Минимальный размер земельного участка, образуемого при разделе – 20 м.

Примечание: Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их площади применяются только при разделе и образовании новых земельных участков и не учитываются при уточнении ранее учтенных границ земельных участков.

5) максимальный процент застройки:

| Тип застройки | Площадь приусадебного (приквартирного) земельного участка, кв.м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 200 | Свыше 200 до 300 | Свыше 300 до 800 | Свыше 800 до 1000 | Свыше 1000 |
| Индивидуальные жилые дома (код 2.1.) | Не нормируется <*> | 50-40 | 40-30 | 30-25 | 20 |

<*> При размерах приусадебных (приквартирных) земельных участков менее 200 кв. м процент застройки не нормируется при условии соблюдения санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

Блокированная жилая застройка (код 2.3.):

Размещение жилых блокированных одноквартирных домов:

1) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

-максимальное количество этажей – 3 (включая подземный, подвальный, цокольный, технический, мансардный);

2) минимальный отступ жилого дома:

- от красной линии улиц - 5 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки.

Минимальный отступ от границ земельного участка при строительстве жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседним блоком или соседними блоками - 0 м.

Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, от границ смежного участка до:

- основного строения - 3 м,

- хозяйственных и прочих строений - 1 м,

- отдельно стоящего гаража - 1 м;

3) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м,

- максимальная площадь земельного участка – не устанавливается;

- минимальный размер земельного участка– 20 м

4) максимальный процент застройки:

| Тип застройки | Площадь приусадебного (приквартирного) земельного участка, кв.м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 200 | Свыше 200 до 300 | Свыше 300 до 800 | Свыше 800 до 1000 | Свыше 1000 |
| Блокированная жилая застройка 2 блока (код 2.3.) | 55 | 50-40 | 40-30 | 30-25 | 20 |
| Блокированная жилая застройка от 3 до 4 блоков (код 2.3.) | 55 | 50-40 | 40-30 | 30-25 | <**> |
| Блокированная жилая застройка от 4 до 10 блоков (код 2.3.) | 55 | 50 | 30 | 20 | <**> |

<**> При размерах приусадебных (приквартирных) земельных участков свыше 1000 кв. м застройку блокированными жилыми домами применять нецелесообразно.

Общественное управление (код 3.8):

1) предельное  количество этажей  - 3 эт.;

2) минимальный отступ:

- от красной линии улиц - 5 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;

3) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м,

- максимальная площадь земельного участка – не установлена;

- минимальный размер земельного участка– 20 м

4) максимальный процент застройки - 60%;

5) нормы расчета стоянок принимать в соответствии с местными нормативам градостроительного проектирования.

Магазины (код 4.4.)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 200 кв. м.

1) предельное  количество этажей  - 2 эт.;

2) минимальный отступ:

- от красной линии улиц - 5 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м;

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;

3) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка 400 кв.м,

- максимальная площадь земельного участка – не устанавливается;

- минимальный размер земельного участка– 20 м

4) максимальный процент застройки - 60%;

5) нормы расчета стоянок принимать в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3):

Источники наружного противопожарного водоснабжения:

1) минимальный отступ от границы земельного участка, красной линии - 0 м;

2) максимальный процент застройки - 100%.

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0):

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

Действие градостроительного регламента не распространяется.

Для установления вида разрешенного использования с кодом 12.0 необходима разработка и утверждение документации по планировке территории, включающей в себя установление красных линий обозначающих границы территорий общего пользования.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- хранение автотранспорта (код 2.7.1);

- коммунальное обслуживание (код 3.1);

- социальное обслуживание (код 3.2);

- бытовое обслуживание (код 3.3);

- здравоохранение  (код 3.4.)

- образование и просвещение (код 3.5);

- культурное развитие (код 3.6.);

- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 4.2);

- служебные гаражи (код 4.9);

- ведение огородничества (код 13.1).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Хранение автотранспорта (код 2.7.1):

Отдельно стоящий гараж, гараж боксового типа

- предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

-минимальный размер земельного участка– 10 метров.

-минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м.,

- минимальный размер земельного участка– 20 м

2)минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- от красной линии улиц - 3 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки.

3)предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

-максимальное количество этажей – 2.

4)максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

Коммунальное обслуживание (код 3.1.):

Размещение зданий или помещений, предназначенных для приема физических или юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг.

Размещение объектов, для которых не требуется установления санитарно-защитной зоны, санитарного разрыва.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами при условии обеспечения санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, охранных зон в границах земельного участка.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Социальное обслуживание (код 3.2.), Бытовое обслуживание (код 3.3.), Образование и просвещение (код 3.5.), Культурное развитие (код 3.6.):

1) предельное  количество этажей  - 2 эт.;

2) минимальный отступ:

- от красной линии улиц - 5 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;

3) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка – 900 кв.м.,

- максимальная площадь земельного участка – не устанавливается;

-минимальный размер земельного участка– 20 м

4) максимальный процент застройки - 50%;

5) нормы расчета стоянок принимать в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования ЗАТО Первомайский.

Здравоохранение (код 3.4.):

Размещение объектов, для которых не требуется установления санитарно-защитной зоны.

1) предельное  количество этажей  - 2 эт.;

2) минимальный отступ:

- от красной линии улиц - 5 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;

3) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка – 900 кв.м,

- максимальная площадь земельного участка – не устанавливается;

- минимальный размер земельного участка– 20 м

4) максимальный процент застройки - 50%;

5) нормы расчета стоянок принимать в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 4.2):

1) предельное  количество этажей  - 3 эт.;

2) минимальный отступ:

- от красной линии улиц - 5 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;

3) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м.,

- максимальная площадь земельного участка – не устанавливается;

- минимальный размер земельного участка– 20 м

4) максимальный процент застройки - 60%;

5) нормы расчета стоянок принимать в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Служебные гаражи (код 4.9.):

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, а также стоянки и хранения транспортных средств общего пользования.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Ведение огородничества (код 13.1):

1) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

-минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м.

-максимальная площадь земельного участка – не устанавливается.

-минимальный размер земельного участка– 20 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- сады, огороды;

- встроенный в жилой дом гараж не более чем на 2 легковые машины;

- отдельно стоящий гараж не более чем на 2 легковые машины;

- открытая стоянка на 1 автомашину;

- строения для содержания домашних животных (коз, собак, кроликов, птицы и т.д.);

- индивидуальные бани;

- хозяйственные постройки (постройки для хранения инвентаря, топлива, кормов и других хозяйственных нужд);

- строения для занятий индивидуальной трудовой (некоммерческой) деятельностью (без  нарушения принципов добрососедства);

- теплицы;

- оранжереи;

- надворные туалеты;

- индивидуальные колодцы, скважины для забора воды;

- элементы благоустройства условно разрешенных видов использования объектов -  капитального строительства в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и Региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.

Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома, хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

Требования к ограждению земельных участков:

-для земельных участков площадью менее 1200 кв.м. между смежными соседними участками допускается использовать только сетчатые или решетчатые ограждения;

-для земельных участков 1200 кв.м. и более между смежными соседними участками допускается использовать различные виды ограждений высотой не более 2 метров;

-со стороны улиц ограждение должно быть прозрачным (решетчатым, сетчатым, не глухим);

- характер ограждения и его высота должны быть единообразны на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

Элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормативами градостроительного проектирования Кировской области.

Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах рек и иных водных объектов (43:38:260146:69, 43:38:260146:70, 43:38:260146:79, 43:38:260146:81, 43:38:260146:82, 43:38:260146:21.), запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с указанными выше ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются:

проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства (земельный участок 43:38:260148:12):

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

Для земельных участков, попадающих в санитарно – защитные зоны предприятий и объектов капитального строительства установлены следующие ограничения (43:38:260150:227, 43:38:260150:12, 43:38:260148:29):

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства  в санитарно – защитных зонах предприятий и объектов установлены по отношению к предусмотренным в Правилах видам разрешенного использования недвижимости в территориальных зонах в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами.

Санитарно-защитная зона предназначена для:

обеспечения снижения уровня воздействия предприятия на среду обитания человека до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Санитарно-защитная зона отделяет территорию площадки предприятия от жилой застройки и ландшафтно-рекреационной территории.

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах предприятий и объектов:

В санитарно-защитной зоне запрещается размещение:

жилых зданий;

общежитий;

гостиниц;

детских дошкольных учреждений;

образовательных учреждений;

лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

спортивных сооружений;

парков;

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Не допускается размещать предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха.

Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды не допускается размещать в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная  территория объекта и использоваться для  расширения промышленной или жилой  территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

предприятия, их отдельные здания и сооружения с  производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете;

пожарное депо, бани, прачечные;

объекты торговли и общественного питания;

мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

автозаправочные станции;

объекты, связанные с обслуживанием предприятия - владельца санитарно-защитной зоны:

здания управления;

конструкторские бюро;

учебные заведения;

поликлиники;

научно-исследовательские лаборатории;

спортивно-оздоровительные учреждения;

общественные здания административного назначения;

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятия;

помещения для пребывания работающих по вахтовому методу;

местные и транзитные коммуникации;

линии электропередачи,  электроподстанции;

нефтепроводы и газопроводы;

артезианские скважины для технического водоснабжения;

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

канализационные насосные станции;

сооружения оборотного водоснабжения;

питомники растений для озеленения промплощадки предприятия в санитарно-защитной зоне -  50 м.

Ж-2 – зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки

Зона предназначена для размещения и функционирования жилой застройки, состоящей преимущественно из многоквартирных жилых домов высотой 4 этажа и социальной инфраструктуры, обслуживающей население: объектов образования, воспитания, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, торговли, бытового обслуживания, связи и др.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1);

- коммунальное обслуживание (код 3.1);

-социальное обслуживание (код 3.2);

-здравоохранение (код 3.4);

-образование и просвещение (код 3.5);

- культурное развитие (код 3.6.);

- магазины (код 4.4);

-спорт (код 5.1);

-обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3);

- земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1):

1) Предельное  количество этажей  - 4 эт.;

- минимальная этажность - 2 эт.,

2) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка – 200 кв.м,

- максимальная площадь земельного участка – не устанавливается;

-минимальный размер земельного участка– 20 м

3) минимальный отступ:

- от границы земельного участка - 3 м,

- от красной линии улиц - 5 м,

- от красной линии магистральных улиц - 6 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;

4) максимальный процент застройки - 60%;

5) коэффициент плотности застройки земельного участка (отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади земельного участка) следует принимать для многоквартирного жилого дома не выше 1,2. В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается увеличивать, но не более чем на 30%, при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм;

6) нормы расчета стоянок принимать в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Коммунальное обслуживание (код 3.1.):

Размещение зданий или помещений, предназначенных для приема физических или юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг.

1) предельное  количество этажей  - 2 эт.;

2) минимальный отступ:

- от красной линии улиц - 5 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;

3) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка – 200 кв.м,

- максимальная площадь земельного участка – не устанавливается;

-минимальный размер земельного участка– 20 м

4) максимальный процент застройки - 50%;

5) нормы расчета стоянок принимать в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Социальное обслуживание (код 3.2):

1) предельное  количество этажей  - 4 эт.;

2) минимальный отступ:

- от красной линии улиц - 5 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;

3) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка -200 кв.м,

- максимальная площадь земельного участка – не устанавливается;

-минимальный размер земельного участка– 20 м

4) максимальный процент застройки - 50%;

5) нормы расчета стоянок принимать в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Здравоохранение (код 3.4):

Размещение объектов, для которых не требуется установления санитарно-защитной зоны.

1) предельное  количество этажей  - 4 эт.;

2) минимальный отступ:

- от красной линии улиц - 5 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;

3) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка – 700 кв.м.,

- максимальная площадь земельного участка – не устанавливается;

-минимальный размер земельного участка– 20 м

4) максимальный процент застройки - 50%;

5) нормы расчета стоянок принимать в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Образование и просвещение (код 3.5):

1) предельное  количество этажей  - 3 эт.;

2) минимальный отступ:

а) от красных линий для зданий детских дошкольных учреждений, школ начального и среднего образования- не менее 15м;

б) от красных линий для других зданий учреждений образования - 5 м;

в) от границ земельного участка - 3 м;

3) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка – 500 кв.м,

- максимальная площадь земельного участка – не устанавливается;

-минимальный размер земельного участка– 20 м

4) максимальный процент застройки - 50%;

5) нормы расчета стоянок принимать в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Культурное развитие (код 3.6.):

1) предельное  количество этажей  - 3 эт.;

2) минимальный отступ:

- от красной линии улиц - 5 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;

3) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка – 200 кв.м,

- максимальная площадь земельного участка – не устанавливается;

-минимальный размер земельного участка– 20 м

4) максимальный процент застройки - 60%;

5) нормы расчета стоянок принимать в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Магазины (код 4.4):

1) предельное  количество этажей  - 2 эт.;

2) минимальный отступ:

- от красной линии улиц - 5 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;

3) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

-минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м.,

-максимальная площадь земельного участка – не устанавливается;

-минимальный размер земельного участка– 20 м

4) максимальный процент застройки - 60%;

5) нормы расчета стоянок принимать в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Спорт (код 5.1):

Размещение объектов капитального строительства, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны.

1) предельное  количество этажей  - 3 эт.;

2) минимальный отступ:

- от красной линии улиц - 5 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;

3) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка – 200 кв.м,

- максимальная площадь земельного участка – не устанавливается;

-минимальный размер земельного участка– 20 м

4) максимальный процент застройки - 30%;

5) нормы расчета стоянок принимать в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3):

Источники наружного противопожарного водоснабжения:

1) минимальный отступ от границы земельного участка, красной линии - 0 м;

2) максимальный процент застройки - 100%.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади, не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0):

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

Действие градостроительного регламента не распространяется.

Для установления вида разрешенного использования с кодом 12.0 необходима разработка и утверждение документации по планировке территории, включающей в себя установление красных линий обозначающих границы территорий общего пользования.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-коммунальное обслуживание (код 3.1);

-бытовое обслуживание (код 3.3);

-банковская и страховая деятельность (код 4.5);

-общественное питание (код 4.6);

-гостиничное обслуживание (код 4.7).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Коммунальное обслуживание (код 3.1.):

Размещение объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов в соответствии с действующим законодательством.

1) Минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м;

2) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка – 10 кв.м,

- максимальная площадь земельного участка – не устанавливается.

-минимальный размер земельного участка– 20 м.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Бытовое обслуживание (код 3.3):

1) предельное  количество этажей  - 2 эт.;

2) минимальный отступ:

- от красной линии улиц - 5 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;

3) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м,

- максимальная площадь земельного участка – не устанавливается;

-минимальный размер земельного участка– 20 м

4) максимальный процент застройки - 60%;

5) нормы расчета стоянок принимать в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Банковская и страховая деятельность (код 4.5):

1) предельное  количество этажей  - 2 эт.;

2) минимальный отступ:

- от красной линии улиц - 5 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;

3) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м.,

- максимальная площадь земельного участка – не устанавливается;

-минимальный размер земельного участка– 20 м

4) максимальный процент застройки - 50%;

5) нормы расчета стоянок принимать в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Общественное питание (код 4.6):

1) предельное  количество этажей  - 3 эт.;

2) минимальный отступ:

- от красной линии улиц - 5 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;

3) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м,

- максимальная площадь земельного участка – не устанавливается;

-минимальный размер земельного участка– 20 м

4) максимальный процент застройки - 50%;

5) нормы расчета стоянок принимать в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Гостиничное обслуживание (код 4.7):

1) предельное  количество этажей  - 2 эт.;

2) минимальный отступ:

- от красной линии улиц - 5 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;

3) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м,

- максимальная площадь земельного участка – не устанавливается;

-минимальный размер земельного участка– 20 м

4) максимальный процент застройки - 50%;

5) нормы расчета стоянок принимать в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов

- служебные гаражи (код 4.7.);

-площадки для мусоросборников;

-противопожарные резервуары и водоемы.

-элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* » и Региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Служебные гаражи (код 4.7.):

При условии обеспечения санитарного разрыва до нормируемых объектов.

Процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования, - не более 20%.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

Предприятия обслуживания, перечисленные в основных видах разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства могут размещаться в жилых зданиях, выходящих на улицы или пристраиваются к ним при условии, что входы располагаются со стороны улицы, кроме объектов, которые не допускается встраивать в жилые дома:

-газовые котельные с высоким давлением газа на вводе;

-все типы котельных (угольные, мазутные, дизельные, газовые) при несоответствии их требованиям котлонадзора, госгазнадзора, правилам пожароэлектробезопасности и санитарным нормам;

-трансформаторные подстанции при несоответствии их требованиям пожароэлектробезопасности и санитарным нормам;

-автоматические телефонные станции, за исключением предназначенных для обслуживания дома, в который встроена АТС;

-административные учреждения городского значения;

-лечебные учреждения, кроме женских консультаций и стоматологических кабинетов;

-детские дошкольные учреждения более 6 групп;

-школы образовательные, в том числе начальные (1 ступени);

-столовые, кафе и другие предприятия общественного питания с количеством посадочных мест более 50;

-общественные уборные;

-бюро ритуального обслуживания;

-магазины, мастерские, пункты и склады с огнеопасными и легковоспламеняющимися материалами;

-другие объекты общественного назначения, оказывающие негативное воздействие на человека.

Перечень не допустимых для встраивания в жилые дома объектов может уточняться по местным условиям и приниматься решением органов местного самоуправления.

Встроенные и встроенно-пристроенные предприятия обслуживания размещаются в первых этажах при условии, что загрузку помещений общественного назначения следует выполнять с торцов жилых зданий, не имеющих окон; из подземных туннелей; со стороны улиц при наличии специальных загрузочных помещений.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства: не подлежат установлению.

Ж-3 – зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки

Зона предназначена для размещения и функционирования жилой застройки, состоящей преимущественно из многоквартирных жилых домов высотой 5 этажей и социальной инфраструктуры, обслуживающей население: объектов образования, воспитания, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, торговли, бытового обслуживания, связи и др.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- среднеэтажная жилая застройка (код 2.5);

- коммунальное обслуживание (код 3.1);

- социальное обслуживание (код 3.2);

- здравоохранение (код 3.4);

- образование и просвещение (код 3.5);

- культурное развитие (код 3.6);

- предпринимательство (код 4.0);

- магазины (код 4.4);

- банковская и страховая деятельность (код 4.5);

- отдых (рекреация) (код 5.0);

- спорт (код 5.1);

- обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3);

- земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5):

1) Этажность:

- минимальная этажность - 2 эт.,

- предельное  количество этажей  - 5 эт.;

2) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка – 200 кв.м,

- максимальная площадь земельного участка – не устанавливается;

-минимальный размер земельного участка– 20 м

3) минимальный отступ:

- от границы земельного участка - 3 м,

- от красной линии улиц - 5 м,

- от красной линии магистральных улиц - 6 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;

4) коэффициент плотности застройки земельного участка (отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади земельного участка) следует принимать для многоквартирного жилого дома не выше 1,2. В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается увеличивать, но не более чем на 30%, при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм;

5) максимальный процент застройки - 60%;

6) нормы расчета стоянок принимать в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Коммунальное обслуживание (код 3.1.):

Размещение зданий или помещений, предназначенных для приема физических или юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг.

1) предельное  количество этажей  - 2 эт.;

2) минимальный отступ:

- от красной линии улиц - 5 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;

3) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка – 200 кв.м,

- максимальная площадь земельного участка – не устанавливается;

-минимальный размер земельного участка– 20 м

4) максимальный процент застройки - 50%;

5) нормы расчета стоянок принимать в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Социальное обслуживание (код 3.2):

1) предельное  количество этажей  - 3 эт.;

2) минимальный отступ:

- от красной линии улиц - 5 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;

3) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м,

- максимальная площадь земельного участка – 5000 кв.м;

-минимальный размер земельного участка– 20 м

4) максимальный процент застройки - 50%;

5) нормы расчета стоянок принимать в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Здравоохранение (код 3.4):

Размещение объектов, для которых не требуется установления санитарно-защитной зоны.

1) предельное  количество этажей  - 3 эт.;

2) минимальный отступ:

- от красной линии улиц - 5 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;

3) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

-минимальная площадь земельного участка – 800 кв.м,

-максимальная площадь земельного участка – не устанавливается;

-минимальный размер земельного участка– 20 м

4) максимальный процент застройки - 50%;

5) нормы расчета стоянок принимать в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Образование и просвещение (код 3.5):

1) предельное  количество этажей  - 3 эт.;

2) минимальный отступ:

а) от красных линий для зданий детских дошкольных учреждений, школ начального и среднего образования- не менее 15 м;

б) от красных линий для других зданий учреждений образования - 5 м;

в) от границ земельного участка - 3 м;

3) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка – 500 кв.м,

- максимальная площадь земельного участка – не устанавливается;

-минимальный размер земельного участка– 20 м

4) максимальный процент застройки - 50%;

5) нормы расчета стоянок принимать в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Культурное развитие (код 3.6):

1) предельное  количество этажей  - 2 эт.;

2) минимальный отступ:

- от красной линии улиц - 5 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;

3) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка – 200 кв.м,

- максимальная площадь земельного участка –не устанавливается;

-минимальный размер земельного участка– 20 м

4) максимальный процент застройки - 60%;

5) нормы расчета стоянок принимать в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Предпринимательство (код 4.0):

1)предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

-минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м.,

-максимальная площадь земельного участка- 3000 кв.м.

-минимальный размер земельного участка– 20 м

2)минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- от красной линии улиц - 3 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки.

3) предельное количество этажей– 3.

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

Магазины (код 4.4):

1) предельное  количество этажей  - 2 эт.;

2) минимальный отступ:

- от красной линии улиц - 5 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;

3) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка – 500 кв.м,

- максимальная площадь земельного участка – не устанавливается;

-минимальный размер земельного участка– 20 м

4) максимальный процент застройки - 60%;

5) нормы расчета стоянок принимать в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Банковская и страховая деятельность (код 4.5):

1) предельное  количество этажей  - 3 эт.;

2) минимальный отступ:

- от красной линии улиц - 5 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;

3) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка – 200 кв.м,

- максимальная площадь земельного участка – не устанавливается;

-минимальный размер земельного участка– 20 м

4) максимальный процент застройки - 50%;

5) нормы расчета стоянок принимать в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Отдых (рекреация) (код 5.0):

Обустройство мест для занятий спортом, физической культурой, пешими прогулками, отдыха, наблюдения за природой.

Создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройств мест отдыха в них.

Размещение объектов капитального строительства, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Для объектов спорта:

1) предельное  количество этажей  - 2 эт.;

2) минимальный отступ:

- от красной линии улиц - 5 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;

3) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м,

- максимальная площадь земельного участка – не устанавливается;

-минимальный размер земельного участка– 20 м

4) максимальный процент застройки - 30%;

5) нормы расчета стоянок принимать в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Спорт (код 5.1):

Размещение объектов капитального строительства, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны.

1) предельное  количество этажей  - 3 эт.;

2) минимальный отступ:

- от красной линии улиц - 5 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;

3) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка – 200 кв.м,

- максимальная площадь земельного участка – не устанавливается;

-минимальный размер земельного участка– 20 м

4) максимальный процент застройки - 30%;

5) нормы расчета стоянок принимать в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3):

Источники наружного противопожарного водоснабжения:

1) минимальный отступ от границы земельного участка, красной линии - 0 м;

2) максимальный процент застройки - 100%.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0):

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

Действие градостроительного регламента не распространяется.

Для установления вида разрешенного использования с кодом 12.0 необходима разработка и утверждение документации по планировке территории, включающей в себя установление красных линий обозначающих границы территорий общего пользования.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- коммунальное обслуживание (код 3.1);

- бытовое обслуживание  (код 3.3);

- общественное питание (код 4.6);

- гостиничное обслуживание (код 4.7);

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Коммунальное обслуживание (код 3.1):

Размещение объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов в соответствии с действующим законодательством.

1) Минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м;

2) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка – 10 кв.м,

- максимальная площадь земельного участка – 1000 кв.м.

-минимальный размер земельного участка– 20 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Бытовое обслуживание  (код 3.3):

1) предельное  количество этажей  - 2 эт.;

2) минимальный отступ:

- от красной линии улиц - 5 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;

3) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка – 300 кв.м,

- максимальная площадь земельного участка – 1200 кв.м;

--минимальный размер земельного участка– 20 м

4) максимальный процент застройки - 60%;

5) нормы расчета стоянок принимать в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Общественное питание (код 4.6):

1) предельное  количество этажей  - 2 эт.;

2) минимальный отступ:

- от красной линии улиц - 5 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;

3) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка - 0,04 га,

- максимальная площадь земельного участка - 0,3 га;

--минимальный размер земельного участка– 20 м

4) максимальный процент застройки - 50%;

5) нормы расчета стоянок принимать в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Гостиничное обслуживание (код 4.7):

1) предельное  количество этажей  - 2 эт.;

2) минимальный отступ:

- от красной линии улиц - 5 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;

3) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м,

- максимальная площадь земельного участка – не установлена;

-минимальный размер земельного участка– 20 м

4) максимальный процент застройки - 50%;

5) нормы расчета стоянок принимать в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- слцужебные гаражи (код 4.9);

- коммунальное обслуживание (код 3.1.)

- площадки для мусоросборников;

- противопожарные резервуары и водоемы.

- элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" и Региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области.»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Служебные гаражи (код 4.9):

При условии обеспечения санитарного разрыва до нормируемых объектов.

Процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования, - не более 20%.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

Коммунальное обслуживание (код 3.1.):

Размещение объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов в соответствии с действующим законодательством. При условии обеспечения санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов до нормируемых объектов.

Процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования, - не более 20%.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

Предприятия обслуживания, перечисленные в основных видах разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства могут размещаться в жилых зданиях, выходящих на улицы или пристраиваются к ним при условии, что входы располагаются со стороны улицы, кроме объектов, которые не допускается встраивать в жилые дома:

-газовые котельные с высоким давлением газа на вводе;

-все типы котельных (угольные, мазутные, дизельные, газовые) при несоответствии их требованиям котлонадзора, госгазнадзора, правилам пожароэлектробезопасности и санитарным нормам;

-трансформаторные подстанции при несоответствии их требованиям пожароэлектробезопасности и санитарным нормам;

-автоматические телефонные станции, за исключением предназначенных для обслуживания дома, в который встроена АТС;

-административные учреждения городского значения;

-лечебные учреждения, кроме женских консультаций и стоматологических кабинетов;

-детские дошкольные учреждения более 6 групп;

-школы образовательные, в том числе начальные (1 ступени);

-столовые, кафе и другие предприятия общественного питания с количеством посадочных мест более 50;

-общественные уборные;

-бюро ритуального обслуживания;

-магазины, мастерские, пункты и склады с огнеопасными и легковоспламеняющимися материалами;

-другие объекты общественного назначения, оказывающие негативное воздействие на человека.

Перечень не допустимых для встраивания в жилые дома объектов может уточняться по местным условиям и приниматься решением органов местного самоуправления.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства: не подлежат установлению.

Статья 32. Общественно-деловые зоны

ОД-1 –  общественная зона объектов социального назначения

Зона предназначена для размещения, функционирования и реконструкции объектов образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- обслуживание жилой застройки (код 2.7);

- социальное обслуживание (код 3.2);

- здравоохранение (код 3.4);

- образование и просвещение (код 3.5);

- культурное развитие (код 3.6);

- спорт (код 5.1);

- общественное управление (код 3.8);

- обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3);

- земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Обслуживание жилой застройки (код 2.7), Социальное обслуживание (код 3.2), Здравоохранение (код 3.4), Образование и просвещение (код 3.5), Культурное развитие (код 3.6), Общественное управление (код 3.8), Спорт (код 5.1)

1) предельное  количество этажей  - 5 эт.;

2) минимальный отступ:

- от красной линии улиц - 5 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;

3) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка – 1000 кв.м,

- максимальная площадь земельного участка – 20000 кв.м;

--минимальный размер земельного участка– 20 м

4) максимальный процент застройки - 50%;

5) нормы расчета стоянок принимать в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3):

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0):

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

Действие градостроительного регламента не распространяется.

Для установления вида разрешенного использования с кодом 12.0 необходима разработка и утверждение документации по планировке территории, включающей в себя установление красных линий обозначающих границы территорий общего пользования.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:\

- коммунальное обслуживание (код 3.1);

- служебные гаражи (код 4.9);

- связь (код 6.8).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-подземные и встроенные в здания гаражи;

-парковки для машин перед объектами здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры;

-элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства в соответствии с  СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" и Региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства: не подлежат установлению

##### ОД-2 – зона объектов общественно-делового назначения

Зона предназначена для размещения, функционирования и реконструкции  объектов образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания; коммерческой деятельности; кредитно-финансовых учреждений; юридических и общественных организаций; объектов связи и отправления культа; зданий органов управления, жилых домов.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- обслуживание жилой застройки (код 2.7);

- социальное обслуживание (код 3.2);

- бытовое обслуживание (код 3.3);

- здравоохранение (код 3.4);

- образование и просвещение (код 3.5);

- культурное развитие (код 3.6);

- общественное управление (код 3.8);

- предпринимательство (код 4.0);

- деловое управление (код 4.1);

- банковская и страховая деятельность (код 4.5);

- общественное питание (код 4.6);

- развлечения (код 4.8);

- служебные гаражи (код 4.9);

- выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10);

- спорт (код 5.1);

- туристическое обслуживание (код 5.2.1);

- обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3);

- земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Обслуживание жилой застройки (код 2.7), Социальное обслуживание (код 3.2), Бытовое обслуживание (код 3.3), Здравоохранение (код 3.4), Образование и просвещение (код 3.5), Культурное развитие (код 3.6),  Общественное управление (код 3.8), Деловое управление (код 4.1):

1) предельное  количество этажей  - 3 эт.;

2) минимальный отступ:

- от красной линии улиц - 5 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;

3) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка – 1000 кв.м,

- максимальная площадь земельного участка – 20000 кв.м;

--минимальный размер земельного участка– 20 м

4) максимальный процент застройки - 50%;

5) нормы расчета стоянок принимать в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Предпринимательство (код 4.0), Банковская и страховая деятельность (код 4.5), Общественное питание (код 4.6):

1) предельное  количество этажей  - 2 эт.;

2) минимальный отступ:

- от красной линии улиц - 5 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;

3) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м,

- максимальная площадь земельного участка – 20000 кв.м;

-минимальный размер земельного участка– 20 м

4) максимальный процент застройки - 60%;

5) нормы расчета стоянок принимать в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Развлечения (код 4.8), Выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10), Спорт (код 5.1), Туристическое обслуживание (код 5.2.1):

1) предельное  количество этажей  - 2 эт.;

2) минимальный отступ:

- от красной линии улиц - 5 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;

3) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка – 900 кв.м,

- максимальная площадь земельного участка – 30000 кв.м;

-минимальный размер земельного участка– 20 м

4) максимальный процент застройки - 50%;

5) нормы расчета стоянок принимать в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Служебные гаражи (код 4.9.):

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3):

Источники наружного противопожарного водоснабжения:

1) минимальный отступ от границы земельного участка, красной линии - 0 м;

2) максимальный процент застройки - 100%.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0):

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

Действие градостроительного регламента не распространяется.

Для установления вида разрешенного использования с кодом 12.0 необходима разработка и утверждение документации по планировке территории, включающей в себя установление красных линий обозначающих границы территорий общего пользования.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- для индивидуального жилищного строительства (код 2.1);

- ветеринарное обслуживание (код 3.10).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1):

- предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

-минимальная площадь земельного участка – 400кв.м.

-максимальная площадь земельного участка – 1200 кв.м.

-минимальный размер земельного участка по красной линии– 20 м.

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений со стороны красной линии – 3 м,

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки.

Минимальное расстояние от границы земельного участка до основного строения:

со стороны земельных участков смежных блок-секций – 0 м;

со стороны иных смежных земельных участков – 3 м.

- предельное количество этажей– 3 (включая подземный, подвальный, цокольный, технический, мансардный).

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %.

Ветеринарное обслуживание (код 3.10):

- предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

-минимальный размер земельного участка– 20 метров.

-минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м.,

-максимальная площадь земельного участка- не устанавливается.

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- от красной линии улиц - 3 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки.

- предельное количество этажей– 3.

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- учебные мастерские;

- хозяйственные постройки;

- парковки перед объектами делового, культурного, обслуживающих и коммерческих видов использования;

- гаражи;

- спортплощадки;

- элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства в соответствии с СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*"  и Региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства: не подлежат установлению.

Статья 33. Производственные зоны

П-2 - зона предприятий IV класса вредности

Зона предназначена для размещения и функционирования промышленных предприятий, предприятий дорожной службы, транспорта и связи, производственных баз строительных организаций, предприятий коммунального хозяйства и торговли, объектов дорожного сервиса, имеющих IV класс вредности по санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- коммунальное обслуживание (код 3.1);

- объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);

- легкая промышленность (код 6.3);

- связь (код 6.8);

- строительная промышленность (код 6.6);

- обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3);

- земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Коммунальное обслуживание (код 3.1):

Размещение противопожарных водоемов и резервуаров, водонапорных башень,  водозаборных скважин, трансформаторов, жилищно-эксплуатационных служб, аварийно-диспетчерских служб, котельной, стоянок легковых автомобилей, насосных станций; производственных базы коммунальных предприятий, газорегуляторных пунктов.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1):

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса.

- предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

-минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м.,

-максимальная площадь земельного участка- не установлена

--минимальный размер земельного участка– 20 м

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- от красной линии улиц - 3 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки.

3) предельное количество этажей – 2.

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.

Легкая промышленность (код 6.3), строительная промышленность (код 6.6):

1)предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

-минимальная площадь земельного участка  - 400 кв.м.

-максимальная площадь земельного участка- не установлена;

--минимальный размер земельного участка– 20 м

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- от красной линии улиц - 3 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки.

3)предельное количество этажей – 3.

4)максимальный процент застройки  - 50.

Связь (код 6.8):

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3):

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0):

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

Действие градостроительного регламента не распространяется.

Для установления вида разрешенного использования с кодом 12.0 необходима разработка и утверждение документации по планировке территории, включающей в себя установление красных линий обозначающих границы территорий общего пользования.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- магазины (код 4.4);

- спорт (код 5.1);

- специальная деятельность (код 12.2).

- предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

-минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м.

- максимальная площадь земельного участка– не устанавливается.

--минимальный размер земельного участка– 20 м

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- от красной линии улиц – 5 м,

- от границы земельного участка – 3 м,

- от красной линии однополосных проездов – 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки.

3)предельное количество этажей– 3.

4)максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- открытые площадки складирования;

- зеленые насаждения специального назначения;

- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей;

- площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовых и легковых автомобилей.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Для земельных участков, попадающих в санитарно – защитные зоны предприятий и объектов капитального строительства установлены следующие ограничения (43:38:260150:12, 43:38:260150:227, 43:38:260150:226, 43:38:260150:1, 43:38:260150:29, 43:38:260149:72, 43:38:260148:13, 43:38:260148:24, 43:38:260148:25, 43:38:260148:84, 43:38:260148:85):

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства  в санитарно – защитных зонах предприятий и объектов установлены по отношению к предусмотренным в Правилах видам разрешенного использования недвижимости в территориальных зонах в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами.

Санитарно-защитная зона предназначена для:

обеспечения снижения уровня воздействия предприятия на среду обитания человека до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Санитарно-защитная зона отделяет территорию площадки предприятия от жилой застройки и ландшафтно-рекреационной территории.

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах предприятий и объектов:

В санитарно-защитной зоне запрещается размещение:

жилых зданий;

общежитий;

гостиниц;

детских дошкольных учреждений;

образовательных учреждений;

лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

спортивных сооружений;

парков;

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Не допускается размещать предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха.

Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды не допускается размещать в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная  территория объекта и использоваться для  расширения промышленной или жилой  территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

предприятия, их отдельные здания и сооружения с  производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете;

пожарное депо, бани, прачечные;

объекты торговли и общественного питания;

мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

автозаправочные станции;

объекты, связанные с обслуживанием предприятия - владельца санитарно-защитной зоны:

здания управления;

конструкторские бюро;

учебные заведения;

поликлиники;

научно-исследовательские лаборатории;

спортивно-оздоровительные учреждения;

общественные здания административного назначения;

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятия;

помещения для пребывания работающих по вахтовому методу;

местные и транзитные коммуникации;

линии электропередачи,  электроподстанции;

нефтепроводы и газопроводы;

артезианские скважины для технического водоснабжения;

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

канализационные насосные станции;

сооружения оборотного водоснабжения;

питомники растений для озеленения промплощадки предприятия в санитарно-защитной зоне -  50 м.

Статья 34. Зона инженерной и транспортной инфраструктур ИТИ-1 - зона железной дороги

Зона предназначена для размещения и функционирования объектов, предназначенных для размещения объектов железнодорожного транспорта, обслуживающих железнодорожные перевозки.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-железнодорожный транспорт (код 7.1);

- обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3);

- земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0).

Железнодорожный транспорт (код 7.1):

Главные железнодорожные пути; внешние подъездные железнодорожные пути; приемо-отправочные железнодорожные пути; выставочные пути; погрузочно-разгрузочные устройства и приспособления; крытые и открытые склады и платформы; платформы и площадки для разгрузки насыпных грузов; вагонные весы; служебно-технические задания; санитарно-бытовые здания; вокзалы (пассажирские здания); здания для хранения багажа; пассажирские платформы; тяговая подстанция; контактные сети; линейные объекты водоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения, газоснабжения.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

-Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3):

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0):

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

Действие градостроительного регламента не распространяется.

Для установления вида разрешенного использования с кодом 12.0 необходима разработка и утверждение документации по планировке территории, включающей в себя установление красных линий обозначающих границы территорий общего пользования.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

- служебные гаражи (код 2.7.1).

- хранение автотранспорта (код 4.9).

1)предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

-минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м.,

-максимальная площадь земельного участка- не устанавливается.

-минимальный размер земельного участка– 20 м

2)минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- от красной линии улиц - 3 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки.

3)предельное количество этажей– 2.

4)максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- водопропускные сооружения;

- переезды;

- средства сигнализации, централизации и блокировки;

- системы связи.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Ширину отвода железной дороги следует принимать согласно приказу Министерства путей сообщения Российской Федерации от 15.05.1999 N 26Ц "Об утверждении Положения о порядке использования земель федерального железнодорожного транспорта в пределах полосы отвода железных дорог".

Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным разрывом шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути.

Для земельных участков, попадающих в санитарно – защитные зоны предприятий и объектов капитального строительства установлены следующие ограничения (43:38:260149:291, 43:38:260149:3, 43:38:260147:19, 43:38:260147:26):

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно – защитных зонах предприятий и объектов установлены по отношению к предусмотренным в Правилах видам разрешенного использования недвижимости в территориальных зонах в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами.

Санитарно-защитная зона предназначена для:

обеспечения снижения уровня воздействия предприятия на среду обитания человека до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Санитарно-защитная зона отделяет территорию площадки предприятия от жилой застройки и ландшафтно-рекреационной территории.

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах предприятий и объектов:

В санитарно-защитной зоне запрещается размещение:

жилых зданий;

общежитий;

гостиниц;

детских дошкольных учреждений;

образовательных учреждений;

лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

спортивных сооружений;

парков;

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Не допускается размещать предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха.

Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды не допускается размещать в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная  территория объекта и использоваться для  расширения промышленной или жилой  территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

предприятия, их отдельные здания и сооружения с  производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете;

пожарное депо, бани, прачечные;

объекты торговли и общественного питания;

мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

автозаправочные станции;

объекты, связанные с обслуживанием предприятия - владельца санитарно-защитной зоны:

здания управления;

конструкторские бюро;

учебные заведения;

поликлиники;

научно-исследовательские лаборатории;

спортивно-оздоровительные учреждения;

общественные здания административного назначения;

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятия;

помещения для пребывания работающих по вахтовому методу;

местные и транзитные коммуникации;

линии электропередачи,  электроподстанции;

нефтепроводы и газопроводы;

артезианские скважины для технического водоснабжения;

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

канализационные насосные станции;

сооружения оборотного водоснабжения;

питомники растений для озеленения промплощадки предприятия в санитарно-защитной зоне -  50 м.

ИТИ-2 - зона гаражей индивидуальных легковых автомобилей

Зона предназначена для размещения и функционирования в жилой застройке гаражей боксового типа

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- храненеие автотранспорта (код 2.7.1);

- служебные гаражи (код 4.9).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Хранение автотранспорта (код 2.7.1):

1) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка – 200 кв.м,

- максимальная площадь земельного участка – 40000 кв.м.

-минимальный размер земельного участка– 20 м

2) минимальный отступ:

от границы земельного участка - 3 м,

от красной линии улиц - 5 м,

от красной линии однополосных проездов - 3 м.

3) предельная высота зданий, сооружений:

высотные параметры: здания гаражей одноэтажные, максимальные размеры гаражного бокса 4х8 м, высота этажа – не более 3,5 м.

4) максимальный процент застройки 60%.

Служебные гаражи (код 4.9):

Размещение гаража для легкового автотранспорта, стоянок (парковок) станций технического обслуживания.

1) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

-минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м.,

-максимальная площадь земельного участка – не устанавливается;

-минимальный размер земельного участка– 20 м

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- от красной линии улиц - 3 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки.

3) предельное количество этажей – 3.

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса.

1) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

-минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м.,

-максимальная площадь земельного участка – не устанавливается;

-минимальный размер земельного участка– 20 м

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- от красной линии улиц - 3 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки.

3) предельное количество этажей – 3.

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%».

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: не устанавливаются.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах рек и иных водных объектов (43:38:260146:70), запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с указанными выше ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются:

проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

ИТИ-3 – зона инженерных сооружений

Зона предназначена для размещения и функционирования площадных объектов систем водоснабжения и канализации города.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- коммунальное обслуживание (код 3.1):

(противопожарные водоемы и резервуары; водонапорная башня; водозаборная скважина;

насосная станция; трансформатор; жилищно-эксплуатационная служба; аварийно-диспетчерская служба; отопительная котельная; очистные сооружения);

- общее пользование водными объектами (код 11.1).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- служебные гаражи (код 4.9);

- автомобильный транспорт (код 7.2);

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

- складские площадки (код 6.9.1).

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе.

1) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

-минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м.,

-максимальная площадь земельного участка – не устанавливается;

-минимальный размер земельного участка– 20 м.4

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- от красной линии улиц - 3 м.

- от красной линии однополосных проездов - 3 м.

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки.

3) предельное количество этажей –  не подлежит установлению.

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%».

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Для земельных участков, попадающих в санитарно – защитные зоны предприятий и объектов капитального строительства установлены следующие ограничения ( 43:38:260148:4, 43:38:260148:15, 43:38:260148:19, 43:38:260148:63, 43:38:260148:54):

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства  в санитарно – защитных зонах предприятий и объектов установлены по отношению к предусмотренным в Правилах видам разрешенного использования недвижимости в территориальных зонах в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами.

Санитарно-защитная зона предназначена для:

обеспечения снижения уровня воздействия предприятия на среду обитания человека до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Санитарно-защитная зона отделяет территорию площадки предприятия от жилой застройки и ландшафтно-рекреационной территории.

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах предприятий и объектов:

В санитарно-защитной зоне запрещается размещение:

жилых зданий;

общежитий;

гостиниц;

детских дошкольных учреждений;

образовательных учреждений;

лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

спортивных сооружений;

парков;

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Не допускается размещать предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха.

Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды не допускается размещать в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная  территория объекта и использоваться для  расширения промышленной или жилой  территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

предприятия, их отдельные здания и сооружения с  производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете;

пожарное депо, бани, прачечные;

объекты торговли и общественного питания;

мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

автозаправочные станции;

объекты, связанные с обслуживанием предприятия - владельца санитарно-защитной зоны:

здания управления;

конструкторские бюро;

учебные заведения;

поликлиники;

научно-исследовательские лаборатории;

спортивно-оздоровительные учреждения;

общественные здания административного назначения;

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятия;

помещения для пребывания работающих по вахтовому методу;

местные и транзитные коммуникации;

линии электропередачи,  электроподстанции;

нефтепроводы и газопроводы;

артезианские скважины для технического водоснабжения;

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

канализационные насосные станции;

сооружения оборотного водоснабжения;

питомники растений для озеленения промплощадки предприятия в санитарно-защитной зоне -  50 м.

Статья 35. Зоны рекреационного назначения

Р-1 - зона парков

Зона предназначена для кратковременного отдыха, занятий физкультурой и спортом, проведения досуга населения на обустроенных открытых пространствах природных объектов.

К застройке в данной зоне предъявляются требования по условиям обеспечения удельного веса озелененной территории в границах территории застройки не менее 40%.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- отдых (рекреация) (код 5.0);

- спорт (код 5.1).

Обустройство мест для занятий спортом, физической культурой, пешими прогулками, отдыха, наблюдения за природой.

Создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройств мест отдыха в них.

Размещение объектов капитального строительства, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны.

Отдых (рекреация) (код 5.0):

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Спорт (код 5.1).

1) предельное  количество этажей  - 3 эт.;

2) минимальный отступ:

- от красной линии улиц - 5 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м,

- от границы земельного участка - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;

3) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м,

- максимальная площадь земельного участка – 3000 кв.м;

-минимальный размер земельного участка– 20 м

4) максимальный процент застройки - 30%;

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: не подлежат установлению.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- игровые площадки;

- спортивные площадки;

- прокат игрового и спортивного инвентаря;

- комплексы аттракционов;

- танцплощадки, дискотеки;

- летние театры и эстрады;

- некапитальные строения для кафе и закусочных;

- элементы дизайна, скульптурные композиции, объекты декоративно-монументального искусства, малые архитектурные формы.

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

- Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства: не устанавливаются.

Р-2 - зона природных ландшафтов

Зона предназначена для сохранения природных ландшафтов и использования их для отдыха населения при условии допустимого воздействия людей на окружающую природную среду.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- охрана природных территорий (код 9.1)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- магазины (код 4.3);

- общественное питание  (код 4.6);

- развлечения (код 4.8);

- отдых (рекреация) (код 5.0);

- спорт (код 5.1);

- парки культуры и отдыха (код 3.6.2)

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельное  количество этажей  - 2 эт.;

2) минимальный отступ:

- от границы земельного участка - 3 м,

- от красной линии улиц - 5 м,

- от красной линии однополосных проездов - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;

3) предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

- минимальная площадь земельного участка – 200 кв.м,

- максимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м;

-минимальный размер земельного участка– 20 м

4) максимальный процент застройки - 30%;

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- элементы дизайна, скульптурные  композиции, объекты декоративно-монументального искусства, малые архитектурные формы.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах рек и иных водных объектов (43:38:260146:69, 43:38:260146:64, 43:38:260146:1), запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с указанными выше ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются:

проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Для земельных участков, попадающих в санитарно – защитные зоны предприятий и объектов капитального строительства установлены следующие ограничения (43:38:260148:60):

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства  в санитарно – защитных зонах предприятий и объектов установлены по отношению к предусмотренным в Правилах видам разрешенного использования недвижимости в территориальных зонах в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами.

Санитарно-защитная зона предназначена для:

обеспечения снижения уровня воздействия предприятия на среду обитания человека до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Санитарно-защитная зона отделяет территорию площадки предприятия от жилой застройки и ландшафтно-рекреационной территории.

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах предприятий и объектов:

В санитарно-защитной зоне запрещается размещение:

жилых зданий;

общежитий;

гостиниц;

детских дошкольных учреждений;

образовательных учреждений;

лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

спортивных сооружений;

парков;

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Не допускается размещать предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха.

Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды не допускается размещать в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная  территория объекта и использоваться для  расширения промышленной или жилой  территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

предприятия, их отдельные здания и сооружения с  производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете;

пожарное депо, бани, прачечные;

объекты торговли и общественного питания;

мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

автозаправочные станции;

объекты, связанные с обслуживанием предприятия - владельца санитарно-защитной зоны:

здания управления;

конструкторские бюро;

учебные заведения;

поликлиники;

научно-исследовательские лаборатории;

спортивно-оздоровительные учреждения;

общественные здания административного назначения;

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятия;

помещения для пребывания работающих по вахтовому методу;

местные и транзитные коммуникации;

линии электропередачи,  электроподстанции;

нефтепроводы и газопроводы;

артезианские скважины для технического водоснабжения;

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

канализационные насосные станции;

сооружения оборотного водоснабжения;

питомники растений для озеленения промплощадки предприятия в санитарно-защитной зоне -  50 м.

Статья 36. Зона сельскохозяйственного использования

СХ - зона сельскохозяйственного использования

Зона предназначена для выращивания сельскохозяйственных культур, ведения садоводства и огородничества, сенокошения, выпаса скота на сельскохозяйственных угодьях (без возведения и эксплуатации зданий).

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- сельскохозяйственное использование (код 1.0).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1)предельные размеры земельных участков, в том числе их площади:

-минимальная площадь земельного участка – 1000 кв.м.

-максимальная площадь земельного участка – 15000 кв.м.

-минимальная ширина земельного участка по красной линии   - 5 м

-минимальный размер земельного участка– 20 м

2) предельное количество этажей:

-для всех основных строений количество надземных этажей – не подлежит установлению.

3)минимальный отступ от границы участка - не подлежит установлению.

4)максимальный процент застройки -   не подлежит установлению.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- охрана природных территорий (код 9.1).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади,  не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Условно разрешенные виды использования  - не устанавливаются.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства: не устанавливаются.

Статья 37. Зона размещения военных объектов

ВО - зона размещения военных объектов

Порядок использования территории определяется федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Кировской области по согласованию с органами местного самоуправления ЗАТО Первомайский в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, со специальными нормативами.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- обеспечение обороны и безопасности (код 8.0);

- обеспечение вооруженных сил (код 8.1).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для земельных участков, в том числе их площади, не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Статья 38. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон с особыми условиями использования территории

Из оборота изъяты земельные участки, занятые находящимися в федеральной собственности объектами, в соответствии с видами деятельности которых созданы закрытые административно-территориальные образования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства могут устанавливаться в следующих зонах с особыми условиями использования территорий:

- санитарные, защитные, санитарно-защитные, шумовые зоны;

- зоны санитарной охраны;

- зоны особо охраняемых природных территорий;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны и зоны прибрежных защитных полос водных объектов;

- зоны залегания полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного (в том числе зоны подтопления, затопления) и техногенного характера;

- зоны чрезвычайных экологических ситуаций;

- иные зоны, установленные в соответствии с законодательством.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ, обозначенные на картах зон с особыми условиями использования территории, а именно:

-«Карта водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, зон санитарной охраны источников водоснабжения»,

-«Карта санитарно – защитных зон предприятий и объектов»

включают ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства и являются неотъемлемой частью «Карты градостроительного зонирования».

Карта водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, зон санитарной охраны источников водоснабжения

На «Карте водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, зон санитарной охраны источников водоснабжения», нанесены водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, примыкающие к акваториям реки Юрья, а также зоны санитарной охраны источников водоснабжения,  в границах которых установлен специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе водных объектов, зоне санитарной охраны источников водоснабжения установлены по отношению к предусмотренным Правилами видам разрешенного использования недвижимости в территориальных зонах в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами.

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства  в водоохранной зоне водного объекта:

В водоохранной зоне запрещаются:

-использование сточных вод для удобрения почв;

-размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

-осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

-движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств за исключением их движения по дорогам и стоянке на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие).

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства  в прибрежной защитной полосе водного объекта:

В пределах прибрежной защитной полосы наряду с установленными ограничениями в границах водоохранных зон запрещаются:

-распашка земель,

-размещение отвалов размываемых грунтов,

-выпас сельскохозяйственных животных и организацию для них летних лагерей и ванн.

Зона санитарной охраны подземных источников водоснабжения предназначена для защиты используемых вод от поверхностного загрязнения.

Зона санитарной охраны должна организовываться в составе 3-х поясов:

первого пояса (строгого режима), предназначенного для защиты места водозабора от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

второго и третьего поясов (поясов ограничений), предназначенных для предупреждения  микробного и химического загрязнения воды источников.

Границы поясов зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются проектом, утверждаемым в установленном порядке.

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в 1-ом поясе зоны санитарной охраны подземных источников:

Территория 1-го пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

На территории 1-го пояса зоны санитарной охраны запрещаются:

-все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

-размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

-проживание людей;

-размещение приемников нечистот и бытовых отходов;

-применение ядохимикатов и удобрений;

-посадка высокоствольных деревьев.

Водопроводные сооружения, расположенные в 1-ом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства  во 2-ом поясе зоны санитарной охраны подземных источников:

На территории 2-го пояса зоны санитарной охраны должно осуществляться выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, должно производиться при обязательном согласовании с центром госсанэпиднадзора, органами экологического и геологического контроля.

На территории 2-го пояса зоны санитарной охраны запрещается:

-закачка отработанных вод в подземные горизонты;

-подземное складирование твердых отходов;

-разработка недр земли;

-размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других  объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

-размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

-применение удобрений и ядохимикатов;

-рубка леса главного пользования и рубка реконструкции.

На территории 2-го пояса зоны санитарной охраны должны выполняться мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в 3-ем поясе зоны санитарной охраны подземных источников:

На территории 3-го пояса зоны санитарной охраны должно осуществляться выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, должно производиться при обязательном согласовании с центром госсанэпиднадзора, органами экологического и геологического контроля.

На территории 3-го пояса зоны санитарной охраны запрещается:

-закачка отработанных вод в подземные горизонты;

-подземное складирование твердых отходов;

-разработка недр земли;

На территории 3-го пояса зоны санитарной охраны запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах 3-го пояса только при использовании подземных вод при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с центром госсанэпиднадзора, органами государственного экологического и геологического контроля.

Карта «Санитарно-защитных зон предприятий и объектов»

На карте «Санитарно-защитных зон предприятий и объектов» нанесены санитарно-защитные зоны предприятий и объектов с учетом класса вредности.

Санитарно-защитная зона предназначена для:

-обеспечения снижения уровня воздействия предприятия на среду обитания человека до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

-создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

-организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Санитарно-защитная зона отделяет территорию площадки предприятия от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно – защитных зонах установлены по отношению к предусмотренным Правилами видам разрешенного использования недвижимости в территориальных зонах в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами.

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах предприятий и объектов:

В санитарно-защитной зоне запрещается размещение:

-жилых зданий;

-общежитий;

-гостиниц;

-детских дошкольных учреждений;

-образовательных учреждений;

-лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

-спортивных сооружений;

-парков;

-коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Не допускается размещать предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха.

Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды не допускается размещать в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная  территория объекта и использоваться для  расширения промышленной или жилой  территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

-предприятия, их отдельные здания и сооружения с  производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете;

-пожарное депо, бани, прачечные;

-объекты торговли и общественного питания;

-мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

-автозаправочные станции;

-объекты, связанные с обслуживанием предприятия-владельца санитарно-защитной зоны:

- здания управления;

- конструкторские бюро;

- учебные заведения;

- поликлиники;

- научно-исследовательские лаборатории;

- спортивно-оздоровительные учреждения;

- общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятия;

- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу;

- местные и транзитные коммуникации;

- линии электропередачи,  электроподстанции;

- нефтепроводы и газопроводы;

- артезианские скважины для технического водоснабжения;

- водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

- канализационные насосные станции;

- сооружения оборотного водоснабжения;

- питомники растений для озеленения промплощадки предприятия и санитарно-защитной зоны.

Допускается размещение (сохранение) в жилых зонах отдельных производственных объектов, если площадь их участка не более 0,5 га и если они не являются источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия)

Для действующих предприятий и объектов, размеры санитарно-защитной зоны которых не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, администрацией предприятий должны составляться планы мероприятий по  организации санитарно-защитной зоны, которые согласовываются центром государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Размеры санитарно-защитной зоны могут быть уменьшены при:

- объективном доказательстве стабильного достижения техногенного воздействия на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами в рамках и ниже нормативных требований по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды;

- подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

- уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия и связанным с этим изменением класса вредности.

Не допускается сокращение величины санитарно-защитной зоны для действующих предприятий на основании данных, полученных только расчетным путем.

Размеры санитарно-защитной зоны могут быть изменены:

- для предприятий I и II классов вредности по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя;

- для предприятий III, IV и V классов вредности по решению Главного государственного санитарного врача Кировской области или его заместителя.

Для вновь строящихся и реконструируемых предприятий и объектов должна быть разработана проектная документация по обоснованию размеров санитарно-защитной зоны.

Глава ЗАТО Первомайский    О. А. Казанцева