ООО «Азимут»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВОМАЙСКИЙ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию

генерального плана

части территории городского округа

ЗАТО Первомайский в границах пгт. Первомайский

Том II

(в редакции решений Собрания депутатов ЗАТО Первомайский от 13.10.2020 №55/2, от 21.03.2023 №19/9)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВОМАЙСКИЙ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ II

(в редакции решений Собрания депутатов ЗАТО Первомайский от 13.10.2020 №55/2, от 21.03.2023 №19/9

Материалы по обоснованию

генерального плана

части территории городского округа

ЗАТО Первомайский в границах

пгт. Первомайский

Часть 1. Пояснительная записка

Заказчик: Администрация городского округа закрытого административно-

территориального образования Первомайский Кировской области

Договор: №1-10/13 от 23.10.2013 г.

Исполнитель: ООО «Азимут»

Директор                                                                                                                Кузнецов С.А.

Кадастровый инженер                                                                                        Мерзлякова А.В.

.

Состав специалистов, принимавших участие в подготовке проекта генерального плана:

| Наименование раздела | Состав и количество участников |
| --- | --- |
| Архитектурно-планировочная часть | Инженер-землеустроитель Мерзлякова А.В. |
| Охрана окружающей среды | Инженер-землеустроитель Трапезникова Е. П. |
| Улично-дорожная сеть и транспорт | Техник-землеустроитель Агалаков А.Л. Техник-землеустроитель Степанов А.В. |
| Инженерное оборудование | Инженер-землеустроитель Мерзлякова А.В. Техник-землеустроитель Агалаков А.Л. Техник-землеустроитель Степанов А.В. Кадастровый инженер Полушкина Е. А. |
| ГО и ЧС | Проектировщик Зязев А. Н. |
| Оформление и компьютерная графика | Техник-землеустроитель Агалаков А.Л. Техник-землеустроитель Степанов А.В. |

Авторы выражают благодарность за предоставленные материалы и помощь в работе Администрации городского округа закрытое административно-территориальное образование Первомайский Кировской области.  В проекте учтены предложения и замечания, полученные в процессе выполнения работы.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	6

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ.                                            СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ …………………………………………………………….. 11

Глава 1. Особенности размещения муниципального образования городского округа закрытого административно-территориального образования Первомайский Кировской области в групповой системе населённых мест    …………………………………………………………………………..11

Глава 2. Общая оценка природных ресурсов и условий территории	15

Глава 3. Инженерно-геологическая характеристика	17

Глава 4. Демографический прогноз численности населения	18

Глава 5. Планировочная организация территории  городского  поселения	20

5.1. Жилые территории и жилой фонд.	20

5.2. Размещение общественно-деловых объектов (учреждения и предприятия	21

социального и культурно-бытового обслуживания)	21

5.3. Размещение производственных предприятий и объектов (промышленные и коммунально-складские территории)	27

5.4. Размещение объектов специального назначения	29

5.5. Природный комплекс и озеленение территории	29

Глава 6. Транспортная инфраструктура (улично-дорожная сеть и транспорт)	31

6.1. Внешний транспорт и дороги ……………………………………………………………..

6.2. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание ………………………………….

Глава 7. Инженерная инфраструктура	33

7.1. Водоснабжение	33

7.2. Водоотведение	39

7.3. Теплоснабжение	40

7.4. Газоснабжение	40

7.5. Электроснабжение	41

7.6. Cредства массовой информации. Общественные организации.  	 43

Глава 8. Анализ состояния окружающей среды и природного комплекса	46

8.1. Анализ экологических проблем и природных особенностей территории	47

8.2. Оценка санитарного состояния и очистки территории	48

8.3. Оценка состояния подземных и поверхностных вод	50

8.4. Оценка состояния природного комплекса и предложения

по улучшению ландшафта	53

8.5. Оценка состояния и мероприятия по охране почв	54

8.6. Оценка влияния физических факторов на окружающую среду	55

8.7. Санитарно-эпидемиологическая обстановка	56

8.8. Экологическое зонирование территории	57

РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ.	58

Глава 9. Цели и задачи территориального планирования	58

Глава 10. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	60

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.	62

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ГРАНИЦ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	62

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ	65

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	75

ВВЕДЕНИЕ

Основание для проектирования:

- Ст. 18-20  Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Ст. 11-12 Закона Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» от 28.09.2006 № 44-ЗО.

- Постановление Правительства Кировской области от 13.08.2013г. №222/480 «О выделении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на разработку градостроительной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (областная целевая программа «Развитие жилищного строительства в Кировской области» на 2012-2015 годы»;

- Постановление администрации ЗАТО Первомайский Кировской области от 25.09.2012г. №220 «О подготовке проекта генерального плана городского округа ЗАТО Первомайский».

Генеральный план закрытого административно-территориального образования Первомайский Кировской области (далее – Генеральный план) разработан на часть территории городского округа ЗАТО Первомайский в границах пгт. Первомайский  на период 25-30 лет с выделением первоочередных мероприятий.

Разработка генерального плана вызвана новыми экономическими условиями, сложившимися за последнее десятилетие в стране, изменением градостроительной базы:

- Процессы разгосударствления и демократизации общества, установления рыночных механизмов хозяйствования, происходящие в России, привели к острейшей необходимости, с одной стороны, установления порядка в использовании территории, и с другой стороны – в пополнении знаний о перспективных направлениях развития территорий, о возможности устойчивого развития. Сегодня продолжается начатая после перестройки реформа административно-правовой базы (вступление в силу ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 06.10.2003 г), которая затрагивает сферу управления, градостроительство, жилищно-коммунальное хозяйство, другие сферы, напрямую влияющие на разработку генерального плана части муниципального образования городского округа закрытое административно-территориальное образование Первомайский Кировской области.

- Разработанный генеральный план учитывает то, что социально-экономическая база градостроительных решений определяется не директивными указаниями, а основывается на анализе существенных для развития внешних факторов, экономического и культурного потенциала, которым обладает муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование Первомайский Кировской области.

- Отличительная особенность новых условий состоит в том, что градостроительное развитие осуществляется за счет многих источников, преимущественно частных инвестиций в строительство, а не только за счет государственного финансирования, как было раньше. Это заставляет при разработке градостроительных решений учитывать не только общественные и государственные интересы, но и интересы рынка: спрос на землю и объекты недвижимости, предпочтения и платежеспособность населения, иные рыночные закономерности развития территорий.

- Особый режим функционирования ЗАТО как муниципального образования установлен на федеральном уровне  Федеральными законами, иными нормативно – правовыми  актами  РФ, законами и иными нормативно-правовыми актами субъектов РФ, а также нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления,  действующими в  отношении закрытого административно-территориального образования с учетом особенностей, устанавливаемых законом «О ЗАТО» от 14.07.1992г. №3297-1.

Разработка настоящего генерального плана проводится в соответствии действующими законами РФ, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Земельный Кодекс Российской Федерации №136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N200-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года N74-ФЗ;

- Федеральный закон «О ЗАТО» от 14.07.1992года №3297-1;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года N7-ФЗ СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. N172-ФЗ

- Закон Кировской области «Об установлении границ муниципальных образований Кировской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа, городского поселения, сельского поселения» от 7 декабря 2004 года N284-ЗО;

- «Региональные нормативы градостроительного проектирования Кировской области», утвержденные постановлением правительства Кировской области от 14 октября 2008 г. N 149/418;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», и др.

- Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. N1420

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»

- РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»

- СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»

- Программа социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года в части градостроительных решений;

- Программа социально-экономического развития муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский Кировской области на 2012-2014гг.

При обосновании вариантов решения задач территориального планирования рассмотрены три модели – инерционная, инвестиционно–консервативная и инновационная, последняя выбрана за основу. В генеральном плане определена градостроительная возможность в первую очередь использования муниципальных земель для целей строительства без нарушения экологического равновесия с определением границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов производственного  и коммунального назначения.

Генеральный план выполнен с учетом происходящих в стране перемен геополитического, социального, экономического характера, строящихся в соответствии с рыночными отношениями, для которых характерны множество форм собственности потенциальных инвесторов и застройщиков.

Генеральный план выполнен в соответствии с общими принципами, основными требованиями и генеральными направлениями государственной концепции перехода Российской Федерации к модели устойчивого развития.

Основные постановочные положения и концепция генерального плана части территории городского округа ЗАТО Первомайский Кировской области в границах пгт. Первомайский

Разработка генерального плана муниципального образования части территории городской округ ЗАТО Первомайский в границах пгг. Первомайский вызвана необходимостью территориального роста пгт. Первомайский с учетом перспектив его развития.

Основные проектные решения базируются на общих принципах, основных требованиях и генеральных направлениях государственной Концепции перехода Российской Федерации к модели устойчивого развития.

Устойчивым называют такое развитие, при котором обеспечивается безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности человека при осуществлении градостроительной деятельности, а также ограничивается негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и обеспечивается охрана и рациональное использование природных ресурсов в интересах настоящего и будущих поколений.

Рассматривая возможности пгт. Первомайский с точки зрения его устойчивого развития, очевидным является то, что ЗАТО создано для обеспечения деятельности Министерства обороны Российской Федерации. Ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности,  владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, ограничение на въезд и постоянное проживание не позволяют активно  развиваться.

Устойчивое социально-экономическое развитие в перспективе может быть достигнуто  за счет развития малого предпринимательства, расширения организационно-хозяйственных функций.

Уже сейчас можно рассматривать часть территории городского округа ЗАТО Первомайский в границах пгт. Первомайский как территорию, где:

экономика может стабильно развиваться в интересах местного населения;

обеспечиваются условия для реализации профессиональных знаний и интересов граждан;

населению предоставляются качественные коммунальные и социальные услуги;

воссоздается и поддерживается благоприятная экологическая обстановка;

формируется эффективная система социальной и правовой защиты населения.

В соответствии с концепцией развития пгт. Первомайский на 2005-2015 годы выделяются следующие основные цели и задачи:

улучшение уровня и качества жизни населения на основе устойчивого социально-экономического развития.

развитие системы энергообеспечения пгт. Первомайский на основе внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий.

создание благоприятных условий для инновационной деятельности, развития предпринимательства и привлечения инвестиций.

создание условий для интенсивного развития социальной сферы.

Желаемый облик будущего пгт. Первомайский объединяет следующие составляющие:

Пгт. Первомайский – привлекательное место проживания, характеризующееся ростом основных экономических индикаторов уровня жизни, безопасности, других социальных норм;

Действия органов местного самоуправления в сочетании с инвестиционным потенциалом предприятий обеспечивают привлечение инвестиционных ресурсов в экономику, которое ограничено особым режимом ЗАТО Первомайский , установленном на федеральном уровне, в т.ч. ограничениями на право ведения  хозяйственной и предпринимательской деятельности,  владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, ограничение на въезд и постоянное проживание, повышение благосостояния населения, решение проблемы занятости и поступательного развития ЗАТО Первомайский.

# РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Глава 1. Особенности размещения муниципального образования городской округ закрытого административно-территориального образования Первомайский Кировской области

Краткая историческая справка

Закрытое административно-территориальное образование Первомайский Кировской области (далее ЗАТО Первомайский) расположен в 70 километрах на север от г. Кирова - областного центра Кировской области. Общая площадь территории пгт.  Первомайский составляет 586 га. ЗАТО Первомайский граничит с Юрьянским, Мурашинским и Слободским районами Кировской области и Прилузским районом Республики Коми. Пгт. Первомайский – являющийся административным центром. Градообразующей организацией (статусной основой) ЗАТО Первомайский является Мелитопольское Краснознаменное соединение. Это объект Мин. обороны, для обеспечения деятельности и безопасности которого создано ЗАТО Первомайский.

В 1959 года в обстановке строжайшей секретности на территорию Юрьянского и Слободского районов Кировской области прибыли военные строители, и началось возведение военных объектов. Уже через год на железнодорожной станции Юрья Кировской области была сформирована 25-ая ракетная бригада, которая к 30 мая 1961 года была переформирована в ракетное соединение с присвоением почетного наименования Мелитопольской Краснознаменной дивизии.

С 1960 года строились стартовые позиции, началось возведение городка. А 31 октября 1961 года первые два полка заступили на боевое дежурство.

В эти годы были заложены и построены первые жилые дома, объекты соцкультбыта, обозначились улицы поселка Первомайский. Для выполнения отдельных функций управления и обеспечения жизнедеятельности поселка требовалось гражданское подразделение, которое возложило бы на себя выполнение отдельных конкретных функций управления и обеспечения жизнедеятельности поселка. Так, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 октября 1965 года начал свою деятельность исполнительный комитет Первомайского поселкового Совета депутатов трудящихся.

Посёлок рос, развивался. В июле 1966 года при исполнительном комитете Первомайского поселкового Совета в отделе ЗАГС, который начал свою работу с этого же года, было зарегистрировано рождение первого жителя п. Первомайский. А к концу 1966 года новых жителей, которые родились на Вятской земле, насчитывалось уже 67. В этом же году первые 36 пар зарегистрировали брак.

За время существования посёлка самым «многодетным» стал 1987 год, в котором родилось 174 малыша.

Для подрастающего поколения один за другим появлялись детские сады-ясли. В июне 1963 года  начал свою работу  детский сад «Теремок». Основной вид деятельности учреждения – игра – делает воспитание и обучение детей дошкольного возраста интересным и привлекательным. С ноября 1983 года введен в эксплуатацию детский сад «Золотые зёрнышки». Приоритетным направлением сада является художественно-эстетического развитие детей дошкольного возраста ЗАТО Первомайский Кировской области. В октябре 2009 года на базе МДОУ д/с"Золотые зернышки" открыта региональная инновационная площадка по теме «Создание безопасной психологической среды в ДОУ». В 2010 г.- детский сад «Золотые зернышки» стали победителями   областного конкурса «Лучшее дошкольное образовательное учреждение Кировской области».

В 1990 году введен и сдан в эксплуатацию детский сад «Улыбка». С 2004 года приоритетным направлением детского сада «Улыбка» является осуществление физического развития детей.

В настоящее время для наших малышей работают три муниципальных дошкольных образовательных учреждения:  детский сад «Улыбка», «Теремок», «Золотые зёрнышки», в каждом из которых есть все условия для формирования творческой активности детей, осознанного отношения к своему здоровью, познавательно-речевому развитию.

В 1959 году в неприспособленном здании была открыта восьмилетняя школа. В ней было 7 классов, насчитывалось 120 учеников и 16 учителей. С 1961 года было сдано в эксплуатацию новое здание школы, и она стала именоваться средней школой № 2. В настоящее время школа оснащена компьютерными классами, имеются доступ к образовательным ресурсам через Интернет,  возможность учиться в классе с углубленным изучением отдельных предметов. Многие из наших выпускников поступают в высшие военные учебные заведения, идя  по стопам отцов.

Детская музыкальная школа – ровесница нашего  городка. Сейчас она «выросла» в школу искусств.

С января 2003 года для обеспечения единой государственной политики в области образования в администрации ЗАТО Первомайский создано муниципальное управление образования.

В настоящее время муниципальная система образования включает в себя 5 образовательных учреждений, в которых обучается и воспитывается более 1500 детей.

В 1965 году начала работу поликлиника № 2, в 1970 открыта больница Юрья-5. А в 2002 году произошло слияние двух лечебных учреждений в городскую больницу ЗАТО Первомайский. Для оказания квалифицированной медицинской помощи всегда на дежурстве  медики военного госпиталя и городской больницы. Городская больница ЗАТО Первомайский оснащена всем необходимым оборудованием. Все медицинские услуги бесплатны для населения ЗАТО Первомайский.

Для охраны порядка и обеспечения безопасности жителей на территории поселка в ноябре 1967 года было создано отделение внутренних дел, личный состав которого насчитывал 6 человек. В настоящее время в МО МВД по ЗАТО Первомайский работает более 30 сотрудников. Функционирует патрульно-постовая служба, служба участковых, служба ГИБДД,   отдел уголовного розыска, дежурная часть. Отдел оснащен компьютерной техникой, установлено видеонаблюдение улиц Первомайского, с выводом в МО МВД по ЗАТО Первомайский.

С 1 января 2003 года в собственность ЗАТО Первомайский Кировской области передан жилой фонд, коммунальные объекты. Для эксплуатации, содержания, ремонта переданных объектов, их эффективного управления создано муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Уют».

С 1 июля 2005 года в муниципальную собственность передана котельная со всей инфраструктурой и образовано муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Теплосети».

Уже сегодня сделано немало: проводятся капитальные ремонты   жилых домов,   инженерных сетей жилых домов,   производится ремонт подъездов, зданий детских садов, школ, городской больницы, теплотрасс и дорог.  Благоустроены улицы, Аллея Победы  пользуется огромной популярностью у наших жителей, благоустроены детские площадки, установлен детский комплекс у Дома культуры,  который пользуется огромной популярностью у маленьких жителей посёлка.

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой комплекс объектов и систем, обеспечивающих всем необходимым население Первомайского и воинские части. На территории поселка имеются собственные источники тепла и водоснабжения, а также очистные системы сточных вод.

В мае 2006 года в ЗАТО Первомайский создано отделение государственного пожарного надзора в составе 4 человек.

Для  обеспечения противопожарной безопасности объектов и территории ЗАТО Первомайский  по согласованию  с Главным управлением МЧС России в марте 2008 года создана специальная пожарная часть № 4 в составе 30 человек, на которую возложены обязанности по тушению пожаров.

Обслуживание населения ЗАТО осуществляет:  Юрьянский почтамт УФПС Кировской области – филиал ФГУП «Почта России», Слободской филиал ОАО «Кировоблгаз», ОАО «Волгателеком» ОЭС, Юрьянское ОСБ № 4396, ОАО МТУ «Кристалл», аптека № 143.

Транспортное обслуживание населения пгт. Первомайский осуществляет ОАО «Юрьянское - АТП».

Услуги телефонной связи и Интернет оказывает ОАО «Ростелеком», а также 5 операторов сотовой связи.

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой комплекс объектов и систем, обеспечивающих всем необходимым население пгт. Первомайский и воинские части. Имеются собственные источники тепла и водоснабжения, а также система очистных сооружений. Все объекты поселка обеспечены инженерными сетями.

С вступлением в силу закона РФ №3291-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» изменилась роль и подчиненность органов гражданской власти в поселке. Глава ЗАТО Первомайский избирается из состава депутатов Собрания депутатов ЗАТО Первомайский путем тайного голосовая. Глава администрации ЗАТО Первомайский назначается на должность Собранием депутатов на конкурсной основе. Данные перемены повлекли за собой большие изменения в работе местной власти. Органы местного самоуправления ориентированы на обеспечение деятельности объекта, по роду деятельности которого было создано ЗАТО. Значительно повысилась роль органов местного самоуправления ЗАТО Первомайский в решении социальных проблем населения и социально-экономического развития самого муниципального образования. Изменились принципы работы администрации. Сегодня органы местного самоуправления работают в доступном и гласном режиме: это встречи главы ЗАТО Первомайский и депутатов с военным и гражданским населением поселка, прием граждан по личным вопросам.

Географическое положение и административно-территориальное деление

Закрытое административно-территориальное образование Первомайский Кировской области расположено в 70 километрах на север от г. Кирова - областного центра Кировской области.  ЗАТО Первомайский граничит с тремя районами Кировской области - Слободским, Мурашинским, Юрьянским и Прилузским районом Республикой Коми. Пгт. Первомайский находится  в трех километрах от пгт. Юрья Кировской области.

Климатические условия. Климат умеренно континентальный, с продолжительной умеренно холодной зимой и коротким, но сравнительно теплым летом. Средняя температура января от - 14 до - 16 С, июля 17-19 "С, Годовое количество осадков 550-600 мм.

Природные ресурсы

Почва и земельные ресурсы

На территории ЗАТО Первомайский Кировской области преобладают дерново-подзолистые почвы. По механическому составу они средне- и тяжелосуглинистые, супесчаные. С точки зрения сельскохозяйственного использования, они не привлекательны.

Минеральные ресурсы

Из природных ископаемых следует отметить незначительные запасы глины и торфа. Промышленное использование их экономически не выгодно.

Лесные ресурсы

Общая площадь городских лесов по пгт. Первомайский – 213,74 га.

Отношение площади лесных земель к площади территории ЗАТО составляет 90 %. Все леса относятся к 1 группе и находятся в Федеральной собственности и принадлежат Министерству обороны Российской Федерации. Обеспечение использования охраны, защиты и воспроизводства лесов расположенных на землях, предоставленных Министерству обороны Российской Федерации осуществляет Полярное лесничество Министерства обороны Российской Федерации – филиал ФГКУ «Территориальное управление лесного хозяйства».

Глава 2. Общая оценка природных ресурсов и условий территории

Городской округ  ЗАТО Первомайский находится в северной агроклиматической зоне Кировской области. Природа окрестностей красива и разнообразна. Поселок относится к подзоне южной тайги. Главная роль в древостое принадлежит ели. Из лиственных пород преобладают береза и осина. Леса богаты грибами и ягодами.

Климат умеренно континентальный, с продолжительной умеренно холодной зимой и коротким, но сравнительно теплым летом. Средняя температура января от - 14 до - 16 С, июля 17-19 "С, Годовое количество осадков 550-600 мм.

Характерной особенностью климата можно считать большое разнообразие и неустойчивость погоды как при переходе от одного сезона к другому, так и в течение одного сезона.

Таблица 3.1. Средняя месячная и годовая температура воздуха,  °С

| Населенный пункт | Месяцы года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | V | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Киров (Вятка) | -14,4 | -12,9 | -6,7 | 2,2 | 10,0 | 15,4 | 17,9 | 15,3 | 9,0 | 1,5 | -5,7 | -11,8 | 1,6 |

Таблица 3.2. Климатические параметры теплого периода года

| Наименование | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Барометрическое давление | гПа | 995 |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,95 | С | 21,8 |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,98 | С | 25,7 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца | С | 23,1 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | С | 37 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | С | 10,1 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 70 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца | % | 57 |
| Количество осадков за апрель-октябрь | мм | 415 |
| Суточный максимум осадков | мм | 137 |
| Преобладающее направление ветра за июнь-август |  | З |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль | м/с | 4 |

Таблица 3.3. Климатические параметры холодного периода года

| Наименование | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 | °С | -39 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 | °С | -37 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98 | °С | -35 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченность 0,92 | °С | -33 |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,94 | °С | -19 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, | °С | -45 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца | °С | 7,2 |
| Продолжительность, и средняя температура воздуха, периода со средней суточной температурой воздуха: |  |  |
|  0С продолжительность | сутки | 168 |
|  0С средняя температура | °С | -9 |
|  8С продолжительность | сутки | 231 |
|  8С средняя температура | °С | -5,4 |
|  10С продолжительность | сутки | 247 |
|  10С средняя температура | °С | -4,8 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 86 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца | % | 82 |
| Количество осадков за ноябрь-март | мм | 167 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль |  | Ю |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь | м/с | 5,3 |
| Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха  8 С | м/с | 3,9 |

Январь – самый холодный месяц в году. Самая низкая среднемесячная температура в январе составляет -14,4о. Абсолютный минимум равен -45 о. Безморозный период в среднем продолжается 121-125 дней. Июль – наиболее теплый месяц в году, средняя температура месяца составляет +17,9 о. В течение лета в среднем отмечается 20-30 дней с жаркой погодой и со среднесуточной температурой воздуха выше +20 о. Абсолютный максимум +37 о.

Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -33˚ и -19˚.

Таблица 3.4. Направление  ветра в % по румбам

| Период | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Из средних скоростей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 7 | 6 | 11 | 19 | 17 | 15 | 16 | 9 | max 5,1-5,8 |
| июль | 16 | 13 | 13 | 10 | 6 | 8 | 15 | 19 | max 3,9-4,6 |
| год | 10 | 7 | 10 | 13 | 12 | 15 | 18 | 15 |  |

Примечание:

Max и min скорость ветра в м/с.

Преобладающие ветры юго-западные, среднегодовая скорость ветра 5,0 м/сек.

Зимой преобладают ветры южной четверти, летом – северо-западные

Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков составляет 550-600 мм, 70% осадков выпадает в теплый период, зимние осадки имеют меньшую интенсивность, небольшую продолжительность.

Снежный покров образуется в конце октября. Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября. Наибольшей высоты он достигает в конце февраля. Средняя высота покрова составляет 70-75 см на защищенных участках и 50-60 см на открытых.

Глубина промерзания грунтов 135 см.

В среднем за год наблюдается около 40 дней с туманами. Метели, как правило, возникают при ветрах южной четверти. В среднем за зиму наблюдается 45-50 дней с метелями, 1-1,5 дня с градом и 20-25 дней с грозами.

Глава 3. Инженерно-геологическая характеристика

Рельеф территории пгт. Первомайский  холмистый, пониженные места заболочены. На территории ЗАТО Первомайский Кировской области преобладают дерново-подзолистые почвы. По механическому составу они средне- и тяжелосуглинистые, супесчаные. С точки зрения сельскохозяйственного использования, они не привлекательны. Грунтовые воды залегают здесь ниже 2–х метров, рельеф сравнительно ровный.

Из природных ископаемых следует отметить незначительные запасы глины и торфа. Промышленное использование их экономически не выгодно.

Глава 4. Демографический прогноз численности населения

Таблица 5.1. Численность населения

| Возраст( лет) | №№ строки | Мужчины |  | Женщины |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2013 | 2005 | 2013 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Все население | 1 | 5476 | 3639 | 3737 | 2815 |
| В т. ч. в возрасте |  |  |  |  |  |
| 0 | 2 | 61 | 39 | 61 | 41 |
| 1 | 3 | 64 | 45 | 50 | 41 |
| 1-2 | 4 | 198 | 143 | 167 | 138 |
| 3-5 | 5 | 193 | 174 | 145 | 139 |
| 6 | 6 | 60 | 37 | 45 | 34 |
| 1-6 | 7 | 390 | 315 | 296 | 270 |
| 7 | 8 | 41 | 53 | 67 | 38 |
| 8-13 | 9 | 260 | 286 | 252 | 219 |
| 14-15 | 10 | 145 | 69 | 132 | 54 |
| 16-17 | 11 | 155 | 48 | 131 | 48 |
| 18-19 | 12 | 538 | 316 | 95 | 24 |
| 20-24 | 13 | 1417 | 720 | 313 | 159 |
| 25-29 | 14 | 820 | 448 | 496 | 351 |
| 30-34 | 15 | 336 | 348 | 356 | 336 |
| 35-39 | 16 | 272 | 284 | 291 | 298 |
| 40-44 | 17 | 374 | 199 | 365 | 210 |
| 45-49 | 18 | 289 | 138 | 355 | 172 |
| 50-54 | 19 | 219 | 152 | 216 | 199 |
| 55-59 | 20 | 77 | 96 | 106 | 155 |
| 60-64 | 21 | 42 | 68 | 56 | 92 |
| 65-59 | 22 | 21 | 14 | 68 | 35 |
| 70 и старше | 23 | 19 | 46 | 81 | 114 |
| из общей численности |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 24 | 897 | 762 | 808 | 622 |
| трудоспособного возраста | 25 | 4497 | 2749 | 2618 | 1797 |
| старше трудоспособного возраста | 26 | 82 | 128 | 311 | 396 |

Таблица 5.2.  Отдельные показатели по численности населения пгт. Первомайский Кировской области по полу и возрастным группам (человек)

| № п/п | Показатель | на начало 2013 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | 6454 |
| 2 | Количество женщин | 2815 |
| 3 | Количество мужчин | 3639 |
| 4 | Количество детей до 18 лет (0-17) | 1480 |
| 5 | Количество пенсионеров | 607 |
| 6 | Трудоспособное население | 4546 |
| 7 | Численность молодежи до 30 лет(16-29) | 2114 |

Социальный состав населения пгт. Первомайский: военнослужащие, гражданский персонал войсковых частей, работники муниципальных учреждений, работники малых предприятий и занятые по найму у индивидуальных предпринимателей, пенсионеры и члены семей всех вышеперечисленных категорий населения. Естественный прирост населения в расчете на 1 тыс. человек населения за 2012 год составил 6.7 человек. Это один из факторов, положительно влияющих на демографическую ситуацию в пгт. Первомайский, рождаемость намного превышает смертность.

Численность трудовых ресурсов пгт. Первомайский составляет около 4720 человек. Число занятых на предприятиях и организациях составляет около 2515 человек. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника составляет 25634 рублей. По оценке 2013 года уровень зарегистрированной безработицы составит 1,9% к концу текущего года. Данный показатель имеет тенденцию к снижению.

Расчет численности населения проводится по коэффициенту естественного роста с учетом предпосылок демографического роста и миграции.

Коэффициент рождаемости в Кировской области средний по Приволжскому федеральному округу: он составил 12,5 на 1000 человек населения.

Принимается:

- численность населения на первую очередь - 6534 человек;

- численность населения на расчетный срок – не рассчитывалась.

При расчете численности населения на расчетный срок учитывались следующие допущения:

- возможность повышения численности населения при исполнении мероприятий по жилищному и социальному развитию;

- переселение граждан, утративших производственную, служебную связь с организациями и (или) объектами;

- выполнение мероприятий Минобороны.

Таблица 5.3. Среднегодовая численность работников организаций* пгт. Первомайский Кировской области по видам  экономической деятельности (человек)

| №п/п | Показатель | 2012 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Всего по территории | 635 |
|  | из них по виду деятельности |  |
| 1.1 | Транспорт, связь | 13 |
| 1.2 | Образование | 7 |
| 1.3 | Торговля, общепит | 242 |
| 1.4 | Здравоохранение | 68 |
| 1.5 | ЖКХ | 141 |
| 1.6 | Государственное управление | 77 |
| 1.7 | Прочие | 87 |

* Без субъектов малого предпринимательства, без объектов Мин. Обороны.

Наибольший удельный вес в обороте организаций по всем видам деятельности составляет оборот муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Выводы:

Преобладающие тенденции динамики численности населения характеризуются сокращением численности населения молодого и старше трудоспособного возраста.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем и реформированию и модернизации ЖКХ.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов.

3. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

5. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- о- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью (врачи общей практики);

- создание условий для роста культурного уровня населения.

Глава 5. Планировочная организация территории пгт. Первомайский.

### 5.1. Жилые территории и жилой фонд.

Существующее положение:

Жилищный фонд состоит из одно-, двух- и много квартирных жилых домов. Оборудованных горячим и холодным водоснабжением, центральным отоплением и канализацией.  Структура существующего жилого фонда и характеристика жилого фонда  представлена  таблицах 5.1.1. и 5.1.2.

Таблица 5.1.1. Структура жилого фонда

| Наименование | Этажность | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь, кв.м. | % от общего жилого фонда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одноквартирные дома | 1 | 13 | 13 | 929,7 | 0,87 |
| Итого: |  | 13 | 13 | 929,7 | 0,87 |
| Двухквартирные дома | 1 | 6 | 12 | 665,7 | 0,62 |
| Итого: |  | 6 | 12 | 665,7 | 0,62 |
| Многоквартирные дома | 1 | 7 | 22 | 786,3 | 0,73 |
|  | 2 | 1 | 24 | 1772,9 | 1,65 |
|  | 4 | 17 | 875 | 40189,5 | 37,44 |
|  | 5 | 19 | 1350 | 62987,5 | 58,68 |
| Итого: |  | 44 | 2271 | 105736,2 | 98,51 |
| Всего: |  | 63 | 2296 | 107331,6 | 100 |

Таблица 5.1.2. Характеристика жилого фонда по степени благоустройства

| Вид благоустройства | Жилой фонд, тыс. кв. м., общей площади | % обеспечения благоустройством |
| --- | --- | --- |
| Водопровод | 107,33 | 100% |
| Канализация | 107,33 | 100% |
| Центральное отопление | 107,33 | 100% |
| Горячее водоснабжение | 107,33 | 100% |
| Газ | 107,33 | 98% |

Направления развития:

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде выделяются следующие направления:

1. Возможность строительства нового жилья на свободных территориях;

2. Повышение качества жилья за счет капитального ремонта и реконструкции жилого фонда;

3. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.

### 5.2. Размещение общественно-деловых объектов (учреждения и предприятия

### социального и культурно-бытового обслуживания)

Существующее положение:

Все объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения размещаются в пгт. Первомайский.  Обеспеченность объектами социального обслуживания  составляет 100%, обеспеченность объектами культуры – 0%.

Задача – выявить количественный и качественный состав существующих объектов, сравнить с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, составить перечень необходимого строительства объектов. Оценка существующей системы объектов обслуживания населения, сложившейся в поселении, должна быть приближенной к жилой застройке.

Социальная сфера представлена (таблица 6.2.1) учреждениями здравоохранения, культуры, социального обеспечения.

Таблица 6.2.1 Учреждения и предприятия социального и культурно-бытового обслуживания

| Наименование учреждения | Адрес | Форма собственности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Детские дошкольные учреждения и учреждения дополнительного образования |  |  |
| Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Первомайский Кировской области (МКОУ СОШ ЗАТО Первомайский) | 613648, Кировская область, ЗАТО Первомайский, пгт Первомайский, ул. Волкова, 12 | Муниципальная |
| Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» ЗАТО Первомайский Кировской области (МКОУ ДОД «Детская школа искусств» ЗАТО Первомайский) | 613648, Кировская область, ЗАТО Первомайский, пгт Первомайский, ул. Волкова, 12 | Муниципальная |
| Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Золотые зернышки» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей закрытого административно-территориального образования Первомайский Кировской области (МКДОУ д/с Золотые зернышки» ЗАТО Первомайский) | 613648, Кировская область, ЗАТО Первомайский, пгт Первомайский, ул. Советская , 20 | Муниципальная |
| Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Улыбка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей закрытого административно-территориального образования Первомайский Кировской области (МКДОУ д/с «Улыбка» ЗАТО Первомайский) | 613648, Кировская область, ЗАТО Первомайский, пгт Первомайский, ул. Волкова, 1 | Муниципальная |
| Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Теремок» закрытого административно-территориального образования Первомайский Кировской области (МКДОУ д/с «Теремок» ЗАТО Первомайский) | 613648, Кировская область, ЗАТО Первомайский, пгт Первомайский, ул. Ленина, д. 6 | Муниципальная |
| Учреждения здравоохранения |  |  |
| КОГБУЗ «Городская больница ЗАТО Первомайский» | ЗАТО Первомайский ул. Ленина, д.30 | Государственная |
| КОГУП «Городская аптека № 143» | ЗАТО Первомайский л. Кирова 14 | Частная |
| Учреждения культуры, искусства и спорта |  |  |
| Детская школа искусств |  | Муниц. |
| МКУ КФРН «Прогресс» |  | Муниц. |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |
| Агалакова Наталья Владимировна (ООО "Престиж") | ЗАТО Первомайский ул. Советская, у д/с "Золотые зернышки" | Киоск "Тропиканки" |
|  | ЗАТО Первомайский ул. Советская, у д/с "Золотые зернышки" | Киоск "Колбаска" |
|  | ЗАТО Первомайский ул. Ленина 10 | Магазин «Гастрном» |
|  |  | Кафе «Зажигалка» |
| Байсарова Таита Махмаевна (ИП Байсарова Т.М.) | ЗАТО Первомайский ул. Советская, д. №14 | Отдел «Рублевка» |
| Бондарев Андрей Александрович (ООО "Ассорти) | ЗАТО Первомайский ул. Советская у д. 12 (территория ярмарки выходного дня) | Торговый павильон "Продуктовая лавка" |
|  | ЗАТО Первомайский ул. Волкова д. № 17 | Магазин "Новая Десяточка» |
|  |  | Магазин "Домовой" |
|  |  | Магазин "Ассорти" |
|  |  | Магазин «Вырастайка» |
|  | ЗАТО Первомайский ул. Садовая, д. № 1 | Торговый павильон "Ассорти+" |
| Вотинов Сергей Борисович (ИП Вотинов С.Б.) | ЗАТО Первомайский ул. Советская у д. №12 (территория ярмарки выходного дня) | Торговый павильон "Детский мир" |
| Ганебных Елена Викторовна (ИП Ганебных Е.В.) | ЗАТО Первомайский ул. Советская, д. № 14 | Пункт приема платежей за сотовую связь "Билайн" |
| Живаго Надежда Петровна (ИП Живаго Н.П.) | ЗАТО Первомайский ул. Садовая у дома № 5 | Торговый павильон "Надежда" |
| Журавлева Светлана Геннадьевна (ООО "Престиж) | ЗАТО Первомайский ул. Центральная, без № | Предприятие общественного питания "Блок-пост" |
| Караджева Ольга Алексеевна (ИП Караджева О.А.) | ЗАТО Первомайский ул. Советская у д. №12 (территория ярмарки выходного дня) | Торговый павильон "Смак" |
| Клевкова Татьяна Юрьевна (ИП Клевкова Т.Ю.) | ЗАТО Первомайский ул. Советская у д. №12 (территория ярмарки выходного дня) | Торговый павильон "Апрель" |
|  |  | Торговый павильон "Уют для дома" |
|  |  | Торговый павильон "Канцтовары" |
|  |  | Торговый павильон « Мясная лавка» |
| Кодолова Нина Николаевна (ИП Кодолова Н.Н.) | ЗАТО Первомайский ул. Советская у д. №12 (территория ярмарки выходного дня) | Торговый павильон "Колбаса, рыба" |
| Колбеев Семен Викторович (ИП Колбеев С.В.) | ЗАТО Первомайский ул. Волкова, у д. №15, торговый павильон "У солнышка" | Торговый павильон "У солнышка" |
| Кудымова Оксана Петровна (ИП Кудымова О.П.) | ЗАТО Первомайский ул. Советская, у д/с "Золотые зернышки" | Киоск "Газеты, журналы" |
| Мартынова Татьяна Владимировна (ООО "Вига") | ЗАТО Первомайский ул. Волкова у д. № 19 | Киоск «Оазис» |
|  | ЗАТО Первомайский ул. Советская у д.4 | Киоск «Диоген» |
|  | ЗАТО Первомайский ул.Савельева 7 | Магазин «На задворках» |
| ООО "Алый Парус" | ЗАТО Первомайский ул. Советская, д. №18 | Магазин № 6 |
| ООО "Юпитер" м-н «Парфюм» | ЗАТО Первомайский ул. Советская, д. №18 а | магазин "Парфюм" |
| Обухов Александр Павлович (ИП Обухов А.П.) | ЗАТО Первомайский ул. Советская, у д/с "Зол. Зернышки | Торговый павильон «Улыбка» |
| Обухов Александр Павлович (ИП Обухов А.П.) | ЗАТО Первомайский ул. Советская, у д. № 15 | Торговый павильон «Улыбка-2» |
| Пичугин Сергей Вениаминович (ИП Пичугин С.В.) | ЗАТО Первомайский ул. Ленина у д. №8 | Торговый павильон "Ягодка" |
| Пыхтеева Людмила Ильинична (ИП Пыхтеева Л.И.) | ЗАТО Первомайский ул. Садовая, у д. № 5 | Торговый павильон "Придорожный" |
| Суровцева Светлана Михайловна (ИП Суровцева С.М.) | ЗАТО Первомайский ул. Советская у д. №12 (территория ярмарки выходного дня) | Торговый павильон "Строймастер» |
|  | ЗАТО Первомайский ул. Советская, у д/с "Зол. Зернышки" | Торговый павильон "Светлячок" |
| Чернова Наталья Анатольевна (ИП Чернова Н.А.) | ЗАТО Первомайский ул. Советская, у д. № 16 | Торговый павильон «Городок» |
|  | ЗАТО Первомайский ул. Советская, у д. № 8 | Киоск "Зеленая точка» |
|  | ЗАТО Первомайский площадь им. Плюснина | Киоск "Капкан" |
| Чернега Марта Генриховна (ИП Чернега М.Г.) | ЗАТО Первомайский ул. Советская у д. №12 (территория ярмарки выходного дня) | Торговый павильон "Март" |
|  | ЗАТО Первомайский ул. Советская, у д/с "Зол. Зернышки" | Киоск |
| Малов Андрей Петрович (ИП Малов А.П) | ЗАТО Первомайский ул. Советская, д. № 14 | Отдел детской одежды «Дарья» |
| Юзеев Сергей Александрович (ИП Юзеев С.А.) | ЗАТО Первомайский ул. Советская, д. № 14 | Отдел в торговом центре магазин «DVD-мания» |
| Яровиков Константин Владимирович (ИП Яровиков К.В.) | ЗАТО Первомайский ул. Советская, д. №14 | Магазин "Две Татьяны» |
| ИП Мельник Сергей Алексеевич | ЗАТО Первомайский ул. Ленина, 8 | Магазин "Рыболов-Спортсмен" |
| Вылегжанина Татьяна Евгеньевна (И.П.Вылегжанина Т.Е.) | ЗАТО Первомайский ул. Волкова 11 | Магазин «Военная одежда» |
| Гаврилова Любовь Ивановна (ИП Гаврилова Л.И.) | ЗАТО Первомайский ул. Советская, д. 14 | Салон сотовой связи |
| Медведева Наталья Петровна (ИП Медведева Н.П.) | ЗАТО Первомайский ул. Советская, д. 14 | Кулинария «У Петровны» |
| Губова Наталия Павловна (И.П.Губова Н.П.) | ЗАТО Первомайский ул.Волкова 11 | Ателье |
| Калинина Анастасия Ивановна (ИП Калинина А.И.). | ЗАТО Первомайский ул.Волкова 15 | Магазин-кулинария-данар |
| Молчанова Екатерина Владимировна | ЗАТО Первомайский ул. Советская, д. 14 | м-н «Игрушки» |
| ООО «Дары природы» Расулов Намед Адына оглы | ЗАТО Первомайский ул. Советская, д. 14 | м-н «Фрукты, овощи» |
| ИП Скурихин Эдуард Вячеславович «Мебель на заказ» (г.Киров) | ЗАТО Первомайский ул. Советская, д. №18 | «Мебель на заказ» (г.Киров) |
| КОГУП «Городская аптека № 143» | ЗАТО Первомайский ул. Кирова 14 |  |
| Учреждения и организации. Предприятия. |  |  |
| Собрание депутатов ЗАТО Первомайский | ЗАТО Первомайский ул. Волкова д.14 |  |
| Администрация ЗАТО Первомайский | ЗАТО Первомайский ул. Волкова д.14 | Администрация ЗАТО Первомайский |
| ОАО Сбербанк России Слободское ОСБ 4387/072 | ЗАТО Первомайский ул. Волкова д.17 |  |
| Специальная пожарная часть №4 Специального управления Федеральной противопожарной службы № 16 МЧС России | ЗАТО Первомайский ул. Садовая д.1 |  |
| МО МВД России по ЗАТО Первомайский | ЗАТО Первомайский ул. Савельева, д.5 |  |
| ООО «Сфера-Строй» | ЗАТО Первомайский Волкова 14 |  |
| Юрьянский филиал ООО «Нефть» | ЗАТО Первомайский ул. Магистральная | Автозаправочная станция |
| МУП ЖКХ «Теплосети» | ЗАТО Первомайский ул. Волкова д.14 | Предприятия промышленности (производство и распределение электроэнергии, пара и горячей воды) |
| МУП ЖКХ «УЮТ» | ЗАТО Первомайский ул. Молодежная, д.5 |  |

Направления развития:

- повышение уровня торгового и бытового обслуживания населения;

- обеспечение надлежащего контроля за качеством продаваемых товаров и услуг, культурой обслуживания населения;

- оказание содействия малому предпринимательству, для создания комфортных условий проживания жителей пгт. Первомайский

### 5.3. Размещение производственных предприятий и объектов (промышленные и коммунально-складские территории)

Таблица 5.3.1. Предприятия на территории пгт. Первомайский

Малое предпринимательство (предприятия)

| № п/п | Показатель | на 01.01.2013 |
| --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе | 8 |
| 1 | строительство | 1 |
| 2 | оптовая и розничная торговля | 4 |
| 3 | транспорт и связь | 1 |
| 4 | прочие виды деятельности | 2 |

Малое предпринимательство (индивидуальные предприниматели)

| № п/п | Показатель | на 01.01.2013 |
| --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе | 65 |
| 1 | обработка древесины и производство изделий из дерева | 3 |
| 2 | строительство | 2 |
| 3 | оптовая и розничная торговля | 28 |
| 4 | транспорт и связь | 3 |
| 5 | прочие виды деятельности | 29 |

Малое предпринимательство

Основной вид деятельности, приносящей прибыль – розничная торговля.  Индивидуальные предприниматели  в основном задействованы   в розничной торговле (продукты питания и смешанный ассортимент товаров, одежда и обувь, в том числе военного ассортимента, хозяйственные товары, электроприборы, бытовая химия), в прочих видах деятельности (услуги печати и  фотопечати, услуги по пошиву одежды,  услуги общественного питания), в организации транспорта и связи (частный извоз (такси)), салоны сотовой связи и беспроводного интернета, пункт приема платежей),.

На 01.01.2013 на территории пгт. Первомайский осуществляют свою деятельность 73 субъекта малого предпринимательства.

На 01.01.2013 на территории пгт. Первомайский Кировской области функционирует 8  малых предприятий.

Основные задачи экономической и социальной политики администрации ЗАТО Первомайский

1. Активизация инвестиционной деятельности на территории поселения.

2. Обеспечение эффективного использования муниципальной собственности.

3. Развитие социально-ориентированной рыночной экономики, обеспечение достойной жизни каждого человека, в т.ч. общедоступность образования, здравоохранения, полноценное духовное культурное и физическое развитие.

4. Создание благоприятных условий  и содействие занятости и самозанятости населения на основе сохранения имеющихся и создания новых рабочих мест.

5. Стимулирование деловой активности и трудовой мотивации граждан.

6. Формирование государственно-патриотического мировоззрения сограждан на основе патриотизма, национальной гордости и достоинства, высокой нравственности и духовности.

7. Обеспечение личной безопасности граждан и их имущества.

Реализация поставленных задач предусматривает проведение гибкой социально-ориентированной экономической политики и повышение ее эффективности.

Приоритетные направления развития поселения на 2014-2034 г.г.

Для решения вышеперечисленных задач администрацией ЗАТО Первомайкий определены приоритетные направления, которые должны оказать позитивное влияние на сложившуюся социально - экономическую ситуацию.

- Развитие и поддержка всех форм малого предпринимательства как средства повышения качества жизни населения, надежный социальный амортизатор на рынке труда, один из источников доходов муниципального бюджета, выравнивания доходов населения.

- Повышение эффективности управления муниципальным имуществом (в т.ч. развитие земельных отношений) с целью повышения обеспеченности населения социальными услугами, повышения качества жизни и привлекательности проживания на территории ЗАТО, что необходимо для удержания и привлечения квалифицированных трудовых ресурсов.

- Привлечение инвестиций в реальный сектор экономики.

- Обеспечение надежной работы ЖКХ.

- Обеспечение бюджетных обязательств работникам бюджетной сферы, а также социальным льготам, субсидиям, пособиям и компенсациям населению.

Главной задачей является формирование устойчивой сети торгового, бытового обслуживания, обеспечивающей наиболее полное удовлетворение запросов населения. Основные направления развития потребительского рынка:

- повышение уровня торгового и бытового обслуживания населения;

- обеспечение надлежащего контроля за качеством продаваемых товаров и услуг, культурой обслуживания населения;

- содействие повсеместной организации торгового питания;

- создание конкурентной среды в сфере торговли, общественного питания и услуг;

- содействие проведению сертификации торговых объектов;

- оказание помощи индивидуальным предпринимателям в получении помещений для организации деятельности по оказанию бытовых услуг;

- проведение пропагандистской и разъяснительной работы среди молодежи и неработающих граждан

### 5.4. Размещение объектов специального назначения

В состав объектов специального назначения входят:

- территории кладбищ,

- территории свалок и полигонов складирования ТБО;

- территории снежных свалок;

Кладбищ, свалок и полигона ТБО на территории пгт. Первомайской нет. Погребение умерших  осуществляется на территорию Юрьянского района.   Вывоз ТБО также осуществляется на территорию Юрьянского района.

### 5.5. Природный комплекс и озеленение территории

Система зеленых насаждений на территориях городского поселения  представлена:

- зелеными насаждениями ограниченного пользования (насаждения на приусадебных участках);

- зелеными насаждениями на территориях предприятий;

- зелеными насаждениями специального назначения (санитарно-защитные зоны, защитные полосы вдоль дорог, озеленение улиц).

- зеленые насаждения общего пользования,  предназначенные для отдыха населения (парки, скверы, бульвары, городской  сад).

- лесными массивами, которые  выполняют рекреационные и лесохозяйственные функции.

Все существующие зеленые насаждения планируется сохранить, произвести санацию территорий, традиционно используемых для отдыха населения. Рекомендуется благоустроить для мест отдыха и рекреации населения спортивные площадки.

Участки детских садов и школ необходимо хорошо озеленять для создания благоприятных условий пребывания детей на воздухе.

В одноэтажной застройке необходимо устройство палисадников (посадка многолетних цветов и кустарников).

Для озеленения следует применять местные породы деревьев.

Отношение площади лесных земель к площади территории ЗАТО составляет 90 %. Все леса относятся к 1 группе и находятся в Федеральной собственности и принадлежат Министерству обороны Российской Федерации. Обеспечение использования охраны, защиты и воспроизводства лесов расположенных на землях, предоставленных Министерству обороны Российской Федерации осуществляет Полярное  лесничество Министерства обороны Российской федерации – филиал федерального  государственного казенного учреждения «Территориальное управление лесного хозяйства» Министерства обороны Российской Федерации  (сокращенное наименование Полярное лесничество Минобороны России – филиал ФГКУ «ТУЛХ» Минобороны России).

Глава 6. Транспортная инфраструктура (улично-дорожная сеть и транспорт)

### 6.1. Внешний транспорт и дороги

Существующее положение

Большое значение для развития инфраструктуры и качества жизни населения имеет состояние транспорта. Внешние транспортно-экономические связи  ЗАТО Первомайский осуществляются автомобильным транспортом. Железнодорожный транспорт используется только для промышленных нужд.

Перевозки воздушным транспортом не осуществляются, так как здесь нет аэродрома гражданской авиации. При необходимости авиаперевозки выполняются аэропортом г. Кирова.

В настоящее время пгт. Первомайский обслуживается только автомобильным транспортом.

Автомобильная дорога позволила организовать автобусное сообщение пгт. Первомайский с пгт. Юрья, населенными пунктами Юрьянского района  и Кировской области.

Пассажирские автомобильные перевозки осуществляется автобусами ОАО «Юрьянское - АТП»  и индивидуальными предпринимателями.

Направление развития

- На перспективу сохраняется существующая сеть улиц и дорог.

- На расчетный срок все улицы и дороги благоустраиваются.

- Проезжая часть улиц и тротуары асфальтируются.

### 6.2. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

Существующее положение

Таблица 6.2.1. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский Кировской области

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Общая протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок дороги по улице Советская | 1980 | 0,1755 |
| 2 | Участок дороги по улице Советская | 1980 | 0,2389 |
| 3 | Проезды по ул. Советская | 1999 | 2,7298 |
| 4 | Дорога по улице Волкова | 1964 | 0,7007 |
| 5 | Дорога по улице Ленина | 1963 | 1,1422 |
| 6 | Дорога по улице им. генерала Савельева | 1964 | 0,4397 |
| 7 | Дорога по улице Кирова | 1964 | 0,750 |
| 8 | Дорога по улице Садовая | 1961 | 0,5345 |
| 9 | Дорога по улице Центральная | 1961 | 0,53247 |
| 10 | Дорога местного значения в жилой застройке по улице Госпитальная | 1961 | 0,2225 |
| 11 | Дорога местного значения в жилой застройке по улице Спортивная | 1961 | 0,3593 |
| 12 | Дорога местного значения в жилой застройке по улице Молодёжная | 1961 | 0,5408 |
| 13 | Дорога местного значения по улице Клиническая | 1961 | 0,2177 |
|  | Итого |  | 8,58407 |

В настоящее время улично-дорожная сеть поселения имеет нормальный уровень благоустройства, дорожное покрытие в удовлетворительном состоянии.  Большая часть дорог имеет асфальтовое покрытие.  Ежегодно проводится текущий ремонт по результатам комиссионного обследования в осенний период.

Пассажирские перевозки

Из Кирова до пгт. Первомайский проходят  маршруты: №128

Поселковый общественный транспорт отсутствует.

Недостатки транспортной системы:

- постоянное увеличение количества транспорта увеличивает потребность в стоянках для кратковременного пребывания и гаражах;

Сооружения транспортного обслуживания (гаражи, автостоянки, предприятия по обслуживанию автомобилей).

Для размещение мест хранения автомобилей на территории пгт. Первомайский созданы гаражно - ямные товарищества Прогресс, Автолюбитель, Надежда, Север, Обоз, Вятич, Придорожный, Сигнал, Дружба, Лада, Медик и муниципальный гараж.

Размещение мест хранения личных автомобилей на территории малоэтажной застройки предусматривается на индивидуальных приусадебных участках.

Глава 7. Инженерная инфраструктура

### 7.1. Водоснабжение

7.1.1.Водоснабжение населенного пункта.

Существующее положение:

Водоснабжение пгт. Первомайский  обеспечивают 1 насосная станция первого подъема, водонапорная башня, 14 скважин. Протяженность водопроводных сетей – 31,74 км сетей. Услуги по водоснабжению оказывает МУП ЖКХ «Уют».

Водоснабжение питьевой водой осуществляется из 14 артезианских скважин.

Таблица 7.1.1.1 Артезианские скважины.

| №п/п | Паспортный номер скважины | Дата бурения | Местоположение | Глубина, м | Техническое состояние |  |  | Дебит, м3/час | Наименование водоносного горизонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Действ. | Бездейств. | Резервная |  |  |
| 1 | 1/5017 | 1960 | пгт. Первомайский, в южной части кадастрового квартала, граница которого проходит по границе населенного п. Первомайский, далее по автодороге, далее по проезду, далее по железной дороге, далее по границе населенного пункта п. Северный, далее по ул. Волкова, далее по ул. Ленина, далее по внешней стороне опор ограды войсковой части, далее по проезду, далее по ул. Магистральная, далее по границе лесного массива, далее по железной дороге. | 24,0 | + |  |  | 10,8 | Приуроченные к гравийным отложениям QIIIm |
| 2 | 2/5018 | 1960 | пгт. Первомайский, в восточной части кадастрового квартала, граница которого проходит по границе населенного пункта пгт. Первомайский, далее по автодороге, далее по проезду, далее по железной дороге, далее по границе населенного пункта п. Северный, далее по ул. Волкова, далее по ул. Ленина, далее по внешней стороне опор ограды войсковой части, далее по проезду, далее по ул. Магистральная, далее по границе лесного массива, далее по железной дороге. | 26,5 | + |  |  | 18,8 | Приуроченные к гравийно-галечниковым отложениям QIIIm |
| 3 | 3/5019 | 1960 | пгт. Первомайский, в восточной части кадастрового квартала, граница которого проходит по границе населенного пункта пгт. Первомайский, далее по автодороге, далее по проезду, далее по железной дороге, далее по границе населенного пункта п. Северный, далее по ул. Волкова, далее по ул. Ленина, далее по внешней стороне опор ограды войсковой части, далее по проезду, далее по ул. Магистральная, далее по границе лесного массива, далее по железной дороге. | 37,5 | + |  |  | 5,5 | Приуроченные к гравийно-галечниковым отложениям QIIIm |
| 4 | 4/76903 | 2004 | пгт. Первомайский, в северной части кадастрового квартала, граница которого проходит по границе населенного пункта пгт. Первомайский, далее по автодороге, далее по проезду, далее по железной дороге, далее по границе населенного пункта п. Северный, далее по ул. Волкова, далее по ул. Ленина, далее по внешней стороне опор ограды войсковой части, далее по проезду, далее по ул. Магистральная, далее по границе лесного массива, далее по железной дороге. | 75 |  |  | + | 12,0 | Приуроченные к песчаникам нижнего триаса |
| 5 | 6/8530 | 1963 | Кировская область ЗАТО Первомайский пгт. Первомайский 6 кадастровый квартал. | 51,5 | + |  |  | 25,6 | Приуроченные к нижнему отделу триасовой системы - представлены разрушенным конгломератом. |
| 6 | 7/8532 | 1963 | пгт. Первомайский, в северо-восточной части кадастрового квартала, граница которого проходит по границе населенного пункта пгт. Первомайский, далее по автодороге, далее по проезду, далее по железной дороге, далее по границе населенного пункта п. Северный, далее по ул. Волкова, далее по ул. Ленина, далее по внешней стороне опор ограды войсковой части, далее по проезду, далее по ул. Магистральная, далее по границе лесного массива, далее по железной дороге. | 40,0 | + |  |  | 13,6 | Приуроченные к нижнему отделу триасовой системы - представлены монолитным слабо трещиноватым конгломератом. |
| 7 | 9/50211-11 «а» | 1980 | ЗАТО Первомайский 3 кадастровый квартал,150 м на северо-запад от локомотивного депо войсковой части 44200 | 70,0 |  |  | + | 20,0 | Приуроченная к конгломератам, песчаникам, глинам с гравием, пескам Т и Р2 отложениям. |
| 8 | 10/8566 | 1964 | пгт. Первомайский, в северо-восточной части кадастрового квартала, граница которого проходит по границе населенного пункта пгт. Первомайский, далее по автодороге, далее по проезду, далее по железной дороге, далее по границе населенного пункта п. Северный, далее по ул. Волкова, далее по ул. Ленина, далее по внешней стороне опор ограды войсковой части, далее по ул. Магистральная, далее по границе лесного массива, далее по железной дороге. | 32,0 | + |  |  | 22,0 | Приуроченные к нижнему отделу триасовой системы, конгломератом, гравием и галькой |
| 9 | 11/11574 | 1964 | пгт. Первомайский, в северо-восточной части кадастрового квартала, граница которого проходит по границе населенного пункта пгт. Первомайский, далее по автодороге, далее по проезду, далее по железной дороге, далее по границе населенного пункта п. Северный, далее по ул. Волкова, далее по ул. Ленина, далее по внешней стороне опор ограды войсковой части, далее по проезду, далее по ул. Магистральная, далее по границе лесного массива, далее по железной дороге. | 66,0 | + |  |  | 32,4 | Приуроченные к нижнему триасу |
| 10 | 12/8560 | 1964 | пгт. Первомайский, в юго-западной части кадастрового квартала, граница которого проходит по границе населенного пункта п. Северный, далее по железной дороге, далее по проезде, далее по автодороге, далее по границе населенного пункта п. Первомайский, далее по р. Юрья, далее по прямой до ул. Молодёжная, далее по проезду, далее по внешней стороне ограды военной части. | 58,0 | + |  |  | 39,0 | Приуроченные к нижнему триасу, представленному песчаником. |
| 11 | 13/11576 | 1964 | Кировская область, пгт Юрья ( за кладбищем) | 53,0 | + |  |  | 26,0 | Представлен трещиноватым песчаником приуроченные к нижнему триасу. |
| 12 | 14/50212-11 «б» | 1980 | пгт. Первомайский, в северо-восточной части кадастрового квартала, граница которого проходит по границе населенного пункта пгт. Первомайский, далее по автодороге, далее по проезду, далее по железной дороге, далее по границе населенного пункта п. Северный, далее по ул. Волкова, далее по ул. Ленина, далее по внешней стороне опор ограды войсковой части, далее по проезду, далее по ул. Магистральная, далее по границе лесного массива, далее по железной дороге. | 70,0 | + |  |  | 20,0 | Песок, песчаники, конгломераты триасовых пермских отложений. |
| 13 | 17/50213-12 «а» | 1980 | Кировская область, Юрьянский р-он, пгт. Юрья | 61,0 | + |  |  | 20,0 | Приуроченные к песчаникам верхне-пермских отложений, триасовых отложений. |
| 14 | 18/50216 | 1982 | пгт. Первомайский, в юго-западной части кадастрового квартала, граница которого проходит по границе населённого пункта п. Северный, далее по железной дороге, далее по проезде по автодороге, далее по границе населённого пункта пгт. Первомайский, далее по р. Юрья, далее по прямой до ул. Молодежная, далее по проезду, далее по внешней стороне опор ограды военной части. | 65 | + |  |  | 24,0 | Приуроченные к песчаникам, конгломератам, пескам с гравием триасовых верхне-пермских отложений |

Артезианская вода из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 к питьевой воде и не требует дополнительной очистки.

Анализ воды из каждой скважины проводит Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Юрьянском районе» по органолептическим, микробиологическим и обобщенным показателям - один раз в квартал, согласно графику. Один раз в год из каждой скважины проводится анализ воды на содержание органических и неорганических веществ.  Два раза в месяц проводится анализ воды из разводящей сети и со станции 2-го подъема.

Водонапорная башня располагается по адресу Кировская область ЗАТО Первомайский пгт. Первомайский 6 кадастровый квартал.

Характеристика водопроводной сети представлена в таблице 7.1.1.2

Таблица 7.1.1.2  Характеристика водопроводной сети

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2011 г. Литер АТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | А. Водопровод | п.м | 25696,1 |
|  | I. Водоводы (протяженность) | п.м |  |
|  | а) из стальных труб | п.м |  |
|  | б) из чугунных труб | п.м |  |
|  | в) из асбестоцементных труб | п.м |  |
|  | г) из железобетонных труб | п.м |  |
|  | д) из полиэтиленовых труб | п.м |  |
| 2 | II. Распределительная сеть (протяженность) | п.м |  |
|  | а) из стальных труб | п.м | 9973,1 |
|  | б) из чугунных труб | п.м | 6348,1 |
|  | в) из асбестоцементных труб | п.м |  |
|  | г) из железобетонных труб | п.м |  |
|  | д) из полиэтиленовых труб | п.м | 9374,9 |

Направление развития:

- снижение уровня износа объектов  водоснабжения, реконструкция путем замены изношенных сетей.

- повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- увеличение мощности систем водоснабжения.

- приведение зон санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с СанПиН 2.1.4.11110-02.

7.1.2. Противопожарное водоснабжение

Существующее положение:

На территории пгт. Первомайский проложен пожарно-хозяйственный водопровод, на котором проверено 47 пожарных гидрантов предназначенных для целей пожаротушения.

Таблица 8.1.2.1 Сведения о пожарных водоемах и пожарных гидрантов.

| № п/п | Адрес ПВ | № водоема | Противопожарный объем воды в резервуарах, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная центральный вход | 1 | 30 |
| 2 | Котельная во дворе | 2 | 30 |
| 3 | МУП ЖКХ «Уют» | 3 | 30 |
| 4 | АЗС | 4 | 50 |
| 5 | МЧС | 5 | 200 |
| № п/п | Адрес ПГ | № гидранта | Давление атм. |
| 1 | ул. Ленина 2 | 1 | 4,0 |
| 2 | ул. Ленина 4 | 2 | 4,0 |
| 3 | д/с Теремок | 3 | 4,0 |
| 4 | ул. Ленина 18 (центр) | 4 | 4,0 |
| 5 | ул. Ленина 18 (угол) | 5 | 4,0 |
| 6 | ул. Ленина 16 | 6 | 3,2 |
| 7 | Парк за ДКРА | 7 | 3,0 |
| 8 | ул. Ленина 22 | 8 | 3,8 |
| 9 | ул. Ленина 24 | 9 | 3,8 |
| 10 | ул. Ленина 26 | 10 | 3,6 |
| 11 | ул. Ленина, Дом быта | 11 | 3,0 |
| 12 | ул. Ленина 28 | 12 | 2,8 |
| 13 | Советская 2 | 19 | 2,5 |
| 14 | Советская 3 | 22 | 3,0 |
| 15 | Советская 4 | 23 | 4,0 |
| 16 | Советская 8 | 24 | 3,0 |
| 17 | КПП №1 ( у забора) | 20 | 3,0 |
| 18 | Площадь | 18 | 2,4 |
| 19 | Госпиталь по Кирова | 16 | 3,0 |
| 20 | КПП № 1 (у ворот) | 21 | 3,2 |
| 21 | Площадь ( по направлению ул. Савельева) | 17 | 2,6 |
| 22 | Госпиталь (гаражи) | 15 | 3,0 |
| 23 | Госпиталь гл. корпус | 14 |  |
| 24 | ул. Ленина 30 | 13 | 2,8 |
| 25 | ул. Советская 9 | 25 | 2,6 |
| 26 | ул. Советская 13 | 26 | 2,4 |
| 27 | ул. Волкова 17 | 27 |  |
| 28 | ул. Волкова 13 | 28 | 3,5 |
| 29 | ул. Волкова 11 | 29 | 3,6 |
| 30 | д/с Улыбка | 30 | 4,0 |
| 31 | д/с Улыбка (угол) | 31 | 4,0 |
| 32 | М-н «Придорожный» | 32 | 4,2 |
| 33 | ул. Садовая 12 | 34 | 4,3 |
| 34 | ул. Садовая 18 | 35 | 4,4 |
| 35 | ул. Центральная 19 | 36 | 4,8 |
| 36 | ул. Центральная 17 | 37 | 3,0 |
| 37 | ул. Центральная 44 | 39 | 4,8 |
| 38 | ул. Центральная 50 | 38 | 4,8 |
| 39 | Перекрёсток ул. Молодёжной - Центральной | 40 | 5,0 |
| 40 | Территория ЖЭУ УЮТ (центральный въезд) | 41 | 5,0 |
| 41 | ул. Молодежной - Госпитальной | 42 | 5,0 |
| 42 | ул. Госпитальная 12 | 43 | 5,5 |
| 43 | ул. Госпитальная (гаражи) | 44 | 5,2 |
| 44 | КПП №2, ул. Ленина (у шлагбаума) | 45 |  |
| 45 | Ул. Ленина (у Школы сержантов) | 46 | 4,5 |
| 46 | Территория котельной | 47 | 4,0 |
| 47 | Котельная (территория мазутхозяйства) | 48 | 4,2 |

Пожаротушение осуществляется силами пожарной части №4 «Специальное управление ФСП №16 МЧС России»

Направление развития:

Внедрения инновационных методов, технологий и средств пожаротушения, отвечающих последним разработкам, использование автоматических установок пожаротушения.

Исключение  случаев гибели сотрудников пожарной охраны при исполнении своего профессионального долга.

### 7.2. Водоотведение

Существующее положение:

Очистные сооружения (ОС)  биологической очистки по проектной производительности составляет 4,500 м3/ сут, расчетный объем сточных вод поступающих на ОС составляет 3415,5 м3/ сут, 1645,5 тыс. м3/год, оснащенность измерительной аппаратурой отсутствует.  Услуги по водоснабжению оказывает МУП ЖКХ «Уют».

Сточные воды от потребителей поступают по самотечному коллектору на три канализационно-насосные станции и по напорным коллекторам  общей протяженностью 11,0 тыс.м подаются на очистные сооружения. Канализационно – насосная станция №2 расположенная на юго-восточной окраине пгт. Первомайский имеет аварийной выпуск на рельеф местности в пойму р. Юрья.

Сточные воды от частных жилых домов, имеющих водопроводные вводы от уличных водопроводных сетей, отводятся в выгреба на приусадебных участках.

Направление развития:

- снижение уровня износа объектов  водоотведения, реконструкция путем замены изношенных сетей.

- повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- увеличение мощности систем водоотведения.

### 7.3. Теплоснабжение

Существующее положение:

Услуги по теплоснабжению предоставляются котельной №1 (ул. Магистральная 8)  МУП ЖКХ «Теплосети», на которой установлены 9 котлов (7-ДКВР 10/13; 2 – КВГМ 150/90). Эксплуатируются 24,57 км тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении.   Дата ввода в эксплуатацию – 1961-1966гг.

Направления развития:

- реконструкция и  модернизация существующих источников тепла.

- обеспечиваться теплом от существующих котельных, с учетом их реконструкции и перевода на газообразное топливо.

- снижения расходов тепла за счет его рационального использования;

- снижения расходов сжигаемого топлива за счет применения высокотехнологичного оборудования;

- снижения факторов, влияющих на ухудшение экологической обстановки;

- увеличения надежности и устойчивости систем теплоснабжения;

-перевод открытой системы теплоснабжения на закрытую.

### 7.4. Газоснабжение

Существующее положение:

На территории пгт. Первомайский нет газопроводов и природного газа. Для газификации жилых домов используются баллонные и емкостные газовые установки со сжиженным газом.

Таблица 8.4.1 Баллонные газовые установки.

| № п/п | Улица | Дом | Кв. | Абонентский № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная | 17 | 2 | 7369 |
| 2 | Центральная | 21 | 1 | 18575 |
| 3 | Центральная | 21 | 2 | 18399 |
| 4 | Центральная | 44 |  | 18215 |
| 5 | Центральная | 46 |  | 17963 |
| 6 | Центральная | 58 |  | 17847 |
| 7 | Госпитальная | 10 | 1 | 18098 |
| 8 | Ленина | 3а | 1 | 6303 |
| 9 | Ленина | 3а | 2 | 17998 |
| 10 | Ленина | 3а | 3 | 6965 |
| 11 | Садовая | 2 | 1 | 3135 |
| 12 | Садовая | 2 | 2 | 7348 |
| 13 | Садовая | 15 |  | 7391 |
| 14 | Садовая | 17 |  | 6695 |
| 15 | Садовая | 22 |  | 18546 |
| 16 | Садовая | 27 |  | 17636 |
| 17 | Садовая | 29 |  | 3132 |

Таблица 8.4.2 Емкостные газовые установки

| № п/п | адрес | Количество резервуаров | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Советская 11б | 3 | 965 |
| 2 | Ул Советская 4а | 3 | 966 |
| 3 | Ул. Савельева 7а | 6 | 960 |
| 4 | Ул. Ленина 16а | 6 | 961 |
| 5 | Ул. Волкова 13а | 6 | 962 |
| 6 | Ул. Советская 6а | 4 | 963 |
| 7 | Ул. Советская 11а | 3 | 964 |

Направление развития:

Согласно программы  "Газификация Кировской области" планируется газоснабжение природным газом.  С учетом этого запланировано:

- перевод всех систем газоснабжения и потребителей на использование природного газа.

- строительство новых сетей газоснабжения.

### 7.5. Электроснабжение

Существующее положение:

В настоящее время все электроснабжение пгт. Первомайский централизованное и осуществляется от электрической подстанции ПС «Юрья» 110/35/10/6 кВ. Обеспеченность электроэнергией составлет 100%.Существующая дизельная электростанция по ул. Магистральная 6 является  резервной для обеспечения котельной.

Схема внутреннего электроснабжения городского округа  выполнена с применением ЛЭП напряжением 10 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Схема внешнего электроснабжения – с применением воздушных ЛЭП напряжением 6 и 10 кВ. Перечень электросетевого оборудования, находящегося в муниципальной собственности ЗАТО Первомайский представлен в таблице 7.5.1.

Таблица 7.5.1. Перечень электросетевого оборудования.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Объем электросетевых объектов |  |  |  |  | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КЛ-6кВ, км | КЛ-0,4 кВ, км | ВЛ-0,4кВ, км | ТП6/04 кВ, шт | Мощность кВА трансформаторов |  |
| 1 | ТП дизельная электростанция | Ул. Магистральная 6 |  |  |  | 1/180 | 180 | 1966 |
| 2 | ТП-ЦРП | Ул. Советская 2а |  |  |  | 2/250 | 500 | 1981,1986 |
| 3 | ТП №1 | Ул. ленина 16а |  |  |  | 1/320 | 320 | 1965 |
| 4 | ТП №2 | Ул. Волкова 7а |  |  |  | 2/400 | 800 | 1967 |
| 5 | ТП №3 | Ул. Ленина 26а |  |  |  | 1/320 1/400 | 720 | 1962 2010 |
| 6 | ТП №4 | Ул. Ленина 2а |  |  |  | 1/320 | 320 | 1970 |
| 7 | ТП №5 | Ул. Савельева 1а |  |  |  | 2/400 | 800 | 2009 |
| 8 | ТП №6 | Территория госпиталя |  |  |  | 2/320 | 640 | 1966 |
| 9 | ТП №7 | Ул. Магистральная 8 |  |  |  | 2/630 | 1260 | 1967 |
| 10 | ТП №7а | Ул. Магистральная 8 |  |  |  | 2/630 | 1260 | 1994 |
| 11 | ТП №8 | Ул. Магистральная 20 |  |  |  | 1/320 | 320 | 1965 |
| 12 | ТП №9 | Ул. Савельева 6а |  |  |  | 1/400 | 400 | 2010 |
| 13 | ТП №10 | Ул. Магистральная 16 |  |  |  | 1/320 | 320 | 1965 |
| 14 | ТП №11 | Склад ГСМ |  |  |  | 1/180 | 180 | 1965 |
| 15 | ТП №12 | Ул. Молодежная 3 |  |  |  | 2/400 | 800 | 1962/2010 |
| 16 | ТП №13 | Ул. Магистральная 1 |  |  |  | 2/180 | 360 | 1970 |
| 18 | ТП №13а | Ул. Магистральная 1 |  |  |  | 2/250 | 500 | 2009 |
| 20 | ТП №15 | Ул. Магистральная 10 |  |  |  | 2/400 | 800 | 2009 |
| 21 | ТП №16 | Ул. Ленина 2а |  |  |  | 2/400 | 800 | 1984 |
| 22 | ТП №17 | Ул. Советская 13а |  |  |  | 2/400 | 800 | 1983 |
| 23 | ТП №18 | Ул. Магистральная 12 |  |  |  | 1/250 | 250 | 1983 |
| 24 | ТП №18а | Ул. Волкова 12а |  |  |  | 2/400 | 800 | 1992 |
| 25 | ТП №19 | Ул. Советская 10 |  |  |  | 2/250 | 500 | 1987 |
| 26 | ВЛЭП | ЗАТО Первомайский |  |  | 14,4096 |  |  | 1961,2004 |
| 27 | КЛЭП | ЗАТО Первомайский | 28,76 | 36,5242 |  |  |  | 1961, |

Направления развития:

Согласно концепции областной целевой программы  «Ремонт и реконструкция ветхих электрических сетей в муниципальных образованиях Кировской области» на 2013 - 2017 годы планируется повышение надежности электроснабжения потребителей за счет проведения ремонтно-восстановительных работ на электросетевых объектах и реконструкции  ветхих электрических сетей.

7.6. Средства массовой информации. Общественные организации.

Существующее положение:

Обслуживание населения пгт. Первомайский средствами связи осуществляется Кировским филиалом ОАО «Ростелеком». Функционирует телефонная станция, обеспечивающая полную телефонизацию территории в рамках областной телефонной сети. Филиал предоставляет абонентам широкий спектр современных услуг, включающий услуги передачи данных и доступа в Интернет, цифровое интерактивное оборудование, местную, внутризоновую, междугородную и беспроводную связь. Емкость сетей местной фиксированной телефонной связи составило на начало 2013 года 520 телефонных номеров. Число пользователей услуг доступа в Интернет – 1079 (по ADSL  - 264, по FTTB – 815). Растет число пользователей цифрового телевидения.

В структуре услуг связи стремительно растет доля сотовой (подвижной) связи, которая является востребованной на данное время. На данный момент организована работа 5 операторов сотовой связи и беспроводного Интернета.

Печатные издания

Печатные средства массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский:

1) Сборник решений (проектов решений) Собрания депутатов ЗАТО Первомайский (тираж 100 штук).

Учредитель: Собрание депутатов ЗАТО Первомайский.

Местонахождение: 613648, Кировская область, ЗАТО Первомайский, пгт. Первомайский, ул. Волкова, 14.

2)  Информационный листок администрации ЗАТО Первомайский Кировской области.

Учредитель: администрация ЗАТО Первомайский Кировской области.

Местонахождение: 613648, Кировская область, ЗАТО Первомайский, пгт. Первомайский, ул. Волкова, 14.

Тираж: 200 экземпляров;

3) Сборник постановлений и распоряжений (проектов постановлений и распоряжений) администрации ЗАТО Первомайский Кировской области.

Учредитель: администрация ЗАТО Первомайский Кировской области.

Местонахождение: 613648, Кировская область, ЗАТО Первомайский, пгт. Первомайский, ул. Волкова, 14. Тираж: 100 экземпляров.

С июня 2013 года функционирует Официальный сайт ЗАТО Первомайский (на сайт можно перейти, введя в поисковой строке браузера «затопервомайский.рф»). На Официальном сайте публикуется наиболее важная  и актуальная информация для жителей пгт. Первомайский, а также информация, которую необходимо публиковать в соответствии с действующим законодательством.

Телевизионное вещание.

Услуги кабельного телевидения на территории пгт. Первомайский предоставляются филиалом ОАО МТУ «Кристалл» г. Уфа.

Также на территории поселения возможен прием программ цифрового и кабельного телевидения («Триколор» и пр.).

Общественные организации

1. Совет ветеранов Великой отечественной войны и труда.

2. Совет ветеранов Мелитопольского Краснознаменного соединения.

3. Территориальная профсоюзная организация А-1523 Ракетных войск стратегического назначения и Войск воздушно-космической обороны Профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил России (ТПО А-1523РВСН и Войск ВКО Профсоюза ВС России).

4. Местное отделение Кировского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» в ЗАТО Первомайский.

Правоохранительная деятельность

| № п/п | Показатель | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество зарегистрированных преступлений | 43 | 35 | 40 |
| 2 | Кражи чужого имущества | 23 | 13 | 4 |
| 3 | Количество преступлений в общественных местах | 9 | 7 | 5 |
| 4 | Количество преступлений на улицах | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Количество преступлений по незаконному обороту наркотических средств | 0 | 0 | 0 |

Всего установлено 9 камер наружного видеонаблюдения по Программе профилактики правонарушений.

Направления развития:

Продолжение развития СМИ, т.к. средства массовой информации являются достаточно серьезной частью экономики страны

Реализация стратегии развития системы связи и информации на территории Кировской области позволит:

- предоставить населению обширный комплекс услуг связи и информационного обеспечения;

- принимать на бытовые телевизионные и радиоприемники программы регионального и федерального вещания;

- иметь по месту жительства телефонную связь высокого качества и с возможность сопутствующих услуг, таких как Интернет, кабельное телевидение, видеотелефон, возможность подключения охранных систем.

Приоритеты правоохранительной политики отражаются в следующем:

- устранению причин способствующих  совершению преступлений

- развитие такого вида социального контроля, как общественный контроль.

Глава 8. Анализ состояния окружающей среды и природного комплекса

Введение

Настоящая глава выполнена на основании заданий на проектирование, выданных администрацией ЗАТО Первомайский и центра Роспотребнадзора по Кировской области в соответствии с:

- Инструкцией о составе, порядке разработки и согласования раздела «Охрана окружающей среды» и градостроительной документации Кировской области и в соответствии с:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенически требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

-СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СП 42.13330.2011);

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения»;

- Правилами устройства электроустановок;

- Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

- Сборником санитарных и ветеринарных правил «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных»;

- Инструкцией о прядке похорон и содержания кладбищ в Российской Федерации, МДС 13-2.2000;

- Рекомендациями по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения, МДС 31-10.2004;

- Инструкцией о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агромелиоративных и других земляных работ;

- Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в российской федерации (№372 от 16.05.2000г.).

### 8.1. Анализ экологических проблем и природных особенностей территории

Обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения, с одной стороны и охрана природы, с другой – важнейшие проблемы развития любого населенного пункта.

Анализ сложившейся экологической обстановки на территории пгт. Первомайский выполняется с учетом различных факторов:

- компонентов ландшафта – растительность, рельеф, геология и гидрогеология, водные ресурсы;

- антропогенных факторов – загрязненность приземного слоя атмосферы, шумовой режим, загрязненность поверхностных грунтовых вод и почвенно-растительного покрова, уровень электромагнитного поля;

- климатических факторов.

При анализе общеэкологической ситуации можно выделить следующие наиболее серьезные проблемы окружающей среды:

- не соблюдение санитарно-защитных зон от предприятий, транспортных, коммунальных и складских объектов;

- отсутствие проектов единой санитарно-защитной зоны от производственных зон и отдельно расположенных объектов;

- частичное отсутствие проектов нормативов предельно-допустимых выбросов от производственных зон;

- отсутствие проектов организации водоохранных зон и прибрежных полос р. Юрья;

Основным источником загрязнения воздуха является котельная, так как не оснащена газоочистными и пылеулавливающими установками Загрязнителями почвы являются стоянки машинно-транспортного парка.

### 8.2. Оценка санитарного состояния и очистки территории.

Существующее положение:

Система санитарной очистки и уборки территорий  должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии с генеральной схемой очистки населенного пункта.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы  следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Для вывоза мусора предусматривается парк машин специального назначения  - мусоровозы. Количество мусоровозов необходимое для вывоза отходов определяется из нормы 4500 кг/маш*день. Количество ассенизационных машин определяется из нормы 20 машин на 100 тыс. жителей.

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и эффективного использования парка мусоровозного транспорта сбор и удаление ТБО следует предусматривать по централизованной планово-регулярной схеме.

Вывоз крупногабаритного мусора и ТБО осуществляется на полигон, расположенный за границами ЗАТО Первомайский на территорию Юрьянского района.

Направления развития:

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды проектом предлагается:

- разработка генеральной схемы очистки территории в соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации» (МДК 7-01.2003) (не разрабатывалась в рамках генерального плана);

- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);

- хранение и обслуживание спецмашин предлагается на территории предприятия, занимающегося санитарной очисткой с соблюдением СЗЗ. - для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и эффективного использования парка мусоровозного транспорта - проведение информационной работы с населением, привлечение людей на субботники, разъяснение в школе и организациях важность соблюдения норм и правил благоустройства и санитарного состояния поселка .

Характеристика и размеры санитарно-защитных зон.

Существующее состояние.

Отрасль промышленности в пгт. Первомайский включает в себя следующие виды деятельности: распределение электроэнергии; производство и распределение пара и горячей воды (МУП ЖКХ «Теплосети»); сбор, очистка и распределение воды (МУП ЖКХ «Уют»). Функции по управлению многоквартирным жилищным фондом ЗАТО Первомайский осуществляет МУП ЖКХ «Уют».

Санитарная классификация предприятий выполнена по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», показана на чертеже «Схема ограничений использования территорий» Котельная как основной и единственный источник  загрязнения окружающей среды расположен вблизи жилой застройки и СЗЗ от нее не соблюдаются. Учитывая сложность выноса предприятий, в проекте даются предложения по максимальному их сохранению на существующих площадках, что возможно при выполнении природоохранных мероприятий и организации санитарно-защитной зоны.

Проектные санитарно-защитные зоны взяты согласно действующего санитарного законодательства.

Планируемые мероприятия по улучшению состояния атмосферного воздуха

Комплекс технологических мероприятий на «расчетный срок» строительства включает:

- оснащение источников вредных выбросов газоочистными и пылеулавливающими установками;

- разработка проектов санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции существующих  производств. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- улучшение использования имеющихся газоочистных и пылеулавливающих установок;

- посадка вдоль улиц деревьев и кустарников пылеулавливающих пород;

- применение каталитических нейтрализаторов, которые способны очищать выхлопные газы от оксида углерода и углеводородов;

- в бесснежный период и сухую погоду полив улиц

Основными мероприятиями, решаемыми в проекте Генерального плана, являются планировочные мероприятия, позволяющие улучшить условия рассеивания выбросов загрязняющих веществ.

### 8.3. Оценка состояния подземных и поверхностных вод

8.3.1 Оценка состояния поверхностных водных объектов

Существующее состояние

По восточной границе территории пгт. Первомайский протекает р. Юрья. Других поверхностных водных объектов (таких как  пруды, озера, обводненные карьеры, водохранилища, болота, родники) на территории ЗАТО Первомайский нет.

По данным Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории Кировской области 88% поверхностных водных объектов относятся к классу умеренно загрязненных вод.

Среди веществ, превышающих ПДК, доминирующую роль играют железо, медь, соединения азота, фенолы, нефтепродукты, органические соединения, выраженные в БПК.

Земли в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос представляют собой территории строгого ограничения хозяйственной деятельности. В соответствии с Водным Кодексом РФ от 12.04.2006г. ст. 65 ФЗ №74 от 3.06.2006г в пределах водоохранных зон запрещается:

- применение химических средств с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, ферм и животноводческих комплексов, мест складирования и захоронения, промышленных и бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100м и крутизне склонов более 3°;

- размещение стоянок транспортных средств;

- проведение рубок главного пользования;

- проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраной водного фонда строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также землеройных и других работ.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- выпас и организация летних лагерей скота;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- установка и устройство сезонных стационарных палаточных городков;

- размещение огородно-садовых участков и выделение участков под индивидуальное строительство;

- прокладка дорог;

- движение автомобилей, кроме техники специального назначения.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон водных объектов и их прибрежных полос возлагается на правообладателей земельных участков и земель.

Планируемое развитие:

После утверждения генерального плана должен быть разработан «Проект водоохраны и прибрежных защитных полос».

Все мероприятия по охране водных объектов подразумевают под собой проведение мероприятий по двум основным направлениям – недопущение истощения ресурсов и защита от загрязнения.

Проектом предлагаются следующие мероприятия по охране водных объектов от загрязнения и их рациональному использованию:

- обеспечение эффективной очистки сточных вод; реконструкция существующих канализационных насосных станций,

- организация постоянного контроля качества сбрасываемых сточных вод,

- недопущение стихийных свалок,

- разработка проект водоохраной зоны с их реализацией и обеспечением мероприятий по требованиям СанПиН 2.1.5-980-00 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

8.3.2. Оценка состояния подземных вод.

Существующее состояние:

Подземные воды относятся к стратегическим видам природных ресурсов, значение которых как источника хозяйственно-питьевого водоснабжения населения с каждым годом возрастает.

Значительной проблемой в водоснабжении населения является качество подземных вод. Изучение концентраций нормируемых компонентов химического состава подземных вод показывает, что приоритетными показателями их качества для Кировской области являются бор, фтор, железо, кремний, жесткость и водородный показатель рН. Качество подземных вод по этим компонентам зачастую не отвечает нормативным показателям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

Водоснабжение населения питьевой водой на территории пгт. Первомайский осуществляется от 14 скважин.

Планируемые мероприятия:

Все мероприятия по охране подземных вод объектов подразумевают под собой проведение мероприятий по двум основным направлениям – недопущение истощения ресурсов и защита от загрязнения.

Защита от загрязнения подразумевает установление зон санитарной охраны источников водоснабжения и выполнение санитарных мероприятий.  Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и  водопроводного канала. Его назначение – защита мест водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения или повреждения. Второй и третий пояса ЗСО включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Санитарные мероприятия должны выполняться:

- в пределах первого пояса ЗСО – органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

- в пределах второго и третьего поясов ЗСО – владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

В ЗСО первого пояса:

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

В ЗСО второго пояса:

- запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шлакохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- запрещается применение удобрений и ядохимикатов;

- запрещается рубка леса главного пользования и реконструкции;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля.

### 8.4. Оценка состояния природного комплекса и предложения

### по улучшению ландшафта

Существующее положение:

Зеленые насаждения занимают важное место в формировании и функционировании поселковой среды. Каждый элемент системы озеленения участвует: в организации территории и формировании архитектурно-художественного облика пгт. Первомайский; обеспечивает рекреационные потребности населения; защищает от транспортного и другого шума, от выхлопных газов, пыли и вредных выбросов предприятий; регулирует температурно-влажностный, радиационный и ветровой режимы; а также создают условия, способствующие нормальной жизнедеятельности экосистемы поселкового пространства.

Планируемые мероприятия:

Генеральным планом рекомендуется:

1. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей вдоль автодорог предусматриваются полосы зеленых насаждений не менее 10м.

Чтобы добиться шумозащитного эффекта от посадки деревьев, полосы должны быть густыми, плотными от земли до вершины, расположенными перпендикулярно направлению звука, а используемые растения иметь крупные листья. В зависимости от эффективности в снижении шума деревья классифицируются следующим образом:

- снижение шума на 5-6дБА – можжевельник, лещина, клен американский, береза, ольха, тополь канадский;

- снижение шума на 6-8 дБА – смородина, сирень обыкновенная, жасмин пушистый;

- снижение шума на 8-10 дБА – калина, гордовина, тополь берлинский, липа платанолистная.

2. Озеленение санитарно-защитной зоны промпредприятия направлено на снижение негативного влияния выбросов и улучшение состояния атмосферного воздуха на прилегающих к промпредприятиям территориях. При этом со стороны жилой застройки предприятие должно быть ограждено полосой древесно-кустарниковых насаждений.

3. омоложение перестойных насаждений;

5. санитарная уборка перестойных насаждений для больных древостоев – очагов опасной инфекции;

6. обеспечение максимальной приживаемости и выживаемости растений путем правильного подбора ассортимента растительности, тщательного ухода за посадками, надежной их охраны;

7. применение новых методов озеленения, основанных на учете местной специфики;

8. установка агрегатов по очистке производственных выбросов;

9. подбор ассортимента пылеустойчивых и газоустойчивых деревьев, кустарников;

10. проведение необходимых планировочных мероприятий в пределах санитарно-защитных зон.

### 8.5. Оценка состояния и мероприятия по охране почв

Существующее состояние:

Состояние почв и грунтов – один из наиболее информационных показателей техногенного загрязнения городских земель. В динамике отмечается тенденция к увеличению удельного веса проб почвы, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (рис.79) - с 22,0 % в 2008 году до 43,7 % в 2012 году. На территории всей Кировской области отмечается несоответствие проб почвы гигиеническим нормативам по содержанию тяжелых металлов, бенз(а)пирена, пестицидов. Удельный вес проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, стабилизировался на уровне 9 %., по паразитологическим показателям - на уровне 1 %. Основная причина такого состояния почвы – высокая антропогенная нагрузка, связанная с деятельностью промышленных предприятий и предприятий теплоэнергетики, загрязнение почвы от автотранспорта, неудовлетворительная организация планово-регулярной очистки населенных мест.

Токсичное действие тяжелых металлов (особенно их малое действие) проявляется медленно, но длительное их влияние приводит к отдаленным последствиям для настоящего и, особенно, для будущего поколений. В тоже время накапливаемые в почвах органические соединения являются более сильными токсикантами, чем тяжелые металлы. В результате антропогенного влияния естественный механический состав почв подвергается существенному изменению.

Наиболее токсичный элемент – свинец, уровень которого высок в местах автостоянок, гаражей, т.е. в местах интенсивного выброса продуктов сжигания жидкого топлива. Свинец оказывает разностороннее негативное влияние на организм человека: блокирует белки, ингибирует ферменты, вызывает отравления и поражение нервной системы. Под воздействием свинца человек может заболеть малокровием, развивается гипертония. Особенно опасен свинец для детей, имеющих большой контакт с почвой.

Загрязнение почв представляет особую опасность с точки  зрения условий произрастания растительности, накопления вредных веществ в плодах и овощах, а также загрязнения поверхностного стока водных объектов.

Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв предъявляются к жилым территориям, рекреационным зонам, водоохранным зонам водных объектов, в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска):

- зон санитарной охраны водоемов;

- прибрежных зон;

- санитарно-защитных зон.

Планируемые мероприятия:

Генеральным планом предлагается:

- Организация и ведение мониторинга по изучению состояния загрязнения почв пгт. Первомайский  в санитарно-гигиеническом и эпидемиологическом отношении. Иметь периодические результаты статистической обработки заболевания населения.

- Обеспечение соблюдения санитарных норм ведения коммунального хозяйства, чтобы избежать наложения поллютантов промышленного и бытового происхождения. С этой целью:

- запретить сжигание травы, листьев, мусора и авторезины;

- запретить мойку автотранспорта в неустановленных местах;

- запретить складирование бытового и промышленного мусора на несанкционированных свалках;

- обеспечить организацию отвода дождевых вод;

- Увеличение количества зеленых насаждений, при этом отдавать предпочтение хвойным породам, кора которых поглощает наибольшее  количество тяжелых металлов.

- Практиковать полив поверхности крон деревьев и асфальтовых покрытий обычной или подкисленной водой, при которой возрастает активность поглощения корой свинца.

### 8.6. Оценка влияния физических факторов на окружающую среду

К физическим факторам воздействия на окружающую среду относятся шум, электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др.

Основными источниками внешнего шума на территории пгт. Первомайский является автомобильный транспорт, электроподстанции и коммунальные объекты.

8.6.1. Шум

Исследование шумовой нагрузки на население не проводилось. Шумовая карта не разработана.

Автомобильный транспорт. Планируемые мероприятия.

С целью снижения шумового воздействия от автотранспорта и оптимизации его движения проектом предлагается:

- разработка шумовой карты поселения с учетом сложившейся ситуации с комплексом шумозащитных мероприятий;

- содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии и его своевременный ремонт; улучшение качества дорожного покрытия;

- проведение конструктивных шумозащитных мероприятий в жилых домах, находящихся в зоне акустического дискомфорта;

- устройство шумозащитных полос озеленения вдоль дорог, шириной не менее 10м;

Электроподстанции. Планируемые мероприятия

Для уменьшения шумового воздействия от электроподстанций, расположенных близко к жилой застройке, генеральным планом предлагается проведение шумозащитных конструктивных и планировочных мероприятий, основанных на акустических расчетах. После проведения мероприятий уровень шума в жилье не должен превышать нормативных значений.

С целью снижения шумового воздействия генеральным планом предлагается:

- соблюдение санитарно-защитных зон (по фактору шума) промышленных объектов;

- устройство зеленых насаждений.

8.6.2. Электромагнитные излучения

Источниками электромагнитных излучений (ЭМИ), оказывающими влияние на окружающую среду, являются линии электропередач, радио- и телевизионная станции, системы сотовой и спутниковой связи.

На территории пгт. Первомайский имеются линии электропередач напряжением 6 кВ, 10 кВ. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона устанавливается для ВЛ 330 кВ и выше.

### 8.7. Санитарно-эпидемиологическая обстановка

К болезням «риска», формирование которых, зависит от загрязнения окружающей среды в пгт. Первомайском, относятся:

- болезни органов дыхания;

- пищеварения;

- кожи и подкожной клетчатки;

- крови и кроветворных органов;

- эндокринной системы;

- онкологические заболевания.

В структуре заболеваний преобладают сердечнососудистые, онкологические заболевания, заболевания органов дыхания. На основании предоставленных материалов можно полагать, что основной причиной слабого здоровья населения является неправильный образ жизни, недостаточное и некачественное питание, неблагоприятная экологическая ситуация.

Генеральным планом предлагается:

Для улучшения эпидемиологической обстановки следующий комплекс мероприятий:

-организация центрами санпотребнадзора мониторинга за атмосферным воздухом в селитебной зоне вблизи дороги;

-реконструкция водопроводных сетей;

-ведение мониторинга за загрязнением почв и воды.

### 8.8. Экологическое зонирование территории

Экологическое зонирование территории пгт. Первомайский выполнено с целью сохранения природного комплекса и обеспечения благоприятной среды обитания населения.

Предложения по экологическому зонированию территории направлены на ограничение и регулирование хозяйственной деятельности на отдельных ее участках, а также на определение режимов природопользования зон.

На основании пофакторного анализа экологической обстановки всю территорию населенного пункта можно разделить на следующие зоны:

I зона - строго ограниченного природопользования и хозяйственной деятельности.

Зона включает:

- I пояс зон санитарной охраны артезианских скважин;

- прибрежная полоса рек Юрья размером 25 метров от уреза воды;

- охранные зоны ЛЭП напряжением 10 кВ размером 10м.

Режим хозяйственной деятельности и природопользования в этих зонах регламентируется требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, «Положения о водоохранных зонах водных объектов РФ»; правил устройства электроустановок, СНиП 2.07,01-89*.

II зона - ограниченного природопользования и хозяйственной деятельности.

Зона включает:

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения II -III поясов;

- водоохранная зона реки Юрья размером 50 метров от уреза воды;

-  шумовые зоны от электроподстанций, автодорог.

Режим хозяйственной деятельности на этих территориях регламентируется требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, «Положения о водоохранных зонах водных объектов Кировской области»; «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», СНиП 2.07,01-89*; СНиП П-12-77.

III зона - градостроительного регулирования.

Зона включает территориальные зоны, округа, площадки, предлагаемые под перспективное жилищное строительство. Режим использования зоны регламентируется «Градостроительным Кодексом РФ» от 29.12.2004г., СНиП 2.07.01-89*.

# РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРИРТОРИИ.

Глава 9. Цели и задачи территориального планирования

Цели территориального планирования

В результате проведенного анализа состояния территории, выявленных проблем и с учетом принятых планов и программ социально-экономического развития Кировской области определены главные цели подготовки генерального плана  части территории ЗАТО Первомайский в границах пгт. Первомайский:

1) обеспечение безопасности объектов, по роду деятельности которых создано ЗАТО Первомайский;

2) создание документа территориального планирования  городского округа закрытое административно-территориальное образование Первомайский Кировской области,  представляющего видение будущего социально-экономического и пространственного состояния территории поселения на период 25-30 лет с выделением первоочередных мероприятий на период до 2044года;

3) обеспечение условий планирования социальной, экономической, градостроительной деятельности с учетом ее пространственной локализации;

4) создание оптимальных условий для вложения инвестиций всех уровней и форм собственности в развитие и освоение новых территорий, сохранение, реконструкцию и преобразования существующей застройки, развитие и совершенствование социальной и инженерно-транспортной инфраструктур;

5) обеспечение условий для размежевания полномочий и обязанностей между различными уровнями публичной власти в области территориального планирования на территории муниципального образования;

6) учет федеральных, региональных и муниципальных интересов (в том числе, сопредельных муниципальных образований), интересов юридических и физических лиц в совершенствовании и развитии градостроительства поселения;

7) создание условий, позволяющих субъектам планирования - органам местного самоуправления существенно повысить эффективность имеющихся ресурсов с целью достижения первостепенных (актуальных), среднесрочных и долгосрочных (прогнозных) результатов;

8) разработка оптимальной, с социальной точки зрения, траектории движения к запланированному состоянию территории поселения;

9) определение того, какие действия можно, а какие нельзя делать сегодня с позиций достижения будущего состояния в целях обеспечения устойчивого развития территорий;

10) подготовка оснований по изменению градостроительного устройства муниципального образования в целях оптимизации системы местного самоуправления, налогообложения и бюджетов, с учетом планируемых изменений планировочной организации территории, полномочий и обязанностей разных уровней государственной власти и местного самоуправления установленные законодательством;

11) подготовка оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для государственных и муниципальных  нужд.

Задачи территориального планирования

Для достижения указанных целей определены следующие задачи:

- выявление территорий наиболее активной хозяйственной, инвестиционной и градостроительной деятельности и формирования новых точек роста, главным образом за счет создания новых и модернизации существующих предприятий, развития транспортной и инженерной инфраструктур, выявления конкурентных преимуществ территории: выгодном местоположении, природно-ресурсном и социально-экономическом потенциале, богатом природном и географическом положении, наличии свободных земельных ресурсов;

- оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, совершенствование системы расселения и социального обслуживания;

- изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами и предприятиями, не соответствующими экономическим, экологическим санитарно-гигиеническим и градостроительным  условиям развития территорий;

- подготовка предложений по развитию транспортной и инженерной инфраструктур, в том числе, в целях развития незастроенных территорий и повышения их инвестиционной привлекательности;

- подготовка перечня мероприятий, обеспечивающих улучшение экологической ситуации и обеспечение безопасного проживания населения, охрану объектов капитального строительства от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- подготовка предложений по изменению границ земель населенных пунктов;

8) повышение эффективности использования ранее освоенных территорий населенных пунктов, путем достройки недостроенных кварталов, комплексной их реконструкции;

9) сохранение исторического облика застройки населенных пунктов, ландшафтных природных территорий, исторического и архитектурно-пространственного своеобразия;

10) оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей объектами обслуживания, соответствующей среднеобластному уровню, в том числе социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду.

11) обеспечение устойчивых и безопасных транспортных связей путем реконструкции существующей улично-дорожной сети, строительства новых улиц и дорог, объездных автомобильных дорог, транспортных развязок;

12) развитие общественного транспорта;

13) оптимизация системы водоснабжения для обеспечения качества и количества питьевой воды с учетом необходимости гарантированного водоснабжения объектов нового строительства.

14) реконструкция существующих водопроводных сетей.

15) прекращение сброса неочищенных дождевых вод в реки, ручьи и другие водотоки на территории пгт. Первомайский;

16) повышение мощности и надежности систем электроснабжения;

17) реконструкция существующих и строительство новых источников электроснабжения;

18) развитие системы газоснабжения;

19) модернизация систем связи и информатизации;

20) совершенствование сбора и утилизации хозяйственно-бытовых и промышленных отходов;

21) сокращение вредных выбросов в атмосферу, загрязнения почв и шумового воздействия от всех источников на жилую среду;

22) выделение зон отдыха общего пользования: парки, скверы, бульвары, лесопарковые зоны, пляжи и спортивные площадки, зоны отдыха и рекреации, выделение природного каркаса.

Глава 10. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Главный принцип решения задач генерального плана – комплексность при организации деятельности и взаимодействии различных уровней публичной власти, осуществляющих градостроительную деятельность на территории пгт. Первомайский.

Решение задач основано на непересекающихся полномочиях и принципах:

а) независимости нижестоящих уровней власти от бездеятельности вышестоящих уровней публичной власти в сфере территориального планирования;

б) формализации процедур согласования документов территориального планирования по субъектам, предметам и срокам согласования.

Любое решение в области территориального планирования принимается в контексте правовых норм, фактов и обстоятельств.

Генеральный план содержит предложения, выполняя которые  необходимо совместное действие органов публичной власти разного уровня и сопредельных муниципальных образований.

Главным  направлением является повышение привлекательности для проживания в населенном пункте за счет улучшения экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий, благоустройства и улучшения социального обслуживания.

# РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

# ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.

# ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ И ИСКЛЮЧАЮТС ИЗ ГРАНИЦ ЗАТО Первомайский В ГРАНИЦАХ ПГТ. ПЕРВОМАЙСКИЙ.

| № п/п | Наименование мероприятий, (предложений), зона планируемого размещения объектов капитального строительства (проведения мероприятий) | Для каких целей предлагается | Значение, кому адресовано | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие транспортной инфраструктуры. |  |  |  |
|  | Строительство и ремонт дорожного покрытия проезжей части улицы Магистральна и других. | Обеспечение круглогодичной транспортной доступности, обеспечение большей безопасности проживания жителей и привлекательности района для застройщиков. Обеспечение транспортного обслуживания населения | Местное значение. | В соответствии с программой социально-экономического развития. Срок выполнения – 2015г-2017. |
| 2. | Развитие инженерной инфраструктуры. |  |  |  |
|  | Развитие инженерной инфраструктуры: реконструкция или строительство сетей электроснабжения. | 1. Повышение качества услуг и условий для проживания граждан 2)Увеличение инвестиционной привлекательности территорий | Местное значение. | После утверждения генерального плана, на основании специальных комплексных программ и схем развития инженерной инфраструктуры. Срок выполнения – 2015-2017гг. |
|  | Реконструкция территориальной системы централизованного оповещения | Согласно схемы территориального планирования Кировской области, утверждённой постановлением правительства Кировской области от 16.02.2011 |  | Мероприятие выполнено. Схема прилагается. |
| 3. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Совершенствование централизованной системы сбора отходов (централизованный вывоз отходов), очистка придомовой территории силами жильцов. | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки и повышение эффективности использования земель. | Местное значение. | Согласно программе социально-экономического развития Первоочередное мероприятие. Срок выполнения – 2015-2017гг. |
|  | Разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки | Местное значение | Первоочередное мероприятие. Срок выполнения – 2015-2020гг. |
| 4 | Изменение границ категорий земель |  |  |  |
|  | Включение земельных участков и исключение земельных участков из границ городского округа | Не планируется | Не планируется | Не планируется |

| № п/п | Наименование мероприятий, (предложений), зона планируемого размещения объектов капитального строительства (проведения мероприятий) | Для каких целей предлагается | Значение, кому адресовано | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Развитие объектов жилищного строительства |  |  |  |
|  | Разработка проектов планировки территории для жилищного строительства | Для улучшения условий проживания граждан | Местное значение. | После утверждения генерального плана, на основании специальных комплексных программ и схем развития Срок выполнения – 2015-2025гг. |
|  | Строительство капитальных объектов социального назначения | Для улучшения условий проживания граждан | Местное значение. | После утверждения генерального плана, на основании специальных комплексных программ и схем развития Срок выполнения – 2015-2030гг. |

# РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

Перспективное развитие пгт. Первомайский не возможно без учета риска уязвимости территории от ЧС техногенного и природного характера.

В данном разделе рассмотрены возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, даны характеристики неблагоприятных природных процессов и техногенных опасностей, меры по их предупреждению и ликвидации.

ЧС техногенного характера

Основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории пгт. Первомайский являются:

- Аварии на взрывопожароопасных объектах, пожары в жилом секторе;

- Аварии на железнодорожном и автомобильном транспорте, при перевозке опасных грузов;

- Аварии на системах жизнеобеспечения;

Взрывопожароопасные объекты

К числу взрыво- и пожароопасных объектов (ВПО) относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества. Это промышленные объекты, а также все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, газо- и нефтепроводы.

Из взрывопожароопасных объектов наибольшую опасность представляют  автозаправочная станция,  склад мазута и склад министерства обороны.

Состояние основных производственных фондов большинства данных объектов обеспечивает безопасную для населения их эксплуатацию. Вместе с тем, на потенциально опасных объектах эксплуатируется технологическое оборудование, ресурсы которого выработаны. Всё это значительно снижает уровень безопасности эксплуатации, повышает степень риска возникновения различных по масштабам аварий, в том числе и чрезвычайных ситуаций.

Основной причиной значительного числа чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами на производственных объектах, является нарушение правил пожарной безопасности при производстве работ. В жилом секторе – нарушение правил пожарной безопасности, курение в нетрезвом состоянии, несвоевременное  сообщение о возникших пожарах.

Для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации необходимо заблаговременно провести соответствующие мероприятия, в соответствии с «Правилами противопожарного режима  в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, с изменениями утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2014 г. № 113

Общие требования к взрыво- пожароопасным объектам:

Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

Территории нефтебаз (складов), наливных и перекачивающих станций должны быть ограждены заборами высотой не менее 2 м.

Обвалования вокруг резервуаров, а также переезды через них должны находиться в исправном состоянии. Площадки внутри обвалования должны быть спланированы и засыпаны песком.

Запрещается:

- эксплуатация негерметичных: оборудования и запорной арматуры;

- уменьшение высоты обвалования, установленной нормами проектирования;

- эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства;

- наличие деревьев и кустарников в каре обваловании;

- установка емкостей на горючее или трудногорючее основания;

- переполнение резервуаров и цистерн;

- отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефтепродуктов;

- слив и налив нефтепродуктов во время грозы.

Кроме первичных средств пожаротушения должны быть оборудованы пункты (посты) с запасом различных видов пожарной техники в количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения.

Установка транспортных пакетов в противопожарных разрывах, проездах, подъездах к пожарным водоисточникам не разрешается.

Общие положения по содержанию территории:

Соблюдение противопожарных расстояний при строительстве новых объектов.

Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, другими материалами и оборудованием не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен.

Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, объектов торговли, а также в неотведенных для курения местах иных предприятий, в детских дошкольных и школьных учреждениях.

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

Территория всего населенного пункта и в частности предприятий (организаций) должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

Переезды и переходы через внутриобъектовые железнодорожные пути должны быть свободны для проезда пожарных автомобилей и иметь сплошные настилы на уровне головок рельсов. Стоянка вагонов без локомотивов на переездах не разрешается. Количество переездов через пути должно быть не менее двух.

На территории населенных пунктов и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Организация пожарной безопасности:

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на взрывопожароопасных объектах, а также пожаров в жилом секторе и своевременной ликвидации последствий пожаров необходима организация пожарной охраны в соответствии с требованиями норм и правил пожарной безопасности.

В настоящее время на территории ЗАТО Первомайский расположена 1 пожарная часть №4 «Специальное управление ФПС №16 МЧС России»

Аварии на транспорте

Большое количество аварий на транспорте вызвано высокой степенью износа, ухудшением технического обслуживания и ремонта транспортных средств.

Основной причиной возникновения ДТП является нарушение правил дорожного движения в нетрезвом состоянии.

Наиболее опасными среди аварий на транспорте являются ДТП при перевозке опасных грузов. В результате этих аварий может возникнуть угроза населению, проживающему в близи данных транспортных маршрутов. Участок заражения будет зависеть от направления и скорости приземного ветра, скорости и глубины распространения зараженного воздуха, от количества (объёма) опасных веществ, температуры грунта и воздуха.

Для минимизации риска возникновения аварийных ситуаций при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом необходимо соблюдать «Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» (в ред. Приказов Минтранса РФ от 11.06.1999 N 37, от 14.10.1999 N 77). В соответствии с этими правилами предлагаются некоторые мероприятия для ликвидации последствий аварий:

Организации - грузоотправители (грузополучатели) разрабатывают планы действий в аварийной ситуации с вручением его водителю (сопровождающему) на каждую перевозку, выделяют для практической работы по ликвидации последствий аварий или инцидентов аварийные бригады и организуют с ними соответствующую подготовку.

В плане действий в аварийной ситуации по ликвидации последствий аварий или инцидентов устанавливается порядок оповещения, прибытия, действия аварийной бригады и другого обслуживающего персонала, перечень необходимого имущества и инструмента и технология их использования в процессе ликвидации последствий аварий.

В случае необходимости проведения ремонтных работ по устранению неисправностей тары с опасными грузами они осуществляются аварийной бригадой на специально отведенной для этой цели площадке (помещении), расположение которой определяется в плане мероприятий по ликвидации последствий аварий. Устранение неисправностей тары с опасными грузами на территории автотранспортной организации или грузовой станции не допускается.

В случае дорожно - транспортного происшествия ответственное лицо за перевозку опасного груза руководит действиями водителя и лиц охраны (если они имеются), информирует подразделение ГАИ МВД России и при необходимости вызывает аварийную бригаду.

Аварийная бригада, прибывшая на место аварии, в ходе ликвидации его последствий должна принять все меры предосторожности и индивидуальной защиты.

Действия аварийной бригады на месте происшествия аварии включают:

- обнаружение и удаление поврежденной тары или рассыпанного (разлитого) опасного груза;

- оказание первой медицинской помощи пострадавшим;

- обеспечение в случае необходимости эвакуации водителей и обслуживающего данную перевозку персонала;

- проведение дезактивации, дезинфекции;

- обезвреживание спецодежды и средств индивидуальной защиты;

- оповещение грузоотправителя и грузополучателя о случившихся авариях или инцидентах.

Для предотвращения ЧС или минимизации ущерба в случае возникновения аварии на железной дороге перевозки опасных грузов должны осуществляться в соответствии с РД 15-73-94 «Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом», в частности:

опасные грузы необходимо загружать только в подвижной состав, который по своей конструкции, назначению и техническому состоянию пригоден для безопасной и сохранной перевозки конкретного опасного груза;

грузоотправители обязаны иметь документацию, подтверждающую классификацию опасного груза, об условиях его безопасной перевозки и аварийную карточку;

тара, упаковка, упаковочные комплекты, должны соответствовать требованиям стандартов или технических условий на конкретные опасные грузы, пройти испытания по установленным программам и методикам в целях предотвращения любой утечки (просыпания) содержимого, которая может возникнуть в пути следования вследствие динамических воздействий, изменения температуры, влажности и т.д.

Аварии на системах жизнеобеспечения населения

Определенную угрозу населению несет нестабильная работа объектов коммунально-технического хозяйства.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения связанно со значительной степенью их износа.

Для снижения риска возникновения таких аварий необходимо:

отработать графики проведения противоаварийных тренировок, проведения аттестации персонала и календарные планы проведения комиссионной оценки готовности объектов ЖКХ.

ужесточить систему контроля за готовностью дежурно-диспетчерских служб на объектах, особенно в выходные и праздничные дни.

разработать положения о взаимодействии оперативных служб предприятий при ликвидации возможных аварийных ситуаций;

откорректировать планы действий по предупреждению и ликвидации последствий аварий на системах жизнеобеспечения;

уточнить состав сил и средств, привлекаемых для аварийно-восстановительных работ;

с целью выработки твердых навыков в практических действиях по предупреждению и ликвидации последствий ЧС на объектах ЖКХ, необходимо проводить противоаварийные тренировки.

разработать планы и мероприятия по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в зимних условиях;

подготовить план первоочередных мероприятий по подготовке и проведению отопительного сезона;

ЧС природного характера

К ЧС природного характера относятся:

- лесные пожары;

- сильные метели, снежные заносы, крупный град;

- сильный ветер и шквал;

- сильные морозы, сильная жара

Сильная жара в летний период повышает риск возникновения природных пожаров. Основной причиной возникновения лесных пожаров является человеческий фактор, по вине граждан возникает 94 % (от их общего числа) лесных пожаров.

Для исключения неконтролируемых и массовых лесных пожаров проектом предлагается проведение следующих мероприятий для предупреждения лесных пожаров:

Разработка специальных планов по вопросам противопожарной профилактики, в которые включаются следующие данные:

динамика погодных условий региона;

оценка лесных участков по степени опасности возникновения пожаров;

периоды пожароопасного сезона в регионе и др.;

Проведение патрулирования лесов, и обеспечение патрульных подразделений транспортными средствами, противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи

Заблаговременное проведение мероприятий по созданию минерализованных полос вокруг пожароопасных объектов, прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 м в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах.

проведение расчистки грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными массивами.

резервирование средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Повышение пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава, санитарных вырубок и очистки от захламленности, а также путем создания на территории лесного фонда сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее локализовать пожар.

Установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов больших размеров, с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах.

Сильные морозы могут стать причиной возникновения аварий на системах жизнеобеспечения, что вызвано высокой степенью износа и аварийным состоянием коммуникаций. В период аномально сильных морозов наиболее тяжелые последствия имеют аварии на системах теплоснабжения.

Сильные метели возможны ежегодно наиболее часто в декабре-январе, но бывают и в марте-апреле, могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий, аварий на инженерных коммуникациях, представляют опасность для систем связи и проч. Ухудшение видимости во время сильных метелей повышает риск возникновения ДТП. В короткий промежуток времени, возможно, образование снежных заносов на дорогах,  обрыв телефонных линий и ЛЭП.

В результате сильного града может произойти разрушение остекления, повреждение строений. Опасные гололедно-изморозевые отложения вызывают обрыв проводов, затруднение в работе транспорта.

Сильный ветер, шквал вызывает разрушение построек, повреждение воздушных линий связи, электропередач, повал деревьев, нагон воды, повреждение сельскохозяйственных культур. Затруднения в работе транспорта, строительства, перенос почвы, снега

Для минимизации последствий опасных метеорологических явлений проектом определены следующие организационные мероприятия:

Организация круглосуточного дежурства на городских узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС.

Контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонт инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи.

Восстановление нормального функционирования транспортных магистралей, своевременная организация контроля над транспортными потоками.

создание резервов материально технических средств для ликвидации последствий опасных метеорологических явлений;

Посадка лесонасаждений вдоль транспортных магистралей является экономичным способом защиты автомобильных и железных дорог от снежных заносов. На участках где по почвенно-климатическим или другим условиям не могут быть выращены защитные лесные насаждения, создание контурной защиты из постоянных заборов. В качестве временного средства снегозащиты могут использоваться переносные решетчатые щиты.

Система оповещения

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности.

Оповестить население означает: своевременно предупредить его о надвигающейся опасности, создавшейся обстановке а также проинформировать о порядке поведения в этих условиях.

Процесс оповещения населения обязательно сопровождается организацией оповещения органов управления и ответственных должностных лиц, принимающих решения на проведение конкретных мероприятий по защите населения и аварийно-спасательных и других неотложных работ в районах чрезвычайных ситуаций.

Системы оповещения на территории многих городов построены на базе аппаратуры типа АДУ-ЦВ или аппаратуры типа П-164.

Верхнее звено системы оповещения устанавливается в органе управления ГОЧС, где организовано постоянное дежурство ответственных лиц.

Элементы аппаратуры размещаются на АТС пгт. Первомайский, городском радиотрансляционном узле, аппаратной городского радио - и телевещания, объектах экономики. В органе управления также устанавливается нижнее звено территориальной системы оповещения. На МТС размещается аппаратура для автоматического запуска системы оповещения от старшего органа управления. Таким образом, обеспечивается управление системой оповещения как централизованно от старшего органа управления, так и из органа управления ГОЧС.

На узлах связи наиболее крупных объектов, размещенных на территории пгт. Первомайский, устанавливается аппаратура управления типа АДУ-ЦВ или П-164, обеспечивающая дистанционное включение средств оповещения объекта от городской системы оповещения, а также с узла связи объекта или его пункта управления.

Средства оповещения

Основным средством доведения до населения условного сигнала об опасности являются электрические сирены. Они устанавливаются по территории с таким расчетом, чтобы обеспечить, по возможности, их сплошное звукопокрытие. Для этого используются сирены наружной установки типа С-40, которые обеспечивают радиус эффективного звукопокрытия порядка 300-400 метров.

Как правило, сети электросирен, созданные на определенной территории, управляются централизованно из одного пункта оповещения. При необходимости возможно и децентрализованное управление каждой электросиреной непосредственно с места ее установки или из АТС, где устанавливается промежуточная аппаратура управления работой сирен.

Электрические сирены обладают достаточно высокой эффективностью в обеспечении экстренного оповещения населения, однако, их использование не лишено и недостатков:

зависимость от состояния централизованного электроснабжения и исправности телефонных линий управления;

небольшие площади звукопокрытия, что заставляет устанавливать большое количество сирен по территориям городов и населенных пунктов;

определенная зависимость от погодных условий и времени года;

сети электросирен легкоуязвимы в чрезвычайных ситуациях (нарушение сети централизованного электроснабжения, аварии на местных телефонных сетях, являющихся основной для управления сиренами).

Другим эффективным средством оповещения людей вне дома являются сети уличных громкоговорителей, которые выступают в качестве непременного компонента практически всех радиотрансляционных сетей городов и населенных пунктов и являются важным элементом систем оповещения населения. Уличные громкоговорители устанавливаются в местах наибольшего скопления людей. Однако они требуют постоянного обслуживания и проверки на предмет готовности. Несмотря на постоянное сокращение количества уличных громкоговорителей, их роль в оповещении и информировании населения в чрезвычайных ситуациях весьма велика.

Один громкоговоритель в условиях города, при установке на уровне пятого этажа, обеспечивает надежное доведение информации в пределах порядка 150 - 200м. В отличие от электросирен, применение уличных громкоговорителей в целях оповещения более универсально. С помощью электросирен можно передать лишь условный сигнал опасности, а с помощью сетей уличных громкоговорителей можно транслировать и звук электросирен и осуществлять затем передачу речевых информационных сообщений.

Также необходима продуманная система обучения населения, которая позволит научить людей распознавать эти сигналы и осознанно действовать по ним. Высокую эффективность в подготовке населения к самостоятельным действиям может быть достигнута путем выпуска специальных памяток, адресованных жителям города.

Учитывая важность проблемы своевременного оповещения и информирования населения о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности, органы местного самоуправления, органы управления ГОЧС должны принимать меры по созданию (модернизации) систем оповещения с использованием различных современных технических средств, обеспечивающих, по возможности, наибольшую полноту оповещения населения, поддержанию этих систем в постоянной готовности к использованию.

Согласно схемы территориального планирования Кировской области, утверждённой постановлением правительства Кировской области от 16.02.2011 №90/22 мероприятие выполнено.

Схема  размещения объектов местной  системы оповещения

# РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2012 г. | На период до 2034-2040гг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая площадь земель в установленных границах | га | 586,45 | 586,45 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | населенных пунктов | га | 586,45 | 586,45 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ (на 2012г.) |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 6454 | 6534 |
|  |  | % роста (падения) от существующей численности постоянного населения | 100 | 112 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | население в трудоспособном возрасте | чел. | 4546 | 4481 |
|  |  | % от общей численности населения | 70 | 68 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Обеспеченность жил. фонда сетями инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| 3.3.1 | Газоснабжение | % от общего объема жил. фонда | 98 | 98 |
| 3.3.2 | Электроснабжение | % от общего объема жил. фонда | 100 | 100 |
| 3.3.3 | Водоотведение | % от общего объема жил. фонда | 100 | 100 |
| 3.3.4 | Водопровод | % от общего объема жил. фонда | 100 | 100 |
| 3.3.5 | Теплоснабжение | % от общего объема жил. фонда | 100 | 100 |
| 3.6.6 | Связь (телефонизация) | % от общего объема жил. фонда | 100 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬТБЫТА |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1 | Детский сад | Обеспеченность, % | 100 | 100 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 4.2.1 | городская больница | Обеспеченность, % | 100 | 100 |
| 4.3 | Объекты административно-делового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | Администрация | объект | 1 |  |
| 4.4 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазин смешанных товаров | объект | 58 | 65 |
| 4.5 | Объекты федерального значения, специальные объекты. |  |  |  |
| 4.5.1 | Пожарная часть | объект | 1 | 1 |
| 4.5.2 | Войсковая часть 44200 | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и дорог - всего в том числе: | км | 8,58 | 8,58 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Протяженность сетей | км | 31,74 | 31,74 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
|  | Протяженность сетей | км | 22,6 | 22,6 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч | 950 | 930 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Протяженность сетей | км | 24,57 | 24,57 |
| 6.5 | Связь |  |  |  |
| 6.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.5.2 | Охват населения сотовым вещанием | % от населения | 100 | 100 |