СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от «30» августа 2022 года							№ 11/1

пгт. Первомайский

Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на территории ЗАТО Первомайский на период 2022-2034 годов

В соответствии с Федеральными законами от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом ЗАТО Первомайский, с целью комплексного решения проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса на территории ЗАТО Первомайский, Собрание депутатов

РЕШИЛО:

1. Утвердить Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на территории ЗАТО Первомайский на период 2022-2034 годов. Прилагается.

2. Рекомендовать администрации ЗАТО Первомайский привести в соответствие нормативные правовые акты администрации ЗАТО Первомайский в соответствие с настоящей Программой.

3. Настоящее решение опубликовать в «Сборнике решений Собрания депутатов ЗАТО Первомайский» и на официальном сайте администрации ЗАТО Первомайский.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава городского округа

ЗАТО Первомайский							О.А. Казанцева

Председатель Собрания депутатов

ЗАТО Первомайский							Н.А. Чащина

УТВЕРЖДЕНА

Решением Собрания депутатов

ЗАТО Первомайский

от «30» августа 2022г. № 11/4

ПрограммА комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на территории ЗАТО Первомайский на период 2022-2034 годов

2022 г.

Содержание

Общие сведения	6

1. Паспорт программы	7

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры	9

2.1 Водоснабжение	9

2.2 Водоотведение	11

2.3 Теплоснабжение	12

2.4 Электроснабжение	14

2.5 Газоснабжение	15

2.6. Система обращения с твердыми коммунальными отходами	17

3. План развития муниципального образования, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы	19

3.1 Перспективные показатели: динамика численности населения и строительства жилой застройки	19

3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	22

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	25

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	28

5.1 Развитие схемы водоснабжения	28

5.2 Развитие схемы водоотведения	29

5.3 Развитие схемы теплоснабжения	29

5.4 Развитие схемы электроснабжения	30

5.5 Развитие схемы газоснабжения	31

5.6 Развитие системы обращения с ТКО	31

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	33

7. Управление программой	37

7.1 Мониторинг и корректировка программы	37

7.2 Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения	37

8. Обосновывающие материалы	39

8.1 Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки программы	39

8.2 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	41

8.3 Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	43

8.3.1 Общая характеристика системы водоснабжения	43

8.3.2 Общая характеристика системы водоотведения	47

8.3.3 Теплоснабжение	48

8.3.4 Электроснабжение	53

8.3.5. Газоснабжение	56

8.3.6 Общая характеристика системы обращения с твердыми коммунальными отходами	59

8.4 Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации	61

8.5 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	64

8.6 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.	68

8.7 Перспективная схема электроснабжения	70

8.8 Перспективная схема теплоснабжения	70

8.9 Перспективная схема водоснабжения	72

8.10 Перспективная схема водоотведения	72

8.11 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	73

8.12 Общая программа проектов	75

8.13 Финансовые потребности для реализации программы	76

8.14 Организация реализации проектов	76

8.15 Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)	76

8.16 Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги	77

8.17 Модель для расчета программы	79

- Общие сведения

Программа представляет собой комплекс целей, задач и мероприятий, направленных на повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг для населения.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1. Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

2. Федеральный закон от 02.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

5. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

6. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

7. Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на территории ЗАТО Первомайский на период 2022-2034 годов |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | 1. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 4. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». 5. Генеральный план части территории городского округа ЗАТО Первомайский Кировской области в границах пгт. Первомайский, утвержденный решением Собрания депутатов ЗАТО Первомайский от 05.05.2015 № 62/2 |
| Ответственный исполнитель | Администрация ЗАТО Первомайский Кировской области |
| Соисполнители программы | Ресурсоснабжающие организации, подрядные организации |
| Разработчик программы | ИП Кобелев Никита Константинович, г. Киров, отдел ЖКХ и благоустройства администрации ЗАТО Первомайский |
| Цели программы | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг для населения ЗАТО Первомайский |
| Задачи программы | Создание организационно-технических и нормативно-правовых мероприятий, направленных на оптимизацию, развитие и модернизацию коммунальных систем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО Первомайский. |
| Целевые показатели | снижение потерь воды, тепла при транспортировке; снижение количества аварийных ситуаций; обеспечение коммунальными услугами всех потребителей; |
| Сроки и этапы реализации программы | 2022- 2034 гг, не подразумевает разбивку на этапы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Капитальные затраты на реализацию программы составляют 203602,22 тыс. руб. Источниками финансирования Программы являются: - бюджетные средства (регионального, федерального бюджетов), - собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), - плата за подключение (присоединение), - надбавка к тарифам (инвестиционная составляющая) |
| Ожидаемые результаты программа | 1. В области теплоснабжения: - повышение энергоэффективности системы теплоснабжения; - перевод потребителей с «открытой» системы теплоснабжения на «закрытую». 2. В области водоснабжения: - снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене. - повышение энергоэффективности системы водоснабжения; 3. В области электроснабжения: - повышение энергоэффективности системы электроснабжения. |

- 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Закрытое административно-территориальное образование Первомайский Кировской области (далее - ЗАТО Первомайский) расположено в 70 километрах на север от г. Кирова - областного центра Кировской области. Общая площадь территории пгт.  Первомайский составляет 536 га. ЗАТО Первомайский граничит с Юрьянским, Мурашинским и Слободским районами Кировской области и Прилузским районом Республики Коми. Пгт. Первомайский является административным центром. Градообразующей организацией (статусной основой) ЗАТО Первомайский является Мелитопольское Краснознаменное соединение. Это объект Министерства обороны Российской Федерации, для обеспечения деятельности и безопасности которого создано ЗАТО Первомайский.

Климатические условия. Климат умеренно континентальный, с продолжительной умеренно холодной зимой и коротким, но сравнительно теплым летом. Средняя температура января от - 14 до - 16 С, июля 17-19 С, Годовое количество осадков 550-600 мм.

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой комплекс объектов и систем, обеспечивающих всем необходимым население пгт. Первомайский и воинские части. Имеются собственные источники тепла и водоснабжения, а также система очистных сооружений. Все объекты поселка обеспечены инженерными сетями.

## 2.1 Водоснабжение

Централизованной системой водоснабжения охвачена вся территория ЗАТО Первомайский в границах пгт. Первомайский. В настоящее время услуги централизованного водоснабжения осуществляет ООО «Коммунальные системы». Эксплуатация объектов системы водоснабжения осуществляется на правах аренды.

Структура системы водоснабжения состоит из следующих основных элементов:

- водозаборных сооружений;

- водоподъемных сооружений, т.е. насосных станций, подающих воду в водонапорную башню (насосная станция I подъема) или потребителям (насосные станции II подъема и повысительные насосные станции);

- резервуаров чистой воды, накапливающих и регулирующих запасы воды;

- водоводов и сети трубопроводов, предназначенных для транспортирования воды от сооружения к сооружению или к потребителям.

В состав водозаборных сооружений входит 14 артезианских скважин, суммарной производительностью 285,5 м3/час. В системе водоснабжения ЗАТО Первомайский в границах пгт. Первомайский на 2021 год, присутствует резерв мощности водозаборных сооружений, составляющий 83%. Вода из скважин подается сразу в распределительную сеть водоснабжения.

Водоснабжение пгт. Первомайский осуществляется по водоводам протяженностью 25,696  км. Сети находятся в муниципальной собственности и переданы обслуживающей организации на праве аренды. Напорно-разводящая сеть выполнена из труб от 32 мм до 200 мм. Основная часть водопроводов выполнена из стальных труб, срок эксплуатации которых составляет 15-20 лет. Средний возраст указанных водопроводов 25 - 50 лет.

Состояние водораспределительной сети крайне неудовлетворительное. Износ отдельных участков сетей водоснабжения составляет до 100%, 7% сетей нуждаются в замене. Чугунные и стальные трубы имеют точечную коррозию, большую выработку, износ, что приводит к порывам на сетях в зимнее и осеннее время. Данные обстоятельства не позволяют обеспечить бесперебойное и качественное предоставление потребителям услуги водоснабжения.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999.

Артезианская вода из скважин соответствует требованиям Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...») к питьевой воде и не требует дополнительной очистки.

Анализ воды из каждой скважины проводит Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Юрьянском районе» по органолептическим, микробиологическим и обобщенным показателям - один раз в квартал, согласно графику. Один раз в год из каждой скважины проводится анализ воды на содержание органических и неорганических веществ. Два раза в месяц проводится анализ воды из разводящей сети.

Описание существующих технических и технологических проблем системы водоснабжения.

Низкая платежеспособность потребителей, экономически невыгодный тариф привели к тому, что предприятия отрасли оказались в сложном экономическом положении, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг. В основные производственные фонды не привлекались инвестиции в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются:

- недостаточное развитие коммунальных систем и неравномерное распределение мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

- низкая ресурсная эффективность коммунальной инфраструктуры;

- высокий уровень морального и физического износа коммунальной инфраструктуры;

- сверхплановые потери коммунального ресурса в процессе производства и транспортировки до потребителей;

- отсутствие инвестиционной составляющей в структуре тарифа;

- низкая эффективность системы управления в жилищно-коммунальном хозяйстве, преобладание административных методов хозяйствования над рыночным.

Для того, чтобы водоснабжение ЗАТО Первомайский в границах пгт. Первомайский нормально функционировало, необходимо провести капитальный ремонт магистральных и разводящих сетей водоснабжения. Для устойчивого и бесперебойного функционирования комплекса сооружений водоснабжения необходима замена указанных участков сетей водоснабжения в объеме капитального. Ожидаемый результат - обеспечение наиболее полной возможности удовлетворения питьевых, хозяйственно-бытовых нужд и потребностей потребителей.

## 2.2 Водоотведение

Хозяйственно-бытовые стоки объектов от абонентов ЗАТО Первомайский в границах пгт. Первомайский по канализационным сетям самотеком поступают в уличные магистральные сети и самотечные коллекторы. Все жилые многоквартирные дома оборудованы центральной системой водоотведения. Часть одноэтажных домов в ЗАТО Первомайский не подключены к центральной системе водоотведения и водоотведение происходит в септики. В дни весеннего таяния снега, талые воды через канализационные колодцы попадают с систему водоотведения.

Услуги централизованного водоотведения осуществляет ООО «Коммунальные системы». Эксплуатация объектов системы водоотведения осуществляется на праве договор аренды.

В состав системы водоотведения входят: канализационные коллекторы (2- напорных, 2- самотечных), насосные станции 3 шт., очистные сооружения (решетка, отстойники, аэротенки, хлораторная, компрессорная, иловые площадки) и придомовая канализационная сеть. Сточные воды от потребителей поступают по самотечному коллектору на три канализационно-насосные станции и по напорным коллекторам подаются на очистные сооружения (КОС).

Производительность очистных сооружений 188 м3/час или 4,5 тыс.м3/сут. Фактический объем стоков в 2021 году составил 0,762 тыс.м3/сут. Резерв мощности очистных сооружений составляет 83,07 %.

Сточные воды очистных сооружений, а также вода в фоновом и контрольном створе р. Великая подвергается анализу один раз в квартал. Анализы сточных вод проводит Специализированная инспекция аналитического контроля ГУ Кировский областной центр охраны окружающей среды и природопользования.

Для контроля за воздействием очистных сооружений на окружающую среду на территории очистных сооружений имеются 2 наблюдательные скважины, анализ воды из которых осуществляется один раз в год.

Общая протяженность канализационной сети составляет – 22,6  км.

Средний износ канализационных сетей достигает 70%, а отдельных элементов до 100%. 17% канализационных сетей нуждаются в замене. Ежегодно износ канализационных сетей ЗАТО Первомайский в границах пгт. Первомайский возрастает на 4%. Необходимо произвести замену запорно-регулирующей арматуры, капитальный ремонт сетей канализации и участков самотечной канализации.

Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении:

Основными факторами недостаточной эффективности системы водоотведения ЗАТО Первомайский в границах пгт. Первомайский являются:

- истечение срока эксплуатации трубопроводов системы водоотведения. На сегодняшний день износ сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет в среднем 70%. Это приводит к аварийности на сетях - образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации;

- моральный и физический износ оборудования КОС;

- отсутствие централизованного водоотведения в части домов индивидуальной жилой застройки;

- методы очистки сточных вод несовершенны, качество выпускаемых сточных вод не соответствует нормативным требованиям, так как проведенная в 2011 году реконструкция очистных сооружений канализации (далее – ОСК) с заменой биофильтров на аэротенки не соответствует требованиям природоохранного законодательства в части соответствия показателей очистки предельно-допустимым концентрациям (фосфаты, нитриты, нитраты);

- отсутствуют автоматизированные системы диспетчеризации, телемеханизации и управления ОСК.

## 2.3 Теплоснабжение

С 07.08.2019 года производство и передачу тепловой энергии, теплоносителя для нужд отопления и горячего водоснабжения населения, бюджетных организаций и прочих потребителей на территории ЗАТО Первомайский осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Энерго Снабжающая Компания» (далее - ООО «ЭСК»).

Таблица 1 – Краткая характеристика источников теплоснабжения

| № п/п | Теплоснабжающая организация /система теплоснабжения/место расположения | Температурный график | Вид топлива | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч | Присоединенная нагрузка Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «ЭСК» /котельная/ пгт Первомайский, ул. Магистральная, д.8 | 95/70 | смесь топлива (каменный уголь и щепа) | 25,9 | 25,9 | 13,3 |

С коллекторов реконструированной котельной № 2 (ул. Магистральной) с установленной тепловой мощностью теплогенерирующего оборудования (10 водогрейных котлов КВСтм-3) – 25,9 Гкал/час в отопительный период осуществляется отпуск тепловой энергии в горячей воде с параметрами теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха по температурным графикам:

- на отопление 95/70°С;

- на горячее водоснабжение 65/50°С.

Основное топливо - смесь топлива (каменный уголь и щепа). Циркуляция теплоносителя осуществляется сетевыми насосами, установленными в котельной.

Система теплоснабжения ЗАТО Первомайский в границах пгт. Первомайский от котельной по ул. Магистральная: двухтрубная, открытая. Тепловые сети проложены от общего источника – котельной до зданий. Общая протяженность водяных тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 16978,6 м, в том числе:

- надземная прокладка – 15472,2 м;

- подземная прокладка – 1506,4 м.

Средний наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей по материальной характеристике равен 152 мм, общий объем тепловых сетей составляет 897,9 м3.

Проектирование и прокладка трубопроводов тепловых сетей производились в 1987 году. Материал тепловой изоляции сетей – минеральная вата, пенополиуретан.

По данным теплоснабжающей организации аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии и тепловых сетях за период 2017-2021 не было.

Централизованное горячее водоснабжение на территории муниципального образования организованно по открытой схеме. В соответствии с требованием действующего законодательства, все потребители, внутридомовые системы горячего водоснабжения которых были присоединены к тепловым сетям по схемам с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения, должны быть переведены на присоединение внутридомовых систем горячего водоснабжения по закрытой схеме.

Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые схемы обусловлена следующими причинами:

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий;

- существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Главными проблемами системы теплоснабжения являются:

- открытая система теплоснабжения;

- износ тепловых сетей, что приводит к увеличению тепловых потерь.

В настоящее время износ объектов теплоснабжения в ЗАТО Первомайский составляет от 60%. Данная сфера в ЗАТО Первомайский функционирует в условиях большой энергозатратности производства услуг.

## 2.4 Электроснабжение

Существующее положение:

Администрацией ЗАТО Первомайский в целях реализации полномочий от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по организации энергоснабжения населения 21.03.2005 создано МУП ЖКХ «Теплосети». Уставом предприятия предусмотрена деятельность по передаче, транспортировке электрической энергии до потребителей, в том числе до вводных устройств многоквартирных домов. Объекты энергосетевого хозяйства переданы предприятию на праве хозяйственного ведения в 2005 году, а МУП ЖКХ «Теплосети» определена поставщиком электрической энергии как энергоснабжающая организация. В связи с введенной процедурой банкротства МУП ЖКХ «Теплосети» с мая 2019 года, объекты энергосетевого хозяйства включены в конкурсную массу для реализации на торгах, конкурсным управляющим. В связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2022 № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» с 01.01.2023 МУП ЖКХ «Теплосети» может лишиться статуса территориальной сетевой организации (далее -  ТСО). В этой связи администрацией ЗАТО Первомайский планируется передача электросетевых объектов в управление ПАО «Россети».

Для предоставление качественной услуги электроснабжения населением заключены прямые договоры с Кировским филиалом ОАО «Энергосбыт Плюс».

На территории ЗАТО Первомайский имеется 77,8258 км кабельных/воздушных линий наружного освещения общегородских территорий, 566 опор освещения. В период 2018-2020гг произведена заменена светильников на энергоэффективные в количестве 60 шт. Содержание системы наружного освещения осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Первомайский.

Электроснабжение потребителей пгт. Первомайский централизованное и осуществляется от электрической подстанции «Юрья» 110/35/10/6 кВ. Обеспеченность электроэнергией составляет 100%. Существующая дизельная электростанция по ул. Магистральная, д. 6 является резервной для обеспечения котельной.

Схема внутреннего электроснабжения городского округа  выполнена с применением линий электропередач напряжением 10 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Схема внешнего электроснабжения – с применением воздушных ЛЭП напряжением 6 и 10 кВ.

Система электроснабжения пгт. Первомайский ЗАТО Первомайский работает без перебоев, не считая временных отключений электричества при авариях на сетях вследствие природных катаклизмов и плановых отключений на период ремонтных работ.

Описание технических и технологические проблем в системе электроснабжения.

Основными проблемами электроснабжения ЗАТО Первомайский являются:

- установленное оборудование на данный момент выработало свой ресурс и устарело, в этой связи необходима замена оборудования на подстанциях, строительная часть которых так же нуждается в капитальном ремонте,

- износ распределительных сетей, необходимость замены воздушных линий  электропередач на кабельные,

- муниципальные электросети и трансформаторные подстанции подлежат передаче специализированным электросетевым организациям для обеспечения их надлежащего содержания и ремонта.

## 2.5 Газоснабжение

Услуги по газоснабжению на территории муниципального образования ЗАТО Первомайский осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть Киров» (ООО «Газэнергосеть Киров»). В качестве ресурса используется  сжиженный углеводородный газ (далее - СУГ), за исключением МКД по ул. Советская 12 и ул. Ленина 28 (проектное решение - электрические плиты). Присутствуют на территории одноэтажные дома, которые используют газ сжиженный в баллонах, количество домов  – 3 единицы.

СУГ поставляется в область от компаний-производителей СУГ  в железнодорожных цистернах. Прием и хранение СУГ осуществляется в резервуарах базы хранения газонаполнительных станций (объемом 50 м3). Доставка к газовым резервуарным установкам (далее – ГРУ) в                   ЗАТО Первомайский производится специализированным автотранспортом: автоцистерны объемом 8 м3 (АЦТ8МУ), вместимостью 3,8 тонны.

На территории  ЗАТО Первомайский находится 65 жилых домов, в том числе 39 многоквартирных многоэтажных, из них 2 дома находятся в государственной собственности (Министерство обороны Российской Федерации).  Многоэтажные жилые дома в количестве 7 единиц выведены из эксплуатации и поставлены на консервацию до 2034 года. Общая площадь жилых помещений в жилых домах, которым оказывается услуга газоснабжения составляет 90 945,1 м2. Газоснабжением обеспечено 94,87% населения, по техническим характеристикам в 2 домах (5,13% жилого фонда или 5 496,9 м2) установлены электроплиты. Годовое потребление газа составляет 310844 кг.

Населением ЗАТО Первомайский  газ сжиженный емкостной (газ из групповых газовых резервуарных установок), газ сжиженный в баллонах с места промежуточного хранения (склада) используется для приготовления пищи (централизованная система отопления и горячего водоснабжения). В многоквартирные жилые дома газ поступает по системе газоснабжения, которая представляет собой комплекс объектов газоснабжения, а именно:

- газовые резервуарные установки, предусмотренные на группы многоквартирных жилых домов;

- дворовые подземные  газопроводы низкого и среднего  давления

Процент износа систем газоснабжения по состоянию на 01.01.2022 года составляет более 50 %.

Объекты газового хозяйства с 2003 года находились в хозяйственном ведении у МУП ЖКХ «Уют», но в январе  2019 года были возвращены собственнику в лице администрации в связи с отсутствием потенциальных покупателей объектов газоснабжения на торгах (продажа имущества конкурсным управляющим после введения процедуры банкротства в отношении МУП ЖКХ «Уют» с 23.09.2015 года). С января 2019  года объекты газового хозяйства находились в аренде ООО «Уют» на период организации подготовки к проведению торгов в форме конкурса на право пользования муниципальным имуществом. В 2019, 2020 годах было проведено 10 аукционов, но заявок в течение срока приема заявок на участие в аукционе не поступило.

24 апреля 2020 года в отношении ООО «Уют» введена процедура банкротства, в связи с чем  общество отказалось от заключения договора аренды с 01.01.2021 года в связи с убыточной деятельностью по эксплуатации объектов газоснабжения. Причины убыточности при эксплуатации указанных объектов:

- ГРУ, наружные газопроводы  не отнесены к общему имуществу МКД;

- расходы на содержание ГРУ, диагностику наружных газопроводов не заложены в тариф на содержание и ремонт жилого помещения.

В этой связи администрация, в целях безаварийной эксплуатации ГРУ и газовых сетей и оказания качественной и бесперебойной услуги газоснабжения, передало газовое имущество оперативное управление МКУ «Благоустройство».

В целях безаварийной эксплуатации особо опасных производственных объектов газоснабжения в сентябре 2020 года в рамках исполнения муниципального контракта ООО «ЭПБ Спринт» проведена работа по  экспертизе промышленной безопасности подземных газопроводов, эксплуатирующихся на  опасных производственных объектах (далее – ОПО) «Установка резервуарная» (7 штук) специализированной организацией. По результатам экспертизы получено заключение о возможности  дальнейшей эксплуатации участков с паспортными характеристиками (давление паровой фазы СУГ не более 0,00319 МПа) в течение 5 (пяти) лет до 10.09.2025 г. при условии выполнения мероприятий, указанных в п. 9  заключений.

Описание существующих технических и технологических проблем в газоснабжении.

- не обеспеченность природным газом муниципального образования;

- необходимость проведения модернизации и технического переоснащения  существующего оборудования газового хозяйства.

## 2.6. Система обращения с твердыми коммунальными отходами

Источниками образования твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на территории муниципального образования являются население, учреждения общественного назначения.

На территории используются контейнерный способ сбора и вывоза ТКО. Вывоз крупногабаритного мусора и ТКО осуществляется на полигон, расположенный в д. Антипичи Орловского района Кировской области.

Работа по вывозу твердых коммунальных отходов осуществляется специальными автомобилями-мусоровозами, в соответствии с маршрутными графиками. Услуги по вывозу ТКО на территории муниципального образования осуществляет АО «Куприт».

Количество и объем контейнеров, подлежащих размещению, определяются исходя из объема образования твердых коммунальных отходов. В соответствии с реестром мест (площадок) накопления ТКО на территории ЗАТО Первомайский расположено 19 контейнерных площадок. Собственниками 10 площадок являются юридические лица и организации, осуществляющие свою деятельность на территории ЗАТО Первомайский. 9 мест (площадок) накопления ТКО расположены на придомовых территориях многоквартирных жилых домов.

Твердые коммунальные отходы жилой зоны и производственные отходы, не подлежащие обеззараживанию и утилизации, собираются в контейнеры и планово-регулярно вывозятся спецавтотранспортом на площадку твердых отходов.

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Кировской области утверждены распоряжением министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 12.01.2018 № 1 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Кировской области».

Основные недостатки существующей системы сбора ТКО:

- совместный сбор всех отходов в один стандартный контейнер;

- износ контейнерного парка, несоответствие обустройства контейнерных площадок нормативным требованиям;

- образование несанкционированных свалок.

На территории муниципального образования основной технологией утилизации ТКО является их вывоз к местам захоронения на полигонах. Места обезвреживания ТКО и полигоны на территории ЗАТО Первомайский отсутствуют.

Система сбора ТКО  на территории ЗАТО Первомайский нуждается в переоборудовании существующих контейнерных площадок. Отремонтированные контейнерные площадки должны соответствовать эстетическим требованиям, санитарным нормам и правилам эксплуатации контейнерных площадок. Для совершенствования системы обращения с отходами необходимо строительство новых контейнерных площадок с отдельным отсеком для размещения крупногабаритных отходов, с целью:

- соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами;

- улучшения санитарного и эстетического состояния ЗАТО Первомайский;

- повышения уровня экологической культуры у населения.

Тарифы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО, утверждаются решением правления Региональной службы по тарифам Кировской области и размещаются в общедоступных источниках  (https://www.rstkirov.ru).

Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО, утверждается решением правления Региональной службы по тарифам Кировской области и размещаются в общедоступных источниках (https://www.rstkirov.ru).

# 3. План развития муниципального образования, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

## 3.1 Перспективные показатели: динамика численности населения и строительства жилой застройки

Планы развития территории муниципального образования предусматривают мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и их надежности в оценке на перспективу.

По состоянию на 01.01.2022 г. численность населения ЗАТО Первомайский составляет 6081 человек. Планами развития муниципального образования прогнозируется благоприятное развитие демографической ситуации в ЗАТО Первомайский, так к 2034 году, в соответствии Генеральным планом развития муниципального образования, численность населения составит 7013 человек. Таким образом, сохраняя благоприятные условия проживания, сложившиеся в настоящее время, на территории ЗАТО Первомайский будет увеличиваться естественный прирост населения.

Вместе с тем, в плановом периоде демографическую ситуацию в ЗАТО Первомайский будут характеризовать следующие тенденции:

- рост уровня рождаемости и снижение количества умерших;

- расширение и восстановление государственных структур, войсковых частей Министерства обороны Российской Федерации.

Основным работодателем на территории ЗАТО Первомайский является градообразующее предприятие Министерства обороны Российской Федерации. В соответствии с  Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно – территориальном образовании» на территории действует особый закрытый режим, который включает в себя, ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельностью, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, а так же ограничения на въезд и постоянное проживание.

По данным ФНС на территории ЗАТО Первомайский зарегистрировано 27 индивидуальных предпринимателей и 15 обществ с ограниченной ответственностью.

Фактически на территории ЗАТО Первомайский свою деятельность осуществляют:

- в сфере торговли 12 организаций и индивидуальных предпринимателей из них 2 федеральные сети (магазины «Магнит» и  «Пятерочка»);

- в сфере общественного питания 3 организации;

- в сфере услуг и ремонтных работ  4 организации;

- в сфере ЖКХ:

| Наименование | Основной вид деятельности | Численность работников | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Энерго Снабжающая Компания» | 35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | 40 | Устойчивое экономическое развитие |
| ООО «УЮТ» | 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 65 | Находится в состоянии банкротства |
| ООО «Коммунальные системы» | 36.00 Забор, очистка и распределение воды | 37 | Устойчивое экономическое развитие |
| МУП ЖКХ «Теплосети» | 35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям | 6 | Находится в состоянии банкротства |
| МКУ «Благоустройство» | 81.30 Деятельность по благоустройству ландшафта | 21 | Устойчивое экономическое развитие |

На территории ЗАТО Первомайский отсутствуют крупные предприятия промышленной, сельскохозяйственной и иной направленности.

Социальные объекты:

| Наименование | Основной вид деятельности | Численность работников | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| МКОУ СОШ ЗАТО Первомайский | 85.14 Образование среднее общее | 50 |  |
| ДШИ ЗАТО Первомайский | 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых | 31 |  |
| МКДОУ «Теремок» МКДОУ «Улыбка» МКДОУ «Золотые зернышки» | 85.11 Образование дошкольное | 169 |  |
| МКУ КФРН «Прогресс» | 93.19 Деятельность в области спорта прочая | 22 |  |

А так же на территории ЗАТО Первомайский расположены:

- отдел ФГПН СУ ФПС №16 МЧС России;

- МО МВД России по ЗАТО Первомайский;

- отделение «Почта России» по ЗАТО Первомайский, численностью работников 5 человек;

- КОГУП «Аптека №143», численностью работников 3 человека;

- отделение поликлиники КОГБУЗ «Юрьянская районная больница» по ЗАТО Первомайский, численностью работников 14 человек.

Сдерживающим фактором в формировании новых рабочих мест на территории ЗАТО Первомайский является отсутствие промышленного производства и невозможность его создания в силу специфики ЗАТО как режимной территории. Определяющее влияние на количество рабочих мест и количество населения в ЗАТО имеют организационно-штатные мероприятия, проводимые на градообразующем объекте.

Жилищный фонд состоит из одно-, двух- и много квартирных жилых домов, оборудованных горячим и холодным водоснабжением, центральным отоплением и канализацией.

Общая площадь жилищного фонда пгт Первомайский ЗАТО Первомайский составляет 107,221 тыс. м2, из которых:

- общая площадь жилищного фонда, находящегося в эксплуатации – 94,566 тыс. м², в том числе 1 многоквартирный жилой дом (2,4 тыс. м²), находящийся в собственности Министерства обороны Российской Федерации;

- общая площадь жилищного фонда, находящегося на консервации – 12,102 тыс.м², в том числе 1 многоквартирный жилой дом (1,324 тыс. м²), находящийся в собственности Министерства обороны Российской Федерации.

Всего на сегодняшний день из 39 жилых домов в эксплуатации находятся 32. Из них кирпичные – 15, панельные – 17.

Территория жилой застройки пгт Первомайский ЗАТО Первомайский составляет 95 га, в том числе:

- жилые здания, находящиеся в эксплуатации – 94 га (99 %);

- жилые здания, находящиеся на консервации – 1 га (1 %).

Отличительной особенностью ЗАТО Первомайский является не только тот факт, что строительство новых жилых домов здесь не ведется (муниципальных), но и отсутствие необходимости в новом строительстве по причине снижения численности населения и консервации жилых домов по мере их освобождения. Администрация ЗАТО Первомайский ведет планомерную работу по организации расселения домов в цивилизованной форме с поочередным выводом домов из эксплуатации, также имеется необходимость регулярного проведения плановых капитальных и текущих ремонтов общих конструктивных элементов жилищного фонда (кровли, фасады, придомовая территория, лестничные клетки, тамбуры) и внутридомового оборудования (сети, канализация) как объектов муниципальной собственности, а также проведения энергоэффективных мероприятий по замене окон на ПВХ, утепление подвалов, замене тамбурных дверей.

## 3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Значительное увеличения численности населения пгт. Первомайский не планируется. Планами развития муниципального образования предусматривается повышение комфортности проживания и увеличение степени благоустройства территории. Уровень потребления коммунальных ресурсов останется на прежнем уровне. Сведения по изменению спроса на коммунальные ресурсы приведены в таблицах № 2,3,4,5.

Таблица 2 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды на хозяйственно-питьевые нужды

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ХВС |  |  |  |
| 1 | Поднято воды | тыс.м3 | 455,37 | 343,49 |
| 2 | Расход на собственные нужды | тыс.м3 | 77,15 | 0 |
| 3 | Подано в сеть | тыс.м3 | 378,21 | 343,49 |
| 4 | Потери в сетях | тыс.м3 | 90,87 | 71,23 |
| 5 | Потери в сетях % от поданной воды | % | 24 | 20,74 |
| 6 | Отпущено холодной воды всего, в том числе по категориям потребителей | тыс.м3 | 287,34 | 272,26 |
| 7 | Население | тыс.м3 | 119,88 | 120,35 |
| 8 | Бюджетные организации | тыс.м3 | 89,86 | 81,52 |
| 9 | Прочие предприятия (организации) | тыс.м3 | 77,6 | 70,39 |
| 10 | Среднесуточное потребление воды | тыс.м3/сут | 0,99 | 0,99 |
| 11 | Максимальное суточное потребление воды | тыс.м3/сут | 1,248 | 0,941 |
|  | ГВС |  |  |  |
| 12 | Отпущено горячей воды всего, в том числе по категориям потребителей | тыс.м3 | н/д | 122,298 |
| 13 | Население | тыс.м3 | н/д | 79,983 |
| 14 | Бюджетные организации | тыс.м3 | н/д | 41,102 |
| 15 | Прочие предприятия (организации) | тыс.м3 | н/д | 1,213 |
| 16 | Потери в сетях | тыс.м3 | н/д | 8,7 |
| 17 | Среднесуточное потребление горячей воды | тыс.м3/сут | н/д | 0,335 |
| 18 | Максимальное суточное потребление горячей воды | тыс.м3/сут | н/д | 0,402 |

Таблица 3 - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| № п\п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | 2021 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс.куб.м | 278,1 | 271,44 |
| 2. | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс.куб.м | 278,1 | 271,44 |
| 3. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс.куб.м | 278,1 | 271,44 |
| 3.1. | - по населению | тыс.куб.м | 166,7 | 162,71 |
| 3.2. | - по бюджетным потребителям | тыс.куб.м | 106,8 | 104,24 |
| 3.3. | - прочим потребителям | тыс.куб.м | 4,6 | 4,49 |

Таблица 4 - Прогноз суммарного потребления тепловой энергии и прирост спроса на тепловую мощность

| Параметры | Фактическое потребление (2021 г.) | 2034 г. |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 25,9 | 25,9 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 25,9 | 25,9 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,353 | 0,353 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 1,135 | 1,712* |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 13,3 | 13,3 |
| Дефицит (-)/резерв (+) тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 10,535 | 10,535 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 201,2 | 206,1 |

*не более утвержденного норматива

Таблица 5 - Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов

| Наименование потребителей | Единица | Существующее состояние (2021 г.) | 2034 г. расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение |  |  |  |
| Всего | тыс. мВт/А | 12,509 | 12,509 |
| Газоснабжение (СУГ) |  |  |  |
| Всего | кг | 310844 | 310844 |

# 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

• Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования.

• Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

• Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Таблица 6 – Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

| Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическое потребление | Планируемое значение 2034 г. |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды), в том числе: |  |  |  |
| 1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 1,0 | 1,0 |
| 1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,0 | 0,0 |
| 2. Показатели эффективности использования ресурсов (показатели энергетической эффективности), |  |  |  |
| 2.1. Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 24 | 20,74 |
| 2.2. Удельный расход электрической энергии, рассчитанный на единицу объема поднятой воды | кВт.ч/куб.м. | 0,759 | 0,73 |
| 3. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |
| 3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (водопровод) | ед./км | 0,47 | 0,45 |

Таблица 7 – Целевые показатели развития системы водоотведения

| Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическое потребление | Планируемое значение 2034 г. |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения, в том числе: |  |  |  |
| 1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед./км. | 0,227 | 0,227 |
| 1.2 Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 |
| 2. Показатели очистки сточных вод, в том числе: |  |  |  |
| 2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 |
| 2.2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной обшесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 100 | 40,9 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов (показатели энергетической эффективности), |  |  |  |
| 3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных воды | кВт.ч/куб.м. | 0,981 | 0,978 |

Таблица 8 – Целевые показателях эффективности реализации мероприятий программы комплексного развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Фактическое потребление | Планируемое значение 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед. | 0 | 0 |
| 2. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. | 0 | 0 |
| 3. | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть, кг у.т./Гкал | 204,3 | 206,1 |
| 4. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 1,9055 | 1,9055 |

Таблица 9 - Сведения о целевых показателях эффективности реализации мероприятий программы комплексного развития

| Показатели | Ед-ца измерения | Фактическое потребление | Планируемое значение 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Снижение аварийности на инженерных сетях, количество аварий на 1 км сетей | ед. | 0,2 | 0,2 |
| 2. Надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры | Часов в сутки | 24 | 24 |
| 3. Обеспеченность жил. фонда сетями инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| 3.1 Газоснабжение | % от общего объема жил. фонда | 95 | 95 |
| 3.2 Электроснабжение | % от общего объема жил. фонда | 100 | 100 |
| 3.3 Водоотведение | % от общего объема жил. фонда | 100 | 100 |
| 3.4 Водопровод | % от общего объема жил. фонда | 100 | 100 |
| 3.5 Теплоснабжение | % от общего объема жил. фонда | 100 | 100 |

# 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Для повышения уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечения доступной стоимости коммунальных услуг при эффективной работе коммунальной инфраструктуры необходимо:

- обеспечить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- увеличить объемы капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов;

- повысить комфортность проживания;

- обеспечить собственников помещений многоквартирных домов коммунальными услугами нормативного качества;

- обеспечить доступность стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить контроль за соблюдением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, использованием и сохранностью жилищного фонда и общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме независимо от их принадлежности;

- обеспечить контроль за соблюдением требований жилищного законодательства участниками жилищных отношений;

- внедрить долгосрочное тарифное регулирование, в том числе посредством новых методов регулирования, основанных на доходности инвестированного капитала.

Источники энергетических ресурсов, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках Программы, подлежит обязательному оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

## 5.1 Развитие системы водоснабжения

Основным направлением развития системы водоснабжения является сохранение существующей системы, с проведением работ по реконструкции изношенных участков сетей. Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках повышения эффективности работы объектов системы водоснабжения, приведен в таблице 10.

Таблица 10 – Мероприятия по развитию систем водоснабжения

| №пп | Вид работ | Стоимость, тыс. руб. | Год внедрения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция водовода ул. Центральная - Клиническая - Госпитальная - Волкова Ду150. | 17 072,82 | 2022-2034 |
|  | Реконструкция водовода площадь им. Плюснина - ул. Энергетиков | 18 701,72 | 2022-2034 |
|  | Реконструкция водовода по ул. Ленина | 17 570,13 | 2022-2034 |
|  | Реконструкция водовода многофункционального культурного центра | 2 776,19 | 2022-2034 |
|  | Модернизация и автоматизация систем водоснабжения и водоотведения | 2 714,12 | 2022-2034 |
|  | Тампонация скважин | 2 000,00 | 2022-2034 |
|  | Реконструкция и модернизация зоны первого пояса санитарной охраны водоразборных скважин №№ 5019, 8532, 8566, 11574,11576, 50212 | 4047,63 |  |
| Итого: |  | 64882,61 |  |

* - Стоимость капитальных вложений определена укрупненно, в соответствии с НЦС 81-02-19-2021 «Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» и НЦС 81-02-14-2021 «Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации». Точная стоимость реализации проектов по развитию системы водоснабжения и сроки их реализации подлежат уточнению в процессе разработки проектно-сметной документации.

## 5.2 Развитие системы водоотведения

Основным направлением и основной задачей развития системы водоотведения муниципального образования, является:

- реконструкция канализационных очистных сооружений;

- замена устаревших участков канализационных сетей;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

Существующие септики должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

Перечень основных мероприятий по реализации развития системы водоотведения приведен в таблице 11.

Таблица 11 – Основные мероприятия по реализации схем водоотведения

| №пп | Вид работ | Стоимость, тыс. руб. | Год внедрения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция коллектора Ду 300 вдоль домов ул. Советской | 3 471,02 | 2022-2034 |
|  | Модернизация и автоматизация систем водоотведения | 2 714,12 | 2022-2034 |
|  | Реконструкция насосного оборудования, Drainex 201M кВт (6 шт). | 439,79 | 2022-2034 |
|  | Реконструкция решётки грабельной РГ | 1 556,10 | 2022-2034 |
|  | Модернизация воздуходувок (2 шт). | 1 338,58 | 2022-2034 |
|  | Реконструкция конструкций ОСК | 27 800,00 | 2022-2034 |
| Итого: |  | 37 319,61 |  |

* - Стоимость капитальных вложений определена укрупненно, в соответствии с НЦС 81-02-19-2021 «Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» и НЦС 81-02-14-2021 «Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации». Точная стоимость реализации проектов по развитию системы водоотведения подлежит уточнению в процессе разработки проектно-сметной документации.

## 5.3 Развитие системы теплоснабжения

Теплоснабжающая организация ООО «ЭСК» в период 2021-2025 годов не планирует привлечение инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, так как существенных изменений приростов площадей строительных фондов ЗАТО Первомайский до 2030 года не планируется.

Приоритетным направлением развития системы теплоснабжения является сохранение существующей системы теплоснабжения с проведением работ по модернизации оборудования, а также реконструкцией изношенных участков тепловых сетей.

Централизованное горячее водоснабжение на территории ЗАТО Первомайский организованно по открытой схеме. В соответствии с требованием действующего законодательства, все потребители, внутридомовые системы горячего водоснабжения которых были присоединены к тепловым сетям по схемам с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения, должны быть переведены на присоединение внутридомовых систем горячего водоснабжения по закрытой схеме.

Для реализации данного решения в зданиях малоэтажной постройки предполагается установить автоматизированные тепловые пункты (далее – ТП).

Для упрощения процесса проектирования, комплектации и монтажа ТП могут изготавливаться в заводских условиях и поставляться на объект строительства в виде готовых блоков — блочный тепловой пункт (далее - БТП). БТП представляет собой собранные на раме в общую конструкцию отдельные функциональные узлы, как правило, в комплекте с приборами и устройствами контроля, автоматического регулирования и управления.

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла и реконструкции тепловых сетей представлено в таблице 12.

Таблица 12 – Мероприятия по реконструкции источников централизованного теплоснабжения и тепловых сетей

| Наименование мероприятия | Проектно-сметная стоимость*, тыс. руб. | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Поэтапная реконструкция изношенных участков тепловых сетей | 20 400,00 | 2022 -2034 гг |
| Перевод потребителей на «закрытую» систему теплоснабжения | 9 500,00 | 2022 -2034 гг |
| Всего: | 29 900,00 |  |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

## 5.4 Развитие системы электроснабжения

Одной из важнейших составляющих в системе жизнеобеспечения населения и объектов экономики, является стабильная и надежная работа системы электроснабжения. В настоящее время с ростом приобретения населением электробытовой техники, в том числе с использованием электроэнергии на термические цели (бойлеры), а так же с развитием малого бизнеса и строительством частного малоэтажного сектора резко возросли потребности в дополнительных мощностях системы электроснабжения. Постоянный рост электропотребления населения и строительство новых объектов общественного назначения требуют постоянно развивать и модернизировать систему электроснабжения ЗАТО Первомайский.

Основным направлением развития системы электроснабжения является проведение работ по модернизации изношенных объектов. Характеристика мероприятий по развитию системы электроснабжения городского округа в таблице 13.

Таблица 13 – Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

| Наименование мероприятия | Проектно-сметная стоимость*, тыс. руб. | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция изношенных линий электропередач, трансформаторных подстанций | 71 500,00 | 2022 -2034 гг |
| Всего: | 71 500,00 |  |

*- Объемы инвестиций в развитие системы электроснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

## 5.5 Развитие схемы газоснабжения

На территории пгт. Первомайский нет природного газа. Для газификации жилых домов используются баллонные и емкостные газовые установки со сжиженным газом.

Уровень газификации Кировской области природным газом составляет 42%.  Указом Губернатора Кировской области от 21 января 2022 года № 8 утверждена программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кировской области на 2022 - 2031 годы (в редакции Указа Губернатора Кировской области от 12.04.2022 № 65). Разделом 5 указанной программы предусмотрена газификация  потребителей ЗАТО Первомайский до 2035 года (рисунок схемы расположения объектов газоснабжения по ЗАТО Первомайский не приводится).

## 5.6 Развитие системы обращения с ТКО

На территории округа используются контейнерный способ сбора и вывоза ТКО. Также имеет место самовывоз отходов к объектам захоронения и складирования (полигонам).

Система сбора ТКО  на территории ЗАТО Первомайский нуждается в переоборудовании существующих контейнерных площадок. Данные мероприятия проводятся в рамках муниципальной целевой программы «Основные направления развития благоустройства в ЗАТО Первомайский» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением администрации ЗАТО Первомайский от 24.12.2020 № 184.

В целях улучшения экологической обстановки необходимо также выполнить следующие природоохранные мероприятия:

- разработка и реализация системы контроля за предотвращением образования несанкционированных свалок;

- повышение общественной активности граждан путем вовлечения их в участие решения проблем охраны окружающей среды и внедрения раздельного сбора мусора;

- повышение экологической культуры населения.

# 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Реализация мероприятий Программы осуществляется на условиях софинансирования за счет следующих источников:

- средства федерального бюджета;

- средства бюджета субъекта Российской Федерации за счет регионального фонда софинансирования расходов;

- средства из внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные ресурсы, средства предприятий и организаций).

Сведения о величинах инвестиций в реализацию программы приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Инвестиции в мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

| № п/п | Наименование | Капитальные затраты, тыс. руб.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| 1 | Развитие системы водоснабжения | 64882,61 | - | 5680 | 5680 | 5680 | 5680 | 5680 | 5680 | 5680 | 25122,61 |
| 2 | Развитие системы водоотведения | 37319,61 | - | 3870,74 | 3870,74 | 3870,74 | 3870,74 | 3870,74 | 3870,74 | 3870,74 | 10224,43 |
| 3 | Развитие системы теплоснабжения | 29900,00 | - | 2900,00 | 2900,00 | 2900,00 | 2900,00 | 2900,00 | 2900,00 | 2900,00 | 9600 |
| 4 | Развитие системы электроснабжения | 71500,00 | - | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 26000 |
|  | Всего: | 203602,22 | - | 18950,74 | 18950,74 | 18950,74 | 18950,74 | 18950,74 | 18950,74 | 18950,74 | 70947,04 |

*- Объемы инвестиций определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Предполагаемый объем финансирования настоящей Программы составит 203602,22 тыс. руб. Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.

Реализация Программы осуществляется ресурсоснабжающими организациями и администрацией ЗАТО Первомайский. Для решения задач Программы предполагается использовать средства федерального, регионального бюджетов и иные источники дохода.

Величина тарифа на оказание коммунальных услуг на территории городского округа устанавливается Региональной службой по тарифам Кировской области. Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

− на топливо;

− на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

− на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

− на сырье и материалы;

− на ремонт основных средств;

− на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

− на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

− прочие расходы.

Сведения о тарифах на коммунальные услуги приведены в таблице 15.

Таблица 15 – Сведения о тарифах на коммунальные услуги для населения

| Субъект баланса | Единица изм. | 2022 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тариф |  | Рост,% | Реквизиты решения |  |
|  |  | 01.01.2022-30.06.2022 | 01.07.2022-31.12.2022 | 01.01.2022/ 31.12.2022 | дата | номер |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Энерго Снабжающая Компания» | руб./Гкал | 3533,2 | 3662,3 | 103,98 | 13.10.2020 | 31/9-тэ-2021 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Коммунальные системы" | руб./куб. м | 13,96 | 14,51 | 103,94 | 17.11.2020 | № 36/20-кс-2021 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Коммунальные системы" | руб./куб. м | 29,73 | 30,91 | 103,97 | 17.11.2020 | № 36/20-кс-2021 |
| Услуга регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |
| АО «Куприт» | Руб./куб. м | 812,06 | 844,51 | 104,00 | 18.12 2020 | № 41/1-тко-2021 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| АО «Энергосбыт Киров» | Руб./кВт·ч | 4,27 | 4,44 | 103,98 | 28.12.2021 | № 46/14-ээ-2022 |
| Газ сжиженный емкостной (газ из групповых газовых резервуарных установок) |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Газэнергосеть Киров» | руб./кг | 36,38 | 37,83 | 104,00 | 18.12.2020 | № 41/40-г-2021 |
| Газ сжиженный в баллонах с места промежуточного хранения (склада) |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Газэнергосеть Киров» | руб./кг | 42,63 | 44,33 | 104,00 | 18.12.2020 | № 41/40-г-2021 |

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Расчетное значение совокупного платежа за коммунальные услуги на территории ЗАТО Первомайский составляет 9 643,66 руб. в месяц.

Средний прожиточный минимум в Российской Федерации в расчете на душу населения составляет 11 950 руб. Средний прожиточный минимум для семьи из трех человек составляет 35 850 руб.

В соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее – Методические указания) была произведена оценка доступности для населения совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Таблица 16 - Показатели доступности коммунальных услуг

| Критерий | Уровень доступности коммунальных услуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактический | Установленный методическими указаниями |  |  |
|  |  | Высокий | Доступный | Недоступный |
| ЗАТО Первомайский |  |  |  |  |
| доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 26,9 | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | н/д | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

По данным таблицы видно, что доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи составляет 26,9%. Таким образом, повышение уровня цен на коммунальные услуги может привести к снижению уровня доступности этих услуг.

Значения критериев доступности коммунальных услуг соответствует уровню доступности коммунальных услуг - «недоступный», что свидетельствует о невозможности у потребителей для финансирования мероприятий Программы без ухудшения уровня доступности.

Коммунальные услуги, как жизненно важные, должны быть доступны для всех. Поэтому наряду с государственным регулированием тарифов, ограничением платы граждан за коммунальные услуги и контролем за величиной затрат регулируемых организаций, реализуются меры социальной адресной поддержки малообеспеченных семей. Размер ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) для различных категорий граждан может составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг.

Стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг установлен в размере 22%. Соответственно, если коммунальные расходы в совокупном доходе семьи или одиноко проживающего человека превышают 22 % совокупного дохода семьи, можно обратиться в органы социальной защиты по месту жительства для оформления адресной субсидии и получать от государства помощь в оплате ЖКУ. Сведения о сумме предоставленной субсидии на жилищные и коммунальные услуги гражданам ЗАТО Первомайский отсутствуют.

# 7. Управление программой

## 7.1 Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Собранием депутатов ЗАТО Первомайский по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

## 7.2 Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программой, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Ответственными за реализацию Программы являются: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации ЗАТО Первомайский, ресурсоснабжающие организации и другие лица, интересы которых затрагиваются Программой. На основе утвержденной Программы администрация ЗАТО Первомайский координирует исполнение программных мероприятий, включая мониторинг их реализации в сроки и с периодичностью в соответствии с действующим законодательством. Целью проведения мониторинга является контроль выполнения предусмотренных Программой мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, включая модернизацию и ремонты объектов, а также соответствие фактического состояния систем установленным целевым показателям (индикаторам) эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг Программы включает сбор информации о реализации предусмотренных Программой мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а также о целевых показателях (индикаторах) эффективности функционирования таких систем. Ресурсоснабжающие организации и другие лица, интересы которых затрагиваются Программой, своевременно предоставляют в администрацию ЗАТО Первомайский необходимые сведения для координации исполнения программных мероприятий. Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации ЗАТО Первомайский готовит отчеты о реализации Программы, корректирует Программу. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов администрации ЗАТО Первомайский, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы, а так же населения ЗАТО Первомайский.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления ЗАТО Первомайский. Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой ЗАТО Первомайский и первым заместителем главы администрации ЗАТО Первомайский. Контроль за реализацией Программы осуществляет Собрание депутатов ЗАТО Первомайский в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

# 8. Обосновывающие материалы

## 8.1 Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки программы

Планы развития территории муниципального образования предусматривают мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и их надежности в оценке на перспективу.

По состоянию на 01.01.2022 г. численность населения ЗАТО Первомайский составляет 6081 человек Планами развития муниципального образования прогнозируется благоприятное развитие демографической ситуации в ЗАТО Первомайский, так к 2034 году, в соответствии Генеральным планом развития муниципального образования, численность населения составит 7013 человек. Таким образом, сохраняя благоприятные условия проживания, сложившиеся в настоящее время, на территории ЗАТО Первомайский будет увеличиваться естественный прирост населения.

Вместе с тем, в плановом периоде демографическую ситуацию в ЗАТО Первомайский будут характеризовать следующие тенденции:

- рост уровня рождаемости и снижение количества умерших;

- расширение и восстановление государственных структур, войсковых частей Министерства обороны Российской Федерации.

Основным работодателем на территории ЗАТО Первомайский является градообразующее предприятие Министерства обороны Российской Федерации. Более половины трудоспособных жителей проходят военную службу либо состоят в трудовых отношениях с воинской частью.  Кроме того на территории ЗАТО Первомайский в сфере образования занято 272 человек, в жилищно-коммунальном хозяйстве, транспорте и связи – 169 человек, в области здравоохранения и социальных услуг – 17 человек, в органах местного самоуправления - 57 человек.

В дальнейшем на территории ЗАТО Первомайский планируется создавать рабочие места, в основном за счет расширения государственных объектов вооруженных сил РФ, восстановление и введение в строй площадок войсковых частей, или проведение их реконструкции.

ЗАТО Первомайский является территорией со слабо развитой промышленностью, что обусловлено особым режимом безопасного функционирования для реализации деятельности на территории ЗАТО Первомайский, а также ограничением на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения землей, природными ресурсами и недвижимым имуществом, что в свою очередь препятствует строительству масштабных объектов. Вместе с этим, промышленное производство в ЗАТО Первомайский определяется такими видами деятельности, как обеспечение электрической энергией, газом, а также водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов.

Сдерживающим фактором в формировании новых рабочих мест на территории ЗАТО Первомайский является отсутствие промышленного производства и невозможность его создания в силу специфики ЗАТО как режимной территории. Определяющее влияние на количество рабочих мест и количество населения в ЗАТО имеют организационно-штатные мероприятия, проводимые на градообразующем объекте.

Жилищный фонд состоит из одно-, двух- и много квартирных жилых домов, оборудованных горячим и холодным водоснабжением, центральным отоплением и канализацией.

Общая площадь жилищного фонда пгт Первомайский ЗАТО Первомайский составляет 107,221 тыс. м2, из которых:

- общая площадь жилищного фонда, находящегося в эксплуатации – 94,566 тыс. м², в том числе 1 многоквартирный жилой дом (2,4 тыс. м²), находящийся в собственности Министерства обороны Российской Федерации;

- общая площадь жилищного фонда, находящегося на консервации – 12,102 тыс.м², в том числе 1 многоквартирный жилой дом (1,324 тыс. м²), находящийся в собственности Министерства обороны Российской Федерации.

Всего на сегодняшний день из 39 жилых домов в эксплуатации находятся 32. Из них кирпичные – 15, панельные – 17.

Территория жилой застройки пгт Первомайский ЗАТО Первомайский составляет 95 га, в том числе:

- жилые здания, находящиеся в эксплуатации – 94 га (99 %);

- жилые здания, находящиеся на консервации – 1 га (1 %).

Жилой фонд на территории ЗАТО, как правило, построен в 60-70 годах ХХ века, который морально и физически устарел. В связи с этим происходят обрушения балконов, разрушения фундаментов, лестниц в подъездах. Реалии жизни требуют объёмной замены конструкций. Отличительной особенностью ЗАТО Первомайский является не только тот факт, что строительство новых жилых домов здесь не ведется (муниципальных), но и отсутствие необходимости в новом строительстве по причине снижения численности населения и консервации жилых домов по мере их освобождения. Администрация ЗАТО Первомайский ведет планомерную работу по организации расселения домов в цивилизованной форме с поочередным выводом домов из эксплуатации.

Жилой фонд ЗАТО нуждается в обновлении, но в условиях высокодотационности местного бюджета, отсутствия собственных дополнительных доходов проводить строительство и реконструкцию новых домов за счёт местного бюджета невозможно.

Решение проблемы невозможно без разработки федеральной программы по реновации жилых домов в ЗАТО, включающей снос аварийных домов и строительство новых за счёт средств федерального бюджета, или создание федеральной программы модернизации жилого фонда ЗАТО с целью обновления жилого фонда в ЗАТО. Указанное предложение направлено в Ассоциацию муниципальных образований ЗАТО Министерства обороны.

Также имеется необходимость регулярного проведения плановых капитальных и текущих ремонтов общих конструктивных элементов жилищного фонда (кровли, фасады, придомовая территория, лестничные клетки, тамбуры) и внутридомового оборудования (сети, канализация) как объектов муниципальной собственности, а также проведения энергоэффективных мероприятий по замене окон на ПВХ, утепление подвалов, замене тамбурных дверей.

## 8.2 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Значительное увеличения численности населения пгт. Первомайский не планируется. Планами развития муниципального образования предусматривается повышение комфортности проживания и увеличение степени благоустройства территории. Уровень потребления коммунальных ресурсов останется на прежнем уровне. Сведения по изменению спроса на коммунальные ресурсы приведены в таблицах № 17,18,19,20.

Таблица 17 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды на хозяйственно-питьевые нужды

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ХВС |  |  |  |
| 1 | Поднято воды | тыс.м3 | 455,37 | 343,49 |
| 2 | Расход на собственные нужды | тыс.м3 | 77,15 | 0 |
| 3 | Подано в сеть | тыс.м3 | 378,21 | 343,49 |
| 4 | Потери в сетях | тыс.м3 | 90,87 | 71,23 |
| 5 | Потери в сетях % от поданной воды | % | 24 | 20,74 |
| 6 | Отпущено холодной воды всего, в том числе по категориям потребителей | тыс.м3 | 287,34 | 272,26 |
| 7 | Население | тыс.м3 | 119,88 | 120,35 |
| 8 | Бюджетные организации | тыс.м3 | 89,86 | 81,52 |
| 9 | Прочие предприятия (организации) | тыс.м3 | 77,6 | 70,39 |
| 10 | Среднесуточное потребление воды | тыс.м3/сут | 0,99 | 0,99 |
| 11 | Максимальное суточное потребление воды | тыс.м3/сут | 1,248 | 0,941 |
|  | ГВС |  |  |  |
| 12 | Отпущено горячей воды всего, в том числе по категориям потребителей | тыс.м3 | н/д | 122,298 |
| 13 | Население | тыс.м3 | н/д | 79,983 |
| 14 | Бюджетные организации | тыс.м3 | н/д | 41,102 |
| 15 | Прочие предприятия (организации) | тыс.м3 | н/д | 1,213 |
| 16 | Потери в сетях | тыс.м3 | н/д | 8,7 |
| 17 | Среднесуточное потребление горячей воды | тыс.м3/сут | н/д | 0,335 |
| 18 | Максимальное суточное потребление горячей воды | тыс.м3/сут | н/д | 0,402 |

Таблица 18 - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| № п\п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | 2021 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс.куб.м | 278,1 | 271,44 |
| 2. | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс.куб.м | 278,1 | 271,44 |
| 3. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс.куб.м | 278,1 | 271,44 |
| 3.1. | - по населению | тыс.куб.м | 166,7 | 162,71 |
| 3.2. | - по бюджетным потребителям | тыс.куб.м | 106,8 | 104,24 |
| 3.3. | - прочим потребителям | тыс.куб.м | 4,6 | 4,49 |

Таблица 19 - Прогноз суммарного потребления тепловой энергии и прирост спроса на тепловую мощность

| Параметры | Фактическое потребление (2021 г.) | 2034 г. |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 25,9 | 25,9 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 25,9 | 25,9 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,353 | 0,353 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 1,135 | 1,712* |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 13,3 | 13,3 |
| Дефицит (-)/резерв (+) тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 10,535 | 10,535 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 201,2 | 206,1 |

*не более утвержденного норматива

Таблица 20 - Прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов

| Наименование потребителей | Единица | Существующее состояние (2021 г.) | 2034 г. расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение |  |  |  |
| Всего | мегаватт-час | 12508,94 | 12508,94 |
| Газоснабжение (СУГ) |  |  |  |
| Всего | кг | 310844 | 310844 |

## 8.3 Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

### 8.3.1 Общая характеристика системы водоснабжения

Централизованной системой водоснабжения охвачена вся территория ЗАТО Первомайский в границах пгт. Первомайский. Услуги централизованного водоснабжения осуществляет ООО «Коммунальные системы». Эксплуатация объектов системы водоснабжения осуществляется на правах аренды.

Структура системы водоснабжения состоит из следующих основных элементов:

- водозаборных сооружений;

- водоподъемных сооружений, т.е. насосных станций, подающих воду в водонапорную башню (насосная станция I подъема) или потребителям (насосные станции II подъема и повысительные насосные станции);

- резервуаров чистой воды, накапливающих и регулирующих запасы воды;

- водоводов и сети трубопроводов, предназначенными для транспортирования воды от сооружения к сооружению или к потребителям.

В состав водозаборных сооружений входит 14 артезианских скважин, суммарной производительностью 285,5 м3/час. На 01.04.2022 г ресурсоснабжающая организация ООО «Коммунальные системы» переоформляет лицензию КИР 01934 ВР на геологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи на 6 артезианских скважин. По 5 скважинам получен отказ на получение лицензии из-за того, что земельные участки, на которых располагаются артезианские скважины, входят в границы Кировского лесничества Министерства обороны Российской Федерации, где установлена запретная зона.

В системе водоснабжения ЗАТО Первомайский в границах пгт. Первомайский на 2021 год, присутствует резерв мощности водозаборных сооружений, составляющий 83%. Характеристика источников водоснабжения приведена в таблице 21.

Таблица 21 - Артезианские скважины

| № п/п | Перечень скважин | Дата бурения | Часовая производительность, (м3/час) | КПД | Использование годового фонда времени (часы) (регул Период) |  |  |  | Годовая установленная мощность (тыс.м3) |  |  |  | Планируема я годовая производите льность, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В работе | В ремонте | В резерве | Всего | В работе | В ремонте | В резерве | Всего |  |
| 1 | № 1/5017 | 1960 | 16 | 81 | 0 | 0 | 8760 | 8760 | 0,0 | 0,0 | 113,5 | 113,5 | 0,0 |
| 2 | № 2/5018 | 1960 | 16 | 81 | 5040 | 24 | 3696 | 8760 | 65,3 | 0,3 | 47,9 | 113,5 | 65,3 |
| 3 | № 3/5019 | 1960 | 16 | 81 | 3712 | 24 | 5024 | 8760 | 48,1 | 0,3 | 65,1 | 113,5 | 48,1 |
| 4 | № 4 / 76903 | 2004 | 6,5 | 81 | 5040 | 24 | 3696 | 8760 | 26,5 | 0,1 | 19,5 | 46,1 | 26,5 |
| 5 | № 6 /8530 | 1963 | 16 | 81 | 5040 | 24 | 3696 | 8760 | 65,3 | 0.3 | 47,9 | 113,5 | 65,3 |
| 6 | № 7/8532 | 1963 | 16 | 81 | 5040 | 24 | 3696 | 8760 | 65,3 | 0.3 | 47,9 | 113,5 | 65,3 |
| 7 | № 9/50211-11а | 1980 | 20 | 83 | 0 | 0 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 175,2 | 175,2 | 0 |
| 8 | № 10 /8566 | 1964 | 65 | 84,5 | 3495 | 24 | 5241 | 8760 | 192,0 | 1,3 | 287,9 | 481,1 | 192,0 |
| 9 | № 11 / 11574 | 1964 | 16 | 81 | 5040 | 24 | 3696 | 8760 | 65,3 | 0,3 | 47,9 | 113,5 | 65,3 |
| 10 | № 12 / 8560 | 1964 | 16 | 81 | 5040 | 24 | 3696 | 8760 | 65,3 | 0,3 | 47,9 | 113,5 | 65,3 |
| 11 | № 13 /11576 | 1964 | 16 | 81 | 5040 | 24 | 3696 | 8760 | 65,3 | 0,3 | 47,9 | 113,5 | 65,3 |
| 12 | № 14 /50212-11б | 1980 | 16 | 81 | 5040 | 24 | 3696 | 8760 | 65,3 | 0,3 | 47,9 | 113,5 | 65,3 |
| 13 | № 17 / 50213 | 1980 | 25 | 83 | 4354 | 24 | 4382 | 8760 | 90.3 | 0,5 | 90,9 | 181,8 | 90,3 |
| 14 | № 18 /50216 | 1982 | 25 | 83 | 4354 | 24 | 4382 | 8760 | 90,3 | 0,5 | 90,9 | 181,8 | 90,3 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 904,5 |  |  | 1866,4 | 877,99 |

Вода из скважин №№ 17, 18 подается на станцию II подъема и водонапорную башню, предназначенные для поддержания давления в водопроводной сети. Пять артезианских скважин №№ 1, 2, 3, 4 и 7 могут подавать воду, как на станцию II подъема, так и в центральную водопроводную сеть, минуя станцию II подъема. Со станции II подъема вода подается в центральный водопровод потребителям. На станции II подъема установлены 2 резервуара для запаса артезианской воды. Емкость каждого из них - 600 м3. Емкость резервуара водонапорной башни- 300 м3.

Остальные артезианские скважины подают поднятую воду в центральную водопроводную сеть минуя станцию второго подъема.

В состав оборудования скважинного водозабора входит:

- насос ЭЦВ 8-16-140 16 кВт 36 м3/ч;

- насос ЭЦВ 8-16-140 11 кВт 13,6 м3/ч;

- насос ЭЦВ 10-65-150 37 кВт 65 м3/ч;

- насос ЭЦВ 8-16-140 11 кВт 32,4 м3/ч;

- насос ЭЦВ 8-16-140 11 кВт 20 м3/ч;

- насос ЭЦВ 8-16-140 11 кВт 20 м3/ч.

В состав оборудования станции II подъёма системы водоснабжения входит:

- насос ЦНС (Г) 60-99 60 м3/ч - 3 шт;

- насос ЦНС (Г) 105-147 105 м3/ч;

- насос 3В200-120 125 м3/ч.

Водоснабжение пгт. Первомайский осуществляется по водоводам протяженностью 25,696 км. Сети находятся в муниципальной собственности и переданы обслуживающей организации на праве аренды. Напорно-разводящая сеть городского округа выполнена из труб от 32 мм до 200 мм. Основная часть водопроводов выполнена из стальных труб, срок эксплуатации которых составляет 15-20 лет. Средний возраст указанных водопроводов 25 - 50 лет.

Состояние водораспределительной сети крайне неудовлетворительное. Износ отдельных участков сетей водоснабжения составляет до 100%, 7% сетей нуждаются в замене. Чугунные и стальные трубы имеют точечную коррозию, большую выработку, износ, что приводит к порывам на сетях в зимнее и осеннее время. Данные обстоятельства не позволяют обеспечить бесперебойное и качественное предоставление потребителям услуги водоснабжения.

Работоспособность сетей водоснабжения обеспечивается проведением текущих и аварийных ремонтов. С 2000 года чугунные и стальные трубопроводы частично заменяются на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. До 2034 г. планируется снизить процент сетей, нуждающихся в замене.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999.

Артезианская вода из скважин соответствует требованиям Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...») к питьевой воде и не требует дополнительной очистки.

Анализ воды из каждой скважины проводит Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Юръянском районе» по органолептическим, микробиологическим и обобщенным показателям - один раз в квартал, согласно графику. Один раз в год из каждой скважины проводится анализ воды на содержание органических и неорганических веществ. Два раза в месяц проводится анализ воды из разводящей сети и со станции 2-го подъема.

Описание существующих технических и технологических проблем системы водоснабжения.

Низкая платежеспособность потребителей привела к тому, что предприятия отрасли оказались в сложном экономическом положении, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг. В основные производственные фонды не привлекались инвестиции в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются:

- недостаточное развитие коммунальных систем и неравномерное распределение мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

- низкая ресурсная эффективность коммунальной инфраструктуры;

- высокий уровень морального и физического износа коммунальной инфраструктуры;

- сверхплановые потери коммунального ресурса в процессе производства и транспортировки до потребителей;

- отсутствие инвестиционной составляющей в структуре тарифа;

- низкая эффективность системы управления в жилищно-коммунальном хозяйстве, преобладание административных методов хозяйствования над рыночным.

Для того, чтобы водоснабжение ЗАТО Первомайский в границах пгт.  Первомайский нормально функционировало, необходимо провести капитальный ремонт магистральных и разводящих сетей водоснабжения. Для устойчивого и бесперебойного функционирования комплекса сооружений водоснабжения необходима замена указанных участков сетей водоснабжения в объеме капитального. Ожидаемый результат - обеспечение наиболее полной возможности удовлетворения питьевых, гигиенических, хозяйственно-бытовых нужд и потребностей потребителей, а также доведение качества воды до нормативных требований.

### 8.3.2 Общая характеристика системы водоотведения

Хозяйственно-бытовые стоки объектов от абонентов ЗАТО Первомайский в границах пгт. Первомайский по канализационным сетям самотеком поступают в уличные магистральные сети и самотечные коллекторы. Все жилые многоквартирные дома оборудованы центральной системой водоотведения. Часть одноэтажных домов в ЗАТО Первомайский не подключены к центральной системе водоотведения и водоотведение происходит в септики. В дни весеннего таяния снега, талые воды через канализационные колодцы попадают с систему водоотведения.

Услуги централизованного водоотведения осуществляет ООО «Коммунальные системы». Эксплуатация объектов системы водоотведения осуществляется на праве договор аренды.

В состав системы водоотведения входят: канализационные коллекторы (2- напорных, 2- самотечных), насосные станции 3 шт., очистные сооружения (решетка, отстойники, аэротенки, хлораторная, компрессорная, иловые площадки) и придомовая канализационная сеть. Сточные воды от потребителей поступают по самотечному коллектору на три канализационно-насосные станции и по напорным коллекторам подаются на очистные сооружения (КОС).

Производительность очистных сооружений 188 м3/час или 4,5 тыс.м3/сут. Фактический объем стоков в 2021 году составил 0,762 тыс.м3/сут. Резерв мощности очистных сооружений составляет 83,07 %.

Сточные воды очистных сооружений, а также вода в фоновом и контрольном створе р. Великая подвергается анализу один раз в квартал. Анализы сточных вод проводит Специализированная инспекция аналитического контроля ГУ Кировский областной центр охраны окружающей среды и природопользования.

Для контроля за воздействием очистных сооружений на окружающую среду на территории очистных сооружений имеются 2 наблюдательные скважины, анализ воды из которых осуществляется один раз в год.

Общая протяженность канализационной сети составляет – 22,6  км.

Средний износ канализационных сетей достигает 70%, а отдельных элементов до 100%. 17% канализационных сетей нуждаются в замене. Ежегодно износ канализационных сетей ЗАТО Первомайский в границах пгт. Первомайский возрастает на 4%. Необходимо произвести замену запорно-регулирующей арматуры, капитальный ремонт сетей канализации и участков самотечной канализации.

Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении

Основными факторами недостаточной эффективности системы водоотведения ЗАТО Первомайский в границах пгт. Первомайский являются:

- истечение срока эксплуатации трубопроводов системы водоотведения. На сегодняшний день износ сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет в среднем 70%. Это приводит к аварийности на сетях - образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации;

- моральный и физический износ оборудования КОС;

- отсутствие централизованного водоотведения в части домов индивидуальной жилой застройки;

- методы очистки сточных вод несовершенны, качество выпускаемых сточных вод не соответствует нормативным требованиям, так как проведенная в 2011 году реконструкция очистных сооружений канализации (далее – ОСК) с заменой биофильтров на аэротенки не соответствует требованиям природоохранного законодательства в части соответствия показателей очистки предельно-допустимым концентрациям (фосфаты, нитриты, нитраты);

- отсутствуют автоматизированные системы диспетчеризации, телемеханизации и управления ОСК.

### 8.3.3 Теплоснабжение

Теплоснабжающие и теплосетевые организации ЗАТО Первомайский Кировской области.

1. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Теплосети» (далее - МУП ЖКХ «Теплосети»);

2. Общество с ограниченной ответственностью «Энерго Снабжающая Компания» (далее – ООО «ЭСК»).

Отпуск тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения производится от одного источника.

До 07.08.2019 года производство и передачу тепловой энергии осуществляло МУП ЖКХ «Теплосети».

С 07.08.2019 года производство и передачу тепловой энергии осуществляет ООО «ЭСК» на основании договора аренды имущества № 01-06-А/2019 от 07.08.2019, заключенного с МУП ЖКХ «Теплосети» (сроком на 11 месяцев с ежегодной пролонгацией), договора аренды имущества 
№ 10-01-А/2019 от 15.10.2019, заключенного с ООО «ВУК» (сроком на 5лет).

Объем выработки тепловой энергии на территории ЗАТО Первомайский теплоснабжающей организацией МУП ЖКХ «Теплосети» за 2018 год составил 58800 Гкал, в том числе: полезный отпуск 45000 Гкал; потери тепловой энергии в тепловых сетях составили 17,3 %.

Характеристики сохраняемого жилого и нежилого фондов ЗАТО Первомайский представлены в таблице № 22 и 23.

Таблица 22 -  Характеристика сохраняемого жилого фонда

| Адрес | Отапли-ваемая площадь | кол-во этажей | кол-во проживающих | Тепловая нагрузка (Гкал/ч) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | ГВС | вентиляция | всего |
| Волкова д. 7 | 2036,3 | МКД 4 этаж | 101 | 0,07003 | 0,01031 |  | 0,08034 |
| Волкова д. 9 | 2008,1 | МКД 4 этаж | 65 | 0,07440 | 0,01050 |  | 0,08490 |
| Волкова д. 11 | 1933,2 | МКД 4 этаж | 80 | 0,07539 | 0,01064 |  | 0,08603 |
| Волкова д. 13 | 2002,2 | МКД 4 этаж | 102 | 0,07806 | 0,01101 |  | 0,08907 |
| Волкова д. 15 | 2001,7 | МКД 4 этаж | 91 | 0,07787 | 0,01099 |  | 0,08886 |
| Волкова д. 17 | 3479,8 | МКД 5 этаж | 131 | 0,12167 | 0,01717 |  | 0,13884 |
| Кирова д. 9 | 3362,3 | МКД 5 этаж | 64 | 0,15299 | 0,02159 |  | 0,17458 |
| Кирова д. 10 | 2028,2 | МКД 5 этаж | 70 | 0,07367 | 0,01040 |  | 0,08407 |
| Ленина д. 2 | 2053,8 | МКД 4 этаж | 106 | 0,07927 | 0,01118 |  | 0,09045 |
| Ленина, 3А | 111,8 | 1 | 5 | 0,01114 | 0 | 0 | 0,01114 |
| Ленина д. 4 | 2558,4 | МКД 4 этаж | 108 | 0,09696 | 0,01368 |  | 0,11064 |
| Ленина д. 16 | 2584,4 | МКД 4 этаж | 117 | 0,10201 | 0,01439 |  | 0,11640 |
| Ленина д. 18 | 2574,9 | МКД 4 этаж | 109 | 0,09485 | 0,01338 |  | 0,10823 |
| Ленина д. 20 | 2043,5 | МКД 4 этаж | 0 | 0,08098 | 0,01143 |  | 0,09241 |
| Ленина д. 22 | 3002,9 | МКД 4 этаж | 119 | 0,10594 | 0,01495 |  | 0,12089 |
| Ленина д. 24 | 1613,7 | МКД 4 этаж |  | 0,06650 | 0,00938 |  | 0,07588 |
| Савельева д. 6 | 3521,3 | МКД 5 этаж | 186 | 0,13400 | 0,01891 |  | 0,15291 |
| Савельева д. 7 | 1984,1 | МКД 4 этаж | 74 | 0,08283 | 0,01169 |  | 0,09452 |
| Савельева д. 8 | 3519,8 | МКД 5 этаж | 137 | 0,12399 | 0,01750 |  | 0,14149 |
| Садовая д. 2 | 115,9 | 1 этаж | 5 | 0,01145 | 0,00162 |  | 0,01307 |
| Садовая д. 4 | 112,7 | 1 этаж | 4 | 0,01024 | 0,00144 |  | 0,01168 |
| Садовая д. 6 | 111,1 | 1 этаж | 7 | 0,01005 | 0,00142 |  | 0,01147 |
| Садовая д. 8 | 112,7 | 1 этаж | 5 | 0,01034 | 0,00146 |  | 0,01180 |
| Садовая д. 10 | 110,4 | 1 этаж | 5 | 0,00827 | 0,00117 |  | 0,00944 |
| Садовая д. 12 | 113,3 | 1 этаж | 2 | 0,00840 | 0,00119 |  | 0,00959 |
| Садовая д. 14 | 113,9 | 1 этаж | 3 | 0,01029 | 0,00145 |  | 0,01174 |
| Садовая д. 15 | 52,9 | 1 этаж | 1 | 0,00500 | 0,00070 |  | 0,00570 |
| Садовая д. 16 | 112,9 | 1 этаж | 5 | 0,01022 | 0,00144 |  | 0,01166 |
| Садовая д. 18 | 120,1 | 1 этаж | 4 | 0,00968 | 0,00137 |  | 0,01105 |
| Садовая д. 19 | 112 | 1 этаж | 6 | 0,00972 | 0,00137 |  | 0,01109 |
| Садовая д. 22 | 115,9 | 1 этаж | 4 | 0,00968 | 0,00137 |  | 0,01105 |
| Садовая д. 23 | 51,8 | 1 этаж | 4 | 0,00524 | 0,00074 |  | 0,00598 |
| Садовая д. 25 | 53 | 1 этаж | 4 | 0,00516 | 0,00073 |  | 0,00589 |
| Садовая д. 27 | 52,4 | 1 этаж | 4 | 0,00537 | 0,00076 |  | 0,00613 |
| Садовая д. 29 | 52,3 | 1 этаж | 2 | 0,00504 | 0,00071 |  | 0,00575 |
| Советская д. 1 | 4387,4 | МКД 5 этаж | 206 | 0,17333 | 0,02446 |  | 0,19779 |
| Советская д. 3 | 3495,2 | МКД 5 этаж | 171 | 0,14029 | 0,01980 |  | 0,16009 |
| Советская д. 4 | 3493,5 | МКД 5 этаж | 173 | 0,13999 | 0,01975 |  | 0,15974 |
| Советская д. 5 | 3495,2 | МКД 5 этаж | 171 | 0,13865 | 0,01957 |  | 0,15822 |
| Советская д. 6 | 3487,7 | МКД 5 этаж | 194 | 0,14027 | 0,01980 |  | 0,16007 |
| Советская д. 7 | 3481,2 | МКД 5 этаж | 180 | 0,13982 | 0,01973 |  | 0,15955 |
| Советская д. 8 | 4028 | МКД 5 этаж | 195 | 0,16056 | 0,02266 |  | 0,18322 |
| Советская д. 9 | 3476,6 | МКД 5 этаж | 182 | 0,14069 | 0,01985 |  | 0,16054 |
| Советская д. 10 | 4021,9 | МКД 5 этаж | 207 | 0,15998 | 0,02258 |  | 0,18256 |
| Советская д. 11 | 3513,8 | МКД 5 этаж | 168 | 0,13737 | 0,01939 |  | 0,15676 |
| Советская д. 12 | 1772,9 | МКД 2 этаж | 79 | 0,06594 | 0,00930 |  | 0,07524 |
| Советская д. 13 | 3503,9 | МКД 5 этаж | 176 | 0,14027 | 0,01980 |  | 0,16007 |
| Советская д. 15 | 3470,2 | МКД 5 этаж | 173 | 0,13518 | 0,01908 |  | 0,15426 |
| Советская д. 17 | 3489,1 | МКД 5 этаж | 180 | 0,14085 | 0,01988 |  | 0,16073 |
| Центральная д. 17 | 70,1 | 1 этаж | 5 | 0,01031 | 0,00146 |  | 0,01177 |
| Центральная д. 21 | 60 | 1 этаж | 2 | 0,01173 | 0,00166 |  | 0,01339 |
| Центральная д. 42 | 52,2 | 1 этаж | 1 | 0,00785 | 0,00111 |  | 0,00896 |
| Центральная д. 46 | 48,6 | 1 этаж | 2 | 0,00502 | 0,00071 |  | 0,00573 |
| Центральная д. 58 |  |  |  | 0,00461 | 0,00065 |  | 0,00526 |
| Ленина д. 28 |  |  |  | 0,06955 | 0,00982 |  | 0,07937 |
| Юрья, Энергетиков 1 |  |  |  | 0,00952 | 0,00134 |  | 0,01086 |
| Юрья, Энергетиков 5 |  |  |  | 0,00727 | 0,00103 |  | 0,00830 |
| Юрья, Энергетиков 7 |  |  |  | 0,00739 | 0,00104 |  | 0,00843 |
| Юрья, Энергетиков 8 |  |  |  | 0,00489 | 0,00069 |  | 0,00558 |
| ИТОГО: |  |  |  | 3,93 | 0,55 |  | 4,48 |

Таблица 23 - Характеристика сохраняемого нежилого фонда

| № п/п | Объект | Тепловая нагрузка (Гкал/ч) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | ГВС | вентиляция | всего |
|  | Администрация ЗАТО Первомайский | 0,0943 |  |  | 0,0943 |
|  | КОГБУЗ Юрьянская больница | 0,4103 |  |  | 0,4103 |
|  | Спортклуб Прогресс | 0,2838 |  |  | 0,2838 |
|  | МКДОУ СОШ | 0,5182 |  |  | 0,5182 |
|  | МКДОУ д/с "Теремок" | 0,0959 |  |  | 0,0959 |
|  | МКДОУ д/с "Золотые зернышки" | 0,1668 |  |  | 0,1668 |
|  | МКДОУ д/с "Улыбка" | 0,1967 |  |  | 0,1967 |
|  | МКОУ ЦБУ Кирова, 14 | 0,0580 |  |  | 0,0580 |
|  | МКОУ ДО ДШИ | 0,1988 |  |  | 0,1988 |
|  | ООО «УЮТ» | 0,3560 |  |  | 0,3560 |
|  | ФГУП «Почта России» | 0,0020 |  |  | 0,0020 |
|  | Аптека № 120 | 0,0110 |  |  | 0,0110 |
|  | АО Кристалл | 0,0020 |  |  | 0,0020 |
|  | ПАО «Сбербанк России» | 0,0020 |  |  | 0,0020 |
|  | ООО «Юпитер» | 0,0458 |  |  | 0,0458 |
|  | ООО «Ассорти» | 0,0040 |  |  | 0,0040 |
|  | ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР | 0,0929 |  |  | 0,0929 |
|  | МЧС СУ ФПС | 0,2598 |  |  | 0,2598 |
|  | МУП Теплосети | 0,0630 |  |  | 0,0630 |
|  | ООО «Ирина» Северный | 0,3239 |  |  | 0,3239 |
|  | МО МВД России | 0,0586 |  |  | 0,0586 |
|  | Полярное лесничество | 0,0239 |  |  | 0,0239 |
|  | Обухов А.П. | 0,0110 |  |  | 0,0110 |
|  | Тюнева И.Г. | 0,0011 |  |  | 0,0011 |
|  | Мелехова М.В. | 0,0020 |  |  | 0,0020 |
|  | Пожарное депо | 0,0560 |  |  | 0,0560 |
|  | Склад вещевой | 0,9267 |  |  | 0,9267 |
|  | ПТОР | 0,1598 |  |  | 0,1598 |
|  | Хранилище д/техники | 0,1435 |  |  | 0,1435 |
|  | Хранилище д/техники | 0,1435 |  |  | 0,1435 |
|  | Хранилище д/техники | 0,1435 |  |  | 0,1435 |
|  | Хранилище д/техники | 0,1937 |  |  | 0,1937 |
|  | КТП | 0,0123 |  |  | 0,0123 |
|  | АЗС | 0,0102 |  |  | 0,0102 |
|  | Хран.д/тех. | 0,1009 |  |  | 0,1009 |
|  | Хран.д/тех. | 0,0034 |  |  | 0,0034 |
|  | Хран.д/тех.Гараж | 0,0434 |  |  | 0,0434 |
|  | КТП | 0,0161 |  |  | 0,0161 |
|  | Гараж ИТС | 0,0183 |  |  | 0,0183 |
|  | Сушилка-цех | 0,0212 |  |  | 0,0212 |
|  | Комендатура, караул | 0,0305 |  |  | 0,0305 |
|  | Пункт ВАИ гараж ВАИ | 0,0131 |  |  | 0,0131 |
|  | Гараж комендатура | 0,0014 |  |  | 0,0014 |
|  | Казарма | 0,4916 |  |  | 0,4916 |
|  | Казарма БТО | 0,2257 |  |  | 0,2257 |
|  | Казарма ОБОР | 0,3442 |  |  | 0,3442 |
|  | Столовая солдатская | 0,1065 |  |  | 0,1065 |
|  | Склад | 0,0254 |  |  | 0,0254 |
|  | Полевое учр.банка | 0,0975 |  |  | 0,0975 |
|  | Уч-тр пункт с басс. | 0,1051 |  |  | 0,1051 |
|  | Учеб,корп.(Ц/ПФО) | 0,0601 |  |  | 0,0601 |
|  | Осн.здание госпиталя | 0,7306 |  |  | 0,7306 |
|  | Здание СЭО | 0,0253 |  |  | 0,0253 |
|  | Мастерские | 0,0897 |  |  | 0,0897 |
|  | Хран.д/техн45 ЭТК | 0,0624 |  |  | 0,0624 |
|  | Маст. РГС, склад | 0,0156 |  |  | 0,0156 |
|  | Штаб в/ч 61684 | 0,2304 |  |  | 0,2304 |
|  | Офицерское общежитие Сов-2 | 0,0291 |  |  | 0,0291 |
|  | Офицерское общежитие Лен-28 | 0,0291 |  |  | 0,0291 |
|  | Штаб в/ч 44200 | 0,4374 |  |  | 0,4374 |
|  | Комплексное здание | 0,0758 |  |  | 0,0758 |
|  | КПД 2 шт. | 0,0130 |  |  | 0,0130 |
|  | Баня гарнизонная | 0,0741 |  |  | 0,0741 |
|  | Бюро пропусков, КПП | 0,0044 |  |  | 0,0044 |
|  | Учебный корпус | 0,1623 |  |  | 0,1623 |
|  | УКТК | 0,0080 |  |  | 0,0080 |
|  | МТО и ВПД | 0,0391 |  |  | 0,0391 |
|  | ИТОГО: | 8,8017 |  |  | 8,8017 |

Суммарная установленная мощность котельной составляет 25,9 Гкал/ч, а максимальная присоединенная нагрузка – 13,28 Гкал/ч. Существующая нагрузка котельной составляет 51,3% от установленной мощности. Учитывая, что прогноз приростов площадей строительных фондов многоквартирных жилых домов, общественных зданий, производственных зданий, подключенных к системе теплоснабжения ЗАТО Первомайский в границах пгт Первомайский на период до 2034 года, проектом генплана не предусмотрен, то роста потребления тепловой энергии не прогнозируется.

Таблица 24 - Технико-экономические показатели работы котельной

| Параметры | ООО «ЭСК» /котельная/ пгт Первомайский, ул. Магистральная, д. 8 |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 25,9 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 25,9 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,353 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 1,712 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 13,28 |
| Дефицит (-)/резерв (+) тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 10,555 |
| Вид топлива | смесь (каменный уголь и щепа) |
| Тип котлов | КВСтм-3 |
| Количество котлов | 10 |

С коллекторов реконструированной котельной № 2 (ул. Магистральной) с установленной тепловой мощностью теплогенерирующего оборудования (10 водогрейных котлов КВСтм-3) – 25,9 Гкал/час в отопительный период осуществляется отпуск тепловой энергии в горячей воде с параметрами теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха по температурным графикам:

- на отопление 95/70°С;

- на горячее водоснабжение 65/50°С.

Основное топливо - смесь топлива (каменный уголь и щепа). Циркуляция теплоносителя осуществляется сетевыми насосами, установленными в котельной.

Система теплоснабжения ЗАТО Первомайский в границах пгт. Первомайский от котельной по ул. Магистральная: двухтрубная, открытая. Тепловые сети проложены от общего источника – котельной до зданий. Общая протяженность водяных тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 16978,6 м, в том числе:

- надземная прокладка – 15472,2 м;

- подземная прокладка – 1506,4 м.

Средний наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей по материальной характеристике равен 152 мм, общий объем тепловых сетей составляет 897,9 м3.

Проектирование и прокладка трубопроводов тепловых сетей производились в 1987 году. Материал тепловой изоляции сетей – минеральная вата, пенополиуретан.

По данным теплоснабжающей организации аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии и тепловых сетях за период 2017-2021 не было.

Централизованное горячее водоснабжение на территории муниципального образования организованно по открытой схеме. В соответствии с требованием действующего законодательства, все потребители, внутридомовые системы горячего водоснабжения которых были присоединены к тепловым сетям по схемам с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения, должны быть переведены на присоединение внутридомовых систем горячего водоснабжения по закрытой схеме.

Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые схемы обусловлена следующими причинами:

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий;

- существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Главными проблемами системы теплоснабжения являются:

- открытая система теплоснабжения;

- износ тепловых сетей, что приводит к увеличению тепловых потерь.

В настоящее время износ объектов теплоснабжения в ЗАТО Первомайский составляет от 60%. Данная сфера в ЗАТО Первомайский функционирует в условиях большой энергозатратности производства услуг.

### 8.3.4 Электроснабжение

Существующее положение:

Администрацией ЗАТО Первомайский в целях реализации полномочий Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  по организации энергоснабжения населения 21.03.2005 создано МУП ЖКХ «Теплосети». Уставом предприятия предусмотрена деятельность по передаче, транспортировке электрической энергии до потребителей, в том числе до вводных устройств многоквартирных домов. Объекты энергосетевого хозяйства переданы предприятию на праве хозяйственного ведения в 2005 году, а МУП ЖКХ «Теплосети» определена поставщиком электрической энергии как энергоснабжающая организация. В связи с введенной процедурой банкротства МУП ЖКХ «Теплосети» с мая 2019 года, объекты энергосетевого хозяйства включены в конкурсную массу для реализации на торгах, конкурсным управляющим. В связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2022 № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» с 01.01.2023 МУП ЖКХ «Теплосети» может лишиться статуса территориальной сетевой организации (далее -  ТСО). В этой связи администрацией ЗАТО Первомайский планируется передача электросетевых объектов в управление ПАО «Россети».

Для предоставление качественной услуги электроснабжения населением заключены прямые договоры с Кировским филиалом ОАО «Энергосбыт Плюс».

На территории ЗАТО Первомайский имеется 77,8258 км кабельных/воздушных линий наружного освещения общегородских территорий, 566 опор освещения. В период 2018-2020гг произведена заменена светильников на энергоэффективные в количестве 60 шт. Содержание системы наружного освещения осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Первомайский.

Электроснабжение потребителей пгт. Первомайский централизованное и осуществляется от электрической подстанции «Юрья» 110/35/10/6 кВ. Обеспеченность электроэнергией составляет 100%. Существующая дизельная электростанция по ул. Магистральная, д. 6 является резервной для обеспечения котельной.

Схема внутреннего электроснабжения городского округа  выполнена с применением линий электропередач напряжением 10 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Схема внешнего электроснабжения – с применением воздушных ЛЭП напряжением 6 и 10 кВ.

Таблица 25 - Перечень электросетевого оборудования

| № п/п | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Объем электросетевых объектов |  |  |  |  |  | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КЛ-6-10 кВ, км | КЛ-0,4 кВ, км | ВЛ-0,4кВ, км | ВЛ-6-20кВ, км | ТП6/04 кВ, шт | Мощность кВА трансфор-маторов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План |  |
| 1 | ТП дизельная электростанция | Ул. Магистральная 6 |  |  |  |  | 1/180 | 180 | 1966 |
| 2 | ТП-ЦРП | Ул. Советская 2а |  |  |  |  | 2/400 | 800 | 1981 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1986 |
| 3 | ТП №1 | Ул. Ленина 16а |  |  |  |  | 1/320 | 320 | 1965 |
| 4 | ТП №2 | Ул. Волкова 7а |  |  |  |  | 2/400 | 800 | 1967 |
| 5 | ТП №3 | Ул. Ленина 26а |  |  |  |  | 1/320 | 720 | 1962 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1/400 |  | 2010 |
| 6 | ТП №4 | Ул. Ленина 2а |  |  |  |  | 1/320 | 320 | 1970 |
| 7 | ТП №5 | Ул. Савельева 1а |  |  |  |  | 2/400 | 800 | 2009 |
| 8 | ТП №6 | Территория госпиталя |  |  |  |  | 2/320 | 640 | 1966 |
| 9 | ТП №7 | Ул. Магистральная 8 |  |  |  |  | 2/630 | 1260 | 1967 |
| 10 | ТП №7а | Ул. Магистральная 8 |  |  |  |  | 2/630 | 1260 | 1994 |
| 11 | ТП №8 | Ул. Магистральная 20 |  |  |  |  | 1/320 | 320 | 1965 |
| 12 | ТП №9 | Ул. Савельева 6а |  |  |  |  | 1/400 | 400 | 2010 |
| 13 | ТП №10 | Ул. Магистральная 16 |  |  |  |  | 1/320 | 320 | 1965 |
| 14 | ТП №11 | Склад ГСМ |  |  |  |  | 1/180 | 180 | 1965 |
| 15 | ТП №12 | Ул. Молодежная 3 |  |  |  |  | 2/400 | 800 | 1962/2010 |
| 16 | ТП №13 | Ул. Магистральная 1 |  |  |  |  | 2/180 | 360 | 1970 |
| 17 | ТП №13а (КТПН 1,2) | Ул. Магистральная 1 |  |  |  |  | 2/250 | 500 | 2009 |
| 18 | ТП №15 | Ул. Магистральная 10 |  |  |  |  | 2/400 | 800 | 2009 |
| 19 | ТП №16 | Ул. Ленина 2а |  |  |  |  | 2/400 | 800 | 1984 |
| 20 | ТП №17 | Ул. Советская 13а |  |  |  |  | 2/400 | 800 | 1983 |
| 21 | ТП №18 | Ул. Магистральная 12 |  |  |  |  | 1/250 | 250 | 1983 |
| 22 | ТП №18а | Ул. Волкова 12а |  |  |  |  | 2/400 | 800 | 1992 |
| 23 | ТП №19 | Ул. Советская 10а |  |  |  |  | 2/250 | 500 | 1987 |
| 24 | ВЛЭП | ЗАТО Первомайский |  |  | 14,4096 | 0,756 |  |  | 1961,2 |
| 25 | КЛЭП | ЗАТО Первомайский | 26,136 | 36,5242 |  |  |  |  | 1961 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 13930 |  |

Таблица 26 - Показатели энергообеспечения ЗАТО Первомайский

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление электроэнергии из них: | мВт | 12,509 |
| 1.1 | - на производственные нужды | мВт | 0,0168 |
| 1.2 | - на коммунально-бытовые нужды | мВт | 10,59 |
| 2 | Протяженность сетей | км | 77,83 |

Общая мощность трансформаторов составляет 13,930 мВт/А, а максимальная присоединенная нагрузка – 12,509 мВт/А. Существующая нагрузка составляет 89,8% от установленной мощности. Учитывая, что прогноз приростов площадей строительных фондов многоквартирных жилых домов, общественных зданий, производственных зданий, подключенных к системе электроснабжения ЗАТО Первомайский в границах пгт Первомайский на период до 2034 года, проектом генплана не предусмотрен, то роста потребления энергии не прогнозируется.

Система электроснабжения пгт. Первомайский ЗАТО Первомайский работает без перебоев, не считая временных отключений электричества при авариях на сетях вследствие природных катаклизмов и плановых отключений на период ремонтных работ.

Описание технических и технологические проблем в системе электроснабжения.

Основными проблемами электроснабжения ЗАТО Первомайский являются:

- установленное оборудование на данный момент выработало свой ресурс и устарело, в этой связи необходима замена оборудования на подстанциях, строительная часть которых так же нуждается в капитальном ремонте,

- износ распределительных сетей, необходимость замены воздушных линий  электропередач на кабельные,

- муниципальные электросети и трансформаторные подстанции подлежат передаче специализированным электросетевым организациям для обеспечения их надлежащего содержания и ремонта.

### 8.3.5. Газоснабжение

Уровень газификации Кировской области природным газом составляет 42%.  Правительством региона совместно с ПАО «Газпром» разработана и утверждена Программа развития газоснабжения и газификации Кировской области на 2021-2025 годы. Президентом РФ В.В. Путиным поставлена задача поэтапного завершения газификации к 2024 году и 2030 год.

Услуги по газоснабжению на территории муниципального образования ЗАТО Первомайский осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть Киров» (ООО «Газэнергосеть Киров»). В качестве ресурса используется   СУГ, за исключением МКД по ул. Советская 12 и ул. Ленина 28 (проектное решение - электрические плиты). Присутствуют на территории одноэтажные дома, которые используют газ сжиженный в баллонах, количество домов  – 3 единицы.

СУГ поставляется в область от компаний-производителей СУГ  в железнодорожных цистернах. Прием и хранение СУГ осуществляется в резервуарах базы хранения газонаполнительных станций (объемом 50 м3). Доставка к газовым резервуарным установкам (далее – ГРУ) в                   ЗАТО Первомайский производится специализированным автотранспортом: автоцистерны объемом 8 м3 (АЦТ8МУ), вместимостью 3,8 тонны.

На территории  ЗАТО Первомайский находится 65 жилых домов, в том числе 39 многоквартирных многоэтажных, из них 2 дома находятся в государственной собственности (Министерство обороны Российской Федерации).  Многоэтажные жилые дома в количестве 7 единиц выведены из эксплуатации и поставлены на консервацию до 2034 года. Общая площадь жилых помещений в жилых домах, которым оказывается услуга газоснабжения составляет 90 945,1 м2. Газоснабжением обеспечено 94,87% населения, по техническим характеристикам в 2 домах (5,13% жилого фонда или 5 496,9 м2) установлены электроплиты. Годовое потребление газа составляет 146096,68 м3 или 310844 кг.

Населением ЗАТО Первомайский  газ сжиженный емкостной (газ из групповых газовых резервуарных установок), газ сжиженный в баллонах с места промежуточного хранения (склада) используется для приготовления пищи (централизованная система отопления и горячего водоснабжения). В многоквартирные жилые дома газ поступает по системе газоснабжения, которая представляет собой комплекс объектов газоснабжения, а именно:

- газовые резервуарные установки, предусмотренные на группы многоквартирных жилых домов, характеристики которых представлены в таблице 27;

,

Таблица 27

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода | Адрес (запитаны дома) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Газорезервуарная установка 1шт по 6 резервуаров V=25,2 м3 | 1975 | Волкова 13 (Волкова 7,9,11,13,1517; Ленина 2,4) |
|  | Газорезервуарная установка 1шт по 6 резервуаров V=25,2 м3 | 1973 | Ленина 16 (Кирова 10, Ленина 16,18, 20) |
|  | Газорезервуарная установка 1шт по 6 резервуаров V=25,2 м3 | 1973 | Савельева 7 (Ленина 22, Савельева 6,7,8,Кирова 9) |
|  | Газорезервуарная установка 1шт по 4 резервуаров V=16,8 м3 | 1980 | Советская 4а (Советская 1,3,4,5) |
|  | Газорезервуарная установка 1шт по 3 резервуара V=12,6 м3 | 1981 | Советская 6а (Советская 6,8,10) |
|  | Газорезервуарная установка 1шт по 3 резервуара V=12,6 м3 | 1983 | Советская 11а (Советская 7,9,11) |
|  | Газорезервуарная установка 1шт по 3 резервуара V=12,6 м3 | 1983 | Советская 11 б (Советская 13,15,17) |

- дворовые подземные  газопроводы низкого и среднего  давления, характеристика которых представлена в таблице 28

Таблица 28

| № | Наименование | Давление | Диаметр, мм | Протяженность, км | Вид прокладки | Материал трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газопровод подземный СУГ ул. Ленина 16а | н.д. | 80 | 0,6449 | подзем | сталь |
|  |  |  | 76 | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 5 50 | 0,2783 0,3424 |  |  |
|  | Газопровод подземный СУГ ул. Савельева 7а | с.д. | 89 | 0,1532 | подзем | сталь |
|  |  |  | 76 | 0,0405 |  |  |
|  |  |  | 57 | 0,6352 |  |  |
|  | Газопровод подземный СУГ ул. Волкова 13а | н.д. | 89 | 0,1492 | подзем | сталь |
|  |  |  | 57 | 0,727 |  |  |
|  | Газопровод подземный СУГ ул. Советская 4а | н.д. | 108 | 0,0646 | подзем | сталь |
|  |  |  | 57 | 0,4939 |  |  |
|  | Газопровод подземный СУГ ул. Советская 11а | н.д. | 108 | 0,1741 | подзем | сталь |
|  |  |  | 76 | 0,0485 |  |  |
|  |  |  | 57 | 0,1934 |  |  |
|  | Газопровод подземный СУГ ул. Советская 11б | н.д. | 114 | 0,0473 | подзем | сталь |
|  |  |  | 108 | 0,1056 |  |  |
|  |  |  | 57 | 0,3302 |  |  |
|  | Газопровод подземный СУГ Советская 6а | н.д. | 108 | 0,1575 | подзем | сталь |
|  |  |  | 57 | 0,3065 |  |  |
|  |  |  |  | 4,9003 |  |  |

На основании представленных таблиц, технические характеристики объектов газоснабжения ЗАТО Первомайский следующие:

- протяженность газопроводов всего – 4,9003 км.,

- количество групповых резервуарных установок СУГ всего – 7 штук, в которых установлены резервуары СУГ всего – 31 штука, из них  объемом 25,2м3 – 18 штук, объемом 16,8 м3 – 4 штуки, объемом 12,6 м3 - 9 штук. Производственная мощность групповых резервуарных установок СУГ составляет 634,2 м3, что при средней плотности газа 0,524 м3/кг, в килограммах составляет 332,3  кг. Поставщиком ресурса ООО «Газэнергосеть Киров» слито в ГРУ ЗАТО Первомайский за 2020 год 310844 кг СУГ.

Процент износа систем газоснабжения по состоянию на 01.01.2022 года составляет 50 %.

Объекты газового хозяйства с 2003 года находились в хозяйственном ведении у МУП ЖКХ «Уют», но в январе  2019 года были возвращены собственнику в лице администрации в связи с отсутствием потенциальных покупателей объектов газоснабжения на торгах (продажа имущества конкурсным управляющим после введения процедуры банкротства в отношении МУП ЖКХ «Уют» с 23.09.2015 года). С января 2019  года объекты газового хозяйства находились в аренде ООО «Уют» на период организации подготовки к проведению торгов в форме конкурса на право пользования муниципальным имуществом. В 2019, 2020 годах было проведено 10 аукционов, но заявок в течение срока приема заявок на участие в аукционе не поступило.

24 апреля 2020 года в отношении ООО «Уют» введена процедура банкротства, в связи с чем  общество отказалось от заключения договора аренды с 01.01.2021 года в связи с убыточной деятельностью по эксплуатации объектов газоснабжения. Причины убыточности при эксплуатации указанных объектов:

- ГРУ, наружные газопроводы  не отнесены к общему имуществу МКД;

- расходы на содержание ГРУ, диагностику наружных газопроводов не заложены в тариф на содержание и ремонт жилого помещения.

В этой связи администрация, в целях безаварийной эксплуатации ГРУ и газовых сетей и оказания качественной и бесперебойной услуги газоснабжения, передало газовое имущество оперативное управление МКУ «Благоустройство».

В целях безаварийной эксплуатации особо опасных производственных объектов газоснабжения в сентябре 2020 года в рамках исполнения муниципального контракта ООО «ЭПБ Спринт» проведена работа по  экспертизе промышленной безопасности подземных газопроводов, эксплуатирующихся на  опасных производственных объектах «Установка резервуарная» (7 штук) специализированной организацией. По результатам экспертизы получено заключение о возможности  дальнейшей эксплуатации участков с паспортными характеристиками (давление паровой фазы СУГ не более 0,00319 МПа) в течение 5 (пяти) лет до 10.09.2025 г. при условии выполнения мероприятий, указанных в п. 9  заключений.

Описание существующих технических и технологических проблем в газоснабжении.

- не обеспеченность природным газом муниципального образования;

- необходимость проведения модернизации и технического переоснащения  существующего оборудования газового хозяйства.

### 8.3.6 Общая характеристика системы ТКО

Источниками образования ТКО на территории ЗАТО Первомайский являются население, учреждения общественного назначения.

На территории используются контейнерный способ сбора и вывоза ТКО. Вывоз крупногабаритного мусора и ТКО осуществляется на полигон, расположенный в д. Антипичи Орловского района Кировской области.

Срок временного накопления несортированных ТКО определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток:

плюс 5 °C и выше - не более 1 суток;

плюс 4 °C и ниже - не более 3 суток.

Переполнение контейнеров не допускается.

Работа по вывозу твердых коммунальных отходов осуществляется специальными автомобилями-мусоровозами, в соответствии с маршрутными графиками. Услуги по вывозу ТКО на территории муниципального образования осуществляет региональный оператор АО «Куприт».

Количество и объем контейнеров, подлежащих размещению, определяются исходя из объема образования твердых коммунальных отходов. В соответствии с реестром мест (площадок) накопления ТКО на территории ЗАТО Первомайский расположено 19 контейнерных площадок. Собственниками 10 площадок являются юридические лица и организации, осуществляющие свою деятельность на территории ЗАТО Первомайский.

9 мест (площадок) накопления ТКО расположены на придомовых территориях многоквартирных жилых домов. Информация о количестве мест (площадок) накопления ТКО, расположенных на придомовых территориях многоквартирных жилых домов, представлена в таблице ниже.

| № п/п | Адрес места накопления ТКО | Количество контейнеров | Данные о собственниках накопления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ленина, д. 16 | 4 | ул. Ленина, д. 16, 18, 20, 22; ул. Кирова, д. 10 |
| 2 | ул. Савельева, д. 8 | 4 | ул. Савельева; ул. Кирова, д. 9; МУП ЖКХ «Теплосети»; ИП Мелехова; Ленина,28 |
| 3 | ул. Кирова | 4 | ул. Садовая; ул. Центральная |
| 4 | ул. Клиническая | 3 | ул. Центральная |
| 5 | ул. Волкова | 6 | ул. Волкова, д. 9, 7; ул. Ленина, д. 2, 3а, 4; ул. Садовая |
| 6 | ул. Волкова, д. 13 | 4 | ул. Волкова, д. 11, 13, 15, 17 |
| 7 | ул. Советская, д. 10 | 3 | ул. Советская, д. 4, 8, 10, 12 |
| 8 | ул. Советская, д. 5 | 5 | ул. Советская, д. 1, 3, 5, 6, 7, 11 |
| 9 | ул. Советская, д. 13 | 5 | ул. Советская, д. 9, 13, 15, 17 |

Твердые коммунальные отходы жилой зоны и производственные отходы, не подлежащие обеззараживанию и утилизации, собираются в контейнеры и планово-регулярно вывозятся спецавтотранспортом на площадку твердых отходов. Основные недостатки существующей системы сбора ТКО:

- совместный сбор всех отходов в один стандартный контейнер;

- износ контейнерного парка, несоответствие обустройства контейнерных площадок нормативным требованиям;

- образование несанкционированных свалок.

На территории муниципального образования основной технологией утилизации ТКО является их захоронение на свалках и полигонах. Места обезвреживания и полигоны на территории ЗАТО Первомайский ТКО отсутствуют.

Система сбора ТКО  на территории ЗАТО Первомайский нуждается в переоборудовании существующих контейнерных площадок. Отремонтированные контейнерные площадки должны соответствовать эстетическим требованиям, санитарным нормам и правилам эксплуатации контейнерных площадок. Для совершенствования системы обращения с отходами необходимо строительство новых контейнерных площадок с отдельным отсеком для размещения крупногабаритных отходов, с целью:

- соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами;

- улучшения санитарного и эстетического состояния ЗАТО Первомайский;

- снижения негативного воздействия отходов потребления на окружающую среду;

- повышения уровня экологической культуры у населения.

На территории ЗАТО Первомайский функционирует МКУ «Благоустройство», созданное в соответствии с решением Собрания депутатов ЗАТО Первомайский от 27.11.2019 № 45/8, постановлением администрации ЗАТО Первомайский от 30.12.2019 № 263, в целях исполнения функций по содержанию  и  благоустройству  территории    ЗАТО   Первомайский, а именно:

- содержание мест (площадок) накопления ТКО. Работы включают в себя обслуживание (покраска, ремонт и др.) и санитарную очистку мест (площадок) накопления ТКО, в том числе подбор и подметание мусора вокруг контейнеров;

- проведение месячников по благоустройству. В рамках проведения месячников по благоустройству осуществляются работы по уборке территории в весеннее и осеннее время в целях обеспечения чистоты и порядка, приведения территории ЗАТО Первомайский в нормативное состояние, своевременной и качественной уборки территории ЗАТО Первомайский после зимнего периода и подготовки к зимнему периоду с привлечением жителей ЗАТО Первомайский. Услуги по вывозу и утилизации уличного смета.

## 8.4 Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации

В настоящее время повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов системой коммунальной инфраструктуры является одной из важнейших стратегических задач развития муниципального образования. Основной целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности является разработка мероприятий, направленных на обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в процессе выработки и транспортировки энергетических и природных ресурсов.

На сегодняшний момент инженерное оборудование и сети ресурсоснабжения коммунальной инфраструктуры имеют высокий физический и моральный износ, что влечёт за собой излишний расход средств на энергоносители, ремонт сетей и их восстановление после аварий. Устаревшие канализационные насосные станции, очистные сооружения и сети водоотведения оказывают негативное влияние на экологическую обстановку муниципального образования.

Внедрение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности помимо снижения совокупных затрат на выработку и транспортировку ресурсов помогут в развитии  муниципального образования (подключении новых потребителей), повышении надёжности систем ресурсоснабжения, улучшению экологической ситуации в городском округе.

Одним из основных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, является установка приборов учета потребляемых энергоресурсов. Внедрение приборов учета позволяет сократить нерациональное использование энергоресурсов, определять фактическое потребление энергоресурсов, а также оценивать эффект от внедрения ресурсосберегающих мероприятий.

Сведения об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов объектов жилищного фонда ЗАТО Первомайский приведены в таблицах ниже.

Таблица 29 - Данные об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов объектов жилищного фонда ЗАТО Первомайский

| Наименование показателя | Подлежит оснащению приборами учета | Фактически оснащено приборами учета | Количество приборов учета, введенных в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Число многоквартирных домов – всего | 31 | 31 | 121 |
| из них оснащено коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов: |  |  |  |
| холодной воды | 31 | 31 | 32 |
| горячей воды | 31 | 31 | 32 |
| отопления | 31 | 31 | 32 |
| электрической энергии | 31 | 31 | 32 |
| газа* | 0 | 0 | 0 |
| Число жилых домов (индивидуально-определенных) зданий – всего | 14 | 14 | 14 |
| из них оснащено индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов: |  |  |  |
| холодной воды | 0 | 0 | 0 |
| горячей воды | 0 | 0 | 0 |
| тепловой энергии | 0 | 0 | 0 |
| электрической энергии | 14 | 14 | 14 |
| Газа | 0 | 0 | 0 |

Степень оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов составляет 100% и представлена в таблице 30.

Таблица 30 - Информация о ходе установки индивидуальных приборов учета потребленных коммунальных ресурсов в многоквартирных домах ЗАТО Первомайский

| Наименование показателя | Подлежит оснащению приборами учета | Фактически оснащено приборами учета | Степень оснащенности приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| холодной воды | 2 073 | 1 367 | 65,9 |
| горячей воды | 2 073 | 1 471 | 71,0 |
| электрической энергии | 2 073 | 2 073 | 100,0 |
| Газа1 | 2 073 | 941 | 45,4 |

В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ № 261) собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления ФЗ № 261 в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Политика в области развития энергетики и повышения энергоэффективности направлена на максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения.

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

- обеспечение возрастающих потребностей экономики и населения в энергоресурсах;

- проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства и использования топливно-энергетических ресурсов;

- повышение доступности коммунальной инфраструктуры;

- снижение потерь энергоресурсов и холодной воды при их транспортировке;

- снижение объёмов потребления электроэнергии, используемой при передаче тепловой энергии;

- снижение потребления энергоресурсов и холодной воды в муниципальных учреждениях, коммунальных и энергоснабжающих организациях;

- повышение эффективности производства коммунальных ресурсов.

Выполнение мероприятий по реконструкции и модернизации существующих систем ресурсоснабжения, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы систем и снижению потерь.

Оценка эффективности реализации мероприятий осуществляется путем отслеживания изменения фактических отпуска энергоресурсов и воды потребителям. Объем потребляемых энергоресурсов определяется по показаниям приборов учета.

## 8.5 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

• Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования.

• Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

• Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры можно разбить на следующие группы:

- спрос на коммунальные ресурсы;

- показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса;

- показатели надежности поставки ресурса;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели экологичности производства ресурсов;

Планом развития ЗАТО Первомайский предусматривается повышение комфортности проживания и увеличение степени благоустройства территории.  Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Сведения о целевых показателях развития систем коммунальной инфраструктуры приведен в таблицах 31.

Таблица 31 – Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

| Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическое потребление | Планируемое значение 2034 г. |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды), в том числе: |  |  |  |
| 1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 1,0 | 1,0 |
| 1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,0 | 0,0 |
| 2. Показатели эффективности использования ресурсов (показатели энергетической эффективности), |  |  |  |
| 2.1. Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 24 | 20,74 |
| 2.2. Удельный расход электрической энергии, рассчитанный на единицу объема поднятой воды | кВт.ч/куб.м. | 0,759 | 0,73 |
| 3. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |
| 3.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (водопровод) | ед./км | 0,47 | 0,45 |

Таблица 172 – Целевые показатели развития системы водоотведения

| Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическое потребление | Планируемое значение 2034 г. |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения, в том числе: |  |  |  |
| 1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед./км. | 0,227 | 0,227 |
| 1.2. Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 |
| 2. Показатели очистки сточных вод, в том числе: |  |  |  |
| 2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 |
| 2.2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 100 | 40,9 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов (показатели энергетической эффективности) |  |  |  |
| 3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных воды | кВт.ч/куб.м. | 0,981 | 0,978 |

Таблица 33 – Целевые показателях эффективности реализации мероприятий программы комплексного развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Фактическое потребление | Планируемое значение 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед. | 0 | 0 |
| 2. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. | 0 | 0 |
| 3. | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть, кг у.т./Гкал | 204,3 | 206,1 |
| 4. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 1,9055 | 1,9055 |

Таблица 34 - Сведения о целевых показателях эффективности реализации мероприятий программы комплексного развития

| Показатели | Ед-ца измерения | Фактическое потребление | Планируемое значение 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Снижение аварийности на инженерных сетях, количество аварий на 1 км сетей | ед. | 0,2 | 0,2 |
| 2. Надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры | Часов в сутки | 24 | 24 |
| 3. Обеспеченность жил. фонда сетями инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| 3.1 Газоснабжение | % от общего объема жил. фонда | 95 | 95 |
| 3.2 Электроснабжение | % от общего объема жил. фонда | 100 | 100 |
| 3.3 Водоотведение | % от общего объема жил. фонда | 100 | 100 |
| 3.4 Водопровод | % от общего объема жил. фонда | 100 | 100 |
| 3.5 Теплоснабжение | % от общего объема жил. фонда | 100 | 100 |

## 8.6 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

- Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения являются:

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

- Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

- Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения перспективных объектов.

- Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Таблица 35 - Анализ доступности коммунальных ресурсов для населения

| Критерий | Расшифровка критерия доступности | Доступность подключения | Стоимостная доступность |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение |  |  |  |
| Доступность подключения к централизованным сетям | 0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость | 1 | 1 |
| Доступность автономных источников электроснабжения | 0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость | 1 | 1 |
| Теплоснабжение |  |  |  |
| Доступность подключения к централизованным сетям | 0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость | 1 | 1 |
| Доступность автономных источников теплоснабжения | 0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость | 0 | 0 |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |
| Доступность подключения к централизованным сетям | 0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость | 1 | 1 |
| Доступность автономных источников | 0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость | 1 | 1 |
| Газоснабжение |  |  |  |
| Доступность подключения к централизованным сетям | 0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость | 0 | 0 |

## 8.7 Перспективная схема электроснабжения

Одной из важнейших составляющих в системе жизнеобеспечения населения и объектов экономики, является стабильная и надежная работа системы электроснабжения. В настоящее время с ростом приобретения населением электробытовой техники, в том числе с использованием электроэнергии на термические цели (бойлеры), а так же с развитием малого бизнеса и строительством частного малоэтажного сектора резко возросли потребности в дополнительных мощностях системы электроснабжения. Постоянный рост электропотребления населения требует постоянно развивать и модернизировать систему электроснабжения. Постоянный рост электропотребления населения и строительство новых объектов общественного назначения требуют постоянно развивать и модернизировать систему электроснабжения ЗАТО Первомайский.

Основным направлением развития системы электроснабжения является проведение работ по модернизации изношенных объектов. Характеристика мероприятий по развитию системы электроснабжения городского округа в таблице 36.

Таблица 36 – Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

| Наименование мероприятия | Проектно-сметная стоимость*, тыс.руб. | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция изношенных линий электропередач, трансформаторных подстанций | 71 500,00 | 2022 -2034 гг |
| Всего: | 71 500,00 |  |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы электроснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, реконструкции изношенных транформаторных подстанций, снижению потерей энергоресурса при транспортировке.

## 8.8 Перспективная схема теплоснабжения

Теплоснабжающая организация ООО «ЭСК» в период 2021-2025 годов не планирует привлечение инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, так как существенных изменений приростов площадей строительных фондов ЗАТО Первомайский до 2030 года не планируется.

Приоритетным направлением развития системы теплоснабжения является сохранение существующей системы теплоснабжения с проведением работ по реконструкции изношенных участков тепловых сетей.

Централизованное горячее водоснабжение на территории ЗАТО Первомайский организованно по открытой схеме. В соответствии с требованием действующего законодательства,  все потребители, внутридомовые системы горячего водоснабжения которых были присоединены к тепловым сетям по схемам с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения, должны быть переведены на присоединение внутридомовых систем горячего водоснабжения по закрытой схеме.

Для реализации данного решения в зданиях малоэтажной постройки предполагается установить автоматизированные ТП.

Для упрощения процесса проектирования, комплектации и монтажа ТП могут изготавливаться в заводских условиях и поставляться на объект строительства в виде готовых блоков — блочный тепловой пункт (далее - БТП). БТП представляет собой собранные на раме в общую конструкцию отдельные функциональные узлы, как правило, в комплекте с приборами и устройствами контроля, автоматического регулирования и управления.

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла и реконструкции тепловых сетей представлено в таблице 37.

Таблица 37 – Мероприятия по реконструкции источников централизованного теплоснабжения и тепловых сетей

| Наименование мероприятия | Проектно-сметная стоимость*, тыс. руб. | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Поэтапная реконструкция изношенных участков тепловых сетей | 20 400,00 | 2022 -2034 гг |
| Перевод потребителей на «закрытую» систему теплоснабжения** | 9 500,00 | 2022 -2034 гг |
| Всего: | 29 900,00 |  |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

** Мероприятия по переводу потребителей горячего водоснабжения с открытой схемы на закрытую схему ГВС не могут быть проведены без согласия собственников зданий.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

## 8.9 Перспективная схема водоснабжения

Основным направлением развития системы водоснабжения является сохранение существующей системы, с проведением работ по реконструкции изношенных участков сетей.

Перечень мероприятий планируемых к реализации в рамках повышения эффективности работы объектов системы водоснабжения приведен в таблице 38.

Таблица 38 – Мероприятия по развитию систем водоснабжения

| №пп | Вид работ | Стоимость, тыс. руб. | Год внедрения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водовода ул. Центральная - Клиническая - Госпитальная - Волкова Ду150. | 17 072.82 | 2022-2034 |
| 2 | Реконструкция водовода площадь им. Плюснина - ул. Энергетиков | 18 701.72 | 2022-2034 |
| 3 | Реконструкция водовода по ул. Ленина | 17 570.13 | 2022-2034 |
| 4 | Реконструкция водовода вдоль здания МФКЦ | 2 776.19 | 2022-2034 |
| 5 | Модернизация и автоматизация систем водоснабжения и водоотведения | 2 714.12 | 2022-2034 |
| 6 | Тампонация скважин | 2 000.00 | 2022-2034 |
| 7. | Реконструкция и модернизация зоны первого пояса санитарной охраны водоразборных скважин №5019, 8532,8566,11674,11576,50212 | 4047,63 | 2022-2034 |
| Итого: |  | 64882,61 |  |

* - Стоимость капитальных вложений определена укрупненно, в соответствии с НЦС 81-02-19-2021 «Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» и НЦС 81-02-14-2021 «Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации». Точная стоимость реализации проектов по развитию системы водоснабжения и сроки их реализации подлежат уточнению в процессе разработки проектно-сметной документации.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы водоснабжения с проведением работ по реконструкции существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов электроэнергии на подъем и транспорт воды, а также снижению потерь воды при транспортировке от источников водоснабжения к местам водоразбора.

## 8.10 Перспективная схема водоотведения

Основным направлением и основной задачей развития системы водоотведения муниципального образования является:

- реконструкция канализационных очистных сооружений;

- замена устаревших участков канализационных сетей;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

При отсутствии централизованного водоотведения для индивидуальных владельцев существующих и проектируемых жилых домов, а также для административных зданий может быть рекомендовано использование компактных установок полной биологической очистки. Поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Существующие септики должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

Перечень основных мероприятий по развитию системы водоотведения приведен в таблице 39.

Таблица 39 – Основные мероприятия по реализации схем водоотведения

| №пп | Вид работ | Стоимость, тыс. руб. | Год внедрения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция коллектора Ду 300 вдоль домов ул. Советской | 3 471,02 | 2022-2034 |
|  | Модернизация и автоматизация систем водоотведения | 2 714,12 | 2022-2034 |
|  | Реконструкция насосного оборудования, Drainex 201M кВт (6 шт). | 439,79 | 2022-2034 |
|  | Реконструкция решётки грабельной РГ | 1 556,10 | 2022-2034 |
|  | Модернизация воздуходувок (2 шт). | 1 338,58 | 2022-2034 |
|  | Реконструкция конструкций ОСК | 27 800,00 | 2022-2034 |
| Итого: |  | 37 319,61 |  |

* - Стоимость капитальных вложений определена укрупненно, в соответствии с НЦС 81-02-19-2021 «Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» и НЦС 81-02-14-2021 «Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации». Точная стоимость реализации проектов по развитию системы водоотведения подлежит уточнению в процессе разработки проектно-сметной документации.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы водоотведения с проведением работ по реконструкции изношенных объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов электроэнергии на транспортировку и очистку стоков, а также улучшении экологической обстановки на территории городского округа.

## 8.11 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

На территории пгт. Первомайский нет природного газа. Для газификации жилых домов используются баллонные и емкостные газовые установки со сжиженным газом.

Уровень газификации Кировской области природным газом составляет 42%.  Указом Губернатора Кировской области от 21 января 2022 года № 8 утверждена программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кировской области на 2022 - 2031 годы (в редакции Указа Губернатора Кировской области от 12.04.2022 № 65). Разделом 5 указанной программы предусмотрена газификация  потребителей ЗАТО Первомайский до 2035 года (рисунок схемы расположения объектов газоснабжения по ЗАТО Первомайский не приводится).

## 8.12 Общая программа проектов

Совокупная программа инвестиционных проектов по всем системам ресурсоснабжения, в области энергоресурсосбережения представлена в таблице 40.

Таблица 40 – Инвестиции в мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование | Капитальные затраты, тыс. руб.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| 1 | Развитие системы водоснабжения | 64882,61 | - | 5680 | 5680 | 5680 | 5680 | 5680 | 5680 | 5680 | 25122,61 |
| 2 | Развитие системы водоотведения | 37319,61 | - | 3870,74 | 3870,74 | 3870,74 | 3870,74 | 3870,74 | 3870,74 | 3870,74 | 10224,43 |
| 3 | Развитие системы теплоснабжения | 29900,00 | - | 2900,00 | 2900,00 | 2900,00 | 2900,00 | 2900,00 | 2900,00 | 2900,00 | 9600 |
| 4 | Развитие системы электроснабжения | 71500,00 | - | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 26000 |
|  | Всего: | 203602,22 | - | 18950,74 | 18950,74 | 18950,74 | 18950,74 | 18950,74 | 18950,74 | 18950,74 | 70947,04 |

*- Объемы инвестиций определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

## 8.13 Финансовые потребности для реализации программы

Предполагаемый объем финансирования настоящей Программы составит 199 554,58 тыс. руб. Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.

Реализация Программы осуществляется ресурсоснабжающими организациями и администрацией ЗАТО Первомайский. Для решения задач Программы предполагается использовать средства федерального, регионального бюджетов и иные источники дохода.

## 8.14 Организация реализации проектов

Мероприятия, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

– проекты, реализуемые действующими организациями;

– проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

– проекты, для реализации которых создаются организации с участием ЗАТО Первомайский;

– проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ресурсо- и энергоснабжения.

## 8.15 Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ (за счет инвестиционной надбавки в тарифе).

Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами развития систем коммунальной инфраструктуры. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

## 8.16 Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, отопление.

Сведения о расчетном значении совокупного платежа за коммунальные услуги приведены в таблице 41.

Таблица 41 - Расчетное значение совокупного платежа за коммунальные услуги

| Наименование услуги | с 01.01.2022 г. |  |  | с 01.07.2022 г. |  |  | % роста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммунальные услуги | Тариф | Норматив | Размер платы, мес. | Тариф | Норматив | Размер платы, мес. |  |
| Площадь 66,3 м2, проживает 3чел., централизованное отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | 3533,20 | 0,03 | 6582,46 | 3662,30 | 0,03 | 6822,97 | 103,65 |
| Холодное водоснабжение | 13,96 | 4,28 | 179,25 | 14,51 | 4,28 | 186,31 | 103,94 |
| Канализация | 29,73 | 7,56 | 674,28 | 30,91 | 7,56 | 701,04 | 103,97 |
| Электроэнергия | 4,27 | 63,00 | 807,03 | 4,44 | 63,00 | 839,16 | 103,98 |
| Газоснабжение (СУГ) | 36,38 | 6,94 | 757,43 | 37,83 | 6,94 | 787,62 | 103,99 |
| ТКО | 812,06 | 0,12 | 294,78 | 844,51 | 0,12 | 306,56 | 104,00 |
| Итого коммунальные услуги | Х | Х | 9295,22 | Х | Х | 9643,66 | 103,75 |

Расчетное значение совокупного платежа за коммунальные услуги для муниципального образования составляет 9 643,66 руб. в месяц.

Средний прожиточный минимум на территории Кировской области в расчете на душу населения составляет 11 950 руб. Средний прожиточный минимум для семьи из трех человек составляет 35 850 руб.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

В соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее – Методические указания) была произведена оценка доступности для населения совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Таблица 42 - Показатели доступности коммунальных услуг

| Критерий | Уровень доступности коммунальных услуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактический | Установленный методическими указаниями |  |  |
|  |  | Высокий | Доступный | Недоступный |
| ЗАТО Первомайский |  |  |  |  |
| доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 26,9 | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | н/д | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

По данным таблицы видно, что доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семью составляет 26,9%. Таким образом, повышение уровня цен на коммунальные услуги может привести к снижению уровня доступности этих услуг.

Коммунальные услуги, как жизненно важные, должны быть доступны для всех. Поэтому наряду с государственным регулированием тарифов, ограничением платы граждан за коммунальные услуги и контролем за величиной затрат регулируемых организаций, реализуются меры социальной адресной поддержки малообеспеченных семей. ЕДК для различных категорий граждан может составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг.

Право на субсидию имеют члены жилищного или жилищно-строительного кооператива, собственники, наниматели и пользователи жилых помещений, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22 % от совокупного дохода семьи. Субсидии предоставляются гражданам с учетом постоянно проживающих с ними членов их семей.

Формула для расчета субсидий закреплена в постановлении Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Прогнозные значения расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии приведены в таблице 43.

Таблица 43 - Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии

| Наименование услуги | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. Изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2034 |
| Всего плата граждан пгт. Первомайский | Руб./мес. | 9,64 | 10,03 | 10,43 | 15,44 |
| Площадь 66,3 м2, проживает 3чел., централизованное отопление) |  |  |  |  |  |
| Минимальный размер оплаты труда | Тыс. руб./мес. | 11,95 | 13,13 | 14,08 | 20,84 |
| Совокупный доход семьи из 3 человек | Тыс. руб./мес. | 35,85 | 39,39 | 42,23 | 62,52 |
| Доступность коммунальных услуг для потребителей | % | 26,9 | 25,5 | 24,7 | 24,7 |

## 8.17 Модель для расчета программы

Моделирование программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры осуществлялось с учетом прогнозной численности населения, а также перспективных значений тарифов на энергоресурсы. Результаты расчета приведены в таблице 41.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 30.09.2021 г.)

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2019 г.).

Ввиду использования не природного, а сжиженного емкостного газа, федеральным законодательством обязательная установка приборов учета (общедомовых и индивидуальных) не предусмотрена.